Załącznik do Uchwały Nr LXI/309/2010

Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 30 marca 2010 r.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

W GMINIE SZCZYRK – 2010 ROK

Zleceniodawca: 	Gmina SZCZYRK

OPRACOWAŁ:

JERZY KOŁODZIEJCZYK

JACEK KUTNIOWSKI

Spis treści:

1. Cel zadania oraz podstawowe przyczyny podjęcia jego realizacji	2

2. Wprowadzenie	2

3. Lokalizacja (środowisko i administracja)	2

4. Zbieżność „Programu” z kompleksowymi działaniami proekologicznymi	2

5. Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony powietrza	2

6. Ocena jakości powietrza w gminie Szczyrk	2

7. Analiza przeprowadzonej ankietyzacji	2

8. Wybranie obiektu standardowego	2

9. Analiza techniczno – ekonomiczna przedsięwzięć redukcji emisji	2

10. Analiza wariantowa modernizacji systemów grzewczych	2

11. Wnioski	2

12. Przewidywany efekt ekologiczny	2

13. Sposób potwierdzenia efektu ekologicznego.	2

14. Część ekonomiczna	2

15. Potencjalne źródła współfinansowania	2

17. Podsumowanie	2

Spis tabel:

Tabela 1 – Wartości emisji zanieczyszczeń 	13

Tabela 2 – Obiekt standardowy – podstawowe źródło ciepła – kocioł węglowy	20

Tabela 3 – Obiekt standardowy – podstawowe źródło ciepła – kocioł gazowy	22

Tabela 4 – Zakres modernizacji systemów grzewczych proponowanych
do realizacji w ramach Programu (wg złożonych ankiet)	28

Tabela 5 - Charakterystyka energetyczno-ekologiczna: Modernizacja kotłowni - obecnie – węgiel 
(ew. z domieszką drewna), docelowo - węgiel (ekogroszek) 	29

Tabela 6 – Charakterystyka energetyczno-ekologiczna: Modernizacja kotłowni - obecnie – węgiel 
(ew z domieszką drewna), docelowo - gaz	31

Tabela 7 – Charakterystyka energetyczno-ekologiczna: Modernizacja kotłowni - obecnie – gaz 
docelowo - gaz	33

Tabela 8 – Charakterystyka energetyczno-ekologiczna: Modernizacja instalacji c.w.u. –  
niskoemisyjny kocioł węglowy, docelowo - istniejący kocioł węglowy + układ solarny	35

Tabela 9 – Charakterystyka energetyczno-ekologiczna: Modernizacja instalacji c.w.u. – niskoemisyjny kocioł na drewno, docelowo - niskoemisyjny kocioł na drewno + układ solarny	37

Tabela 10 – Charakterystyka energetyczno-ekologiczna: Modernizacja instalacji c.w.u. – 
kocioł gazowy, docelowo - kocioł gazowy + układ solarny	39

Tabela 11 – Wielkość emisji dla stanu przed i po modernizacji oraz uzyskany efekt ekologiczny.	41

Tabela 12 – Koszt realizacji PONE	42

Spis rysunków:

Rysunek 1. Zakresy wielkości powierzchni budynków jednorodzinnych w gminie Szczyrk	15

Rysunek 2. Rodzaj paliwa stosowany w budynkach jednorodzinnych w gminie Szczyrk	16

Rysunek 3. Sposób produkcji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych
w gminie Szczyrk w sezonie grzewczym	17

Rysunek 4. Sposób produkcji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych
w gminie Szczyrk poza sezonem grzewczym	17

Rysunek 5. Zakres modernizacji systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych określony w ankietach przez mieszkańców gminy Szczyrk	18

Rysunek 6.Deklarowany stan istniejącej termoizolacji budynków na terenie gminy Szczyrk	19

Rysunek 7. Koszty eksploatacji budynku standardowego wyposażonego w kocioł węglowy do celów c.o. i podgrzewacz gazowy do celów c.w.u.	24

Rysunek 8. Koszty eksploatacji obiektu standardowego wyposażonego w kocioł gazowy do celów c.o. i do celów c.w.u..	24

# 1. Cel zadania oraz podstawowe przyczyny podjęcia jego realizacji

Celem głównym zadania jest realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Szczyrk – 2010 rok”. Zastąpienie paliw stałych niskiej jakości paliwami kwalifikowanymi, zlikwidowanie zainstalowanych obecnie przestarzałych kotłów węglowych i gazowych nowoczesnymi kotłami gazowymi lub spalającymi węgiel w sposób kontrolowany (kotły retortowe lub tłokowe posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium) oraz zastosowanie źródeł energii odnawialnej (systemy kolektorów słonecznych) jest jednym z priorytetowych celów rozpatrywanym w ramach „Programu …”, zrealizowanym zgodnie z wymogami Prawa Ochrony Środowiska.

Program ograniczenia niskiej emisji jest odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego i podejmowanych przez niego inicjatyw w tym zakresie.

Na podstawie ankietyzacji można stwierdzić, że wszystkie obiekty objęte Programem wyposażone są w instalacje centralnego ogrzewania zasilane przez kotły opalane węglem (bądź węglem i drewnem), kotły gazowe bądź kotły opalane drewnem. Do likwidacji w ramach „Programu …” przewidziano kotły wyeksploatowane, o niskiej sprawności energetycznej, opalane gorszymi gatunkami węgla, miału i mułu węglowego względnie zasilane są gazem. Do spalania paliw stałych, mieszkańcy stosują różnego rodzaju kotły, w tym nietypowe kotły produkcji rzemieślniczej, które nie spełniają żadnych norm ekologicznych i są nieefektywne energetycznie. Spalane paliwo o niskiej jakości wydziela do atmosfery wiele szkodliwych substancji: CO, CO2, SO2, NOx, węglowodory aromatyczne oraz pyły. Zainstalowane urządzenia grzewcze (kotły) umożliwiają spalanie wszelkich paliw w tym śmieci, powodując dodatkowo emisję zanieczyszczeń o nieokreślonym składzie (np. spalanie w imię „pseudo oszczędności” pojemników plastikowych, butelek PET, worków foliowych, starych opon, mebli, butów itp. - emisja ze spalonych śmieci jest bardzo szkodliwa dla zdrowia i środowiska, gdyż poza typowymi zanieczyszczeniami, zawiera wiele szkodliwych związków takich jak: chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny, furany, metale ciężkie). Przewidziane do likwidacji kotły gazowe są kotłami z otwartą komorą spalania a ich sprawność znacznie odbiega od kotłów produkowanych obecnie.

Część instalacji grzewczych posiada już zmodernizowane źródło ciepła, wyposażone w nowoczesny, niskoemisyjny kocioł węglowy lub nowoczesny kocioł opalany gazem. Szczegółowe dane dotyczące istniejących systemów grzewczych podane zostały w dalszej części opracowania.

Znaczny udział węgla w ilości zużywanych nośników energii wynika z czynników ekonomicznych. Paliwem wykorzystywanym przez mieszkańców jest głównie węgiel oraz odpady z jego przeróbki (muł węglowy) w małym zaś stopniu biomasa oparta na drewnie. Pozostałe nośniki ciepła, „przyjazne” dla środowiska tj. gaz sieciowy, gaz propan – butan (LPG) i energia elektryczna są znacznie droższe. Udział paliwa gazowego jako nośnika energii cieplnej w gminie Szczyrk (według złożonych ankiet) jest znaczący.

Modernizacja istniejących systemów grzewczych (w tym instalacja urządzeń uniemożliwiających spalanie odpadów) spowoduje znacząca redukcję emisji substancji szkodliwych do powietrza.

Zgodnie z ustaleniami Gminy przewiduje się, iż modernizacje prowadzone w ramach Programu, oprócz wymiany nieefektywnego podstawowego źródła ciepła obejmować będą także zabudowę instalacji solarnych (w tym także zabudowę instalacji dostosowaną do współpracy z istniejącymi, zmodernizowanymi podstawowymi źródłami energii cieplnej).

Akumulacja rocznych redukcji stężeń składników zanieczyszczeń w dłuższym horyzoncie czasowym da pozytywny wynik działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy oraz w regionie, a przyjęte w Programie założenia powinny przyczynić się do obniżenia stężeń zanieczyszczeń powietrza.

# 2. Wprowadzenie

Ze względu na rekreacyjno-wypoczynkowy charakter miasta Szczyrk, na problem zanieczyszczeń powietrza wpływają przede wszystkim lokalne jednostki wytwórcze ciepła grzewczego na potrzeby budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz emisja z tzw. źródeł liniowych (przez miasto przebiegają: droga wojewódzka o charakterze regionalnym nr 942 relacji Bielsko-Biała – Szczyrk – Wisła oraz droga powiatowa relacji Buczkowice-Szczyrk). Łączna długość dróg w mieście wynosi 77,2 km; w tym gminnych 62 km, powiatowych 5,1 km, wojewódzkich 10,1 km.

Definicja niskiej emisji zanieczyszczeń z urządzeń wytwarzania ciepła grzewczego, tj. w kotłach i piecach dotyczy źródeł ciepła, z których spaliny są emitowane przez kominy niższe od 40 m. W rzeczywistości większość tego rodzaju zanieczyszczeń emitowana jest z emitorów o wysokości około 10 m powodując rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w najbliższej okolicy, co jest szczególnie odczuwalne w okresie zimowym. Podstawowymi nośnikami energii pierwotnej dla ogrzewania budynków i obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Szczyrk jest paliwo stałe (przede wszystkim węgiel kamienny w postaci pierwotnej, w tym również węgiel złej jakości, np. muł węglowy) oraz paliwo gazowe. Na podstawie obserwacji można przyjąć, że w paleniskach domowych wyposażonych w stare kotły na paliwo stałe spalane są również niektóre frakcje odpadów komunalnych, które powinny być unieszkodliwiane przez składowanie lub poddawane procesowi utylizacji biologicznej. Procesy spalania takiego paliwa w urządzeniach małej mocy, o niskiej sprawności bieżącej i średniorocznej, bez systemów oczyszczania spalin (piece kaflowe, domowe kotły c.o. i inne), są źródłem emisji substancji szkodliwych dla środowiska, takich, jak: CO, SO2, NOx, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), włącznie z benzo-(α)-pirenem, dioksyny i furany, oraz węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, a także metale ciężkie.

Ograniczenie niskiej emisji możliwe jest poprzez skoordynowane działania obejmujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne węglowe proekologiczne kotły z automatycznym podawaniem paliwa i powietrza w procesie spalania, względnie nowoczesne kotły na paliwo gazowe oraz kompleks działań zmniejszających zużycie energii w obiekcie poprzez prace termomodernizacyjne (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. z uwzględnieniem automatycznej regulacji, itp.).

Niniejszy „Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Szczyrk – 2010 rok” określa podstawowe kierunki działań, jakie należy przedsięwziąć w celu poprawy jakości powietrza. Program może być, w miarę potrzeb, weryfikowany i uaktualniany w oparciu o monitoring jego realizacji i zmian. Jednakże ustalone założenia generalne, dotyczące głównie sposobu realizacji programu, źródeł finansowania inwestycji, metody poprawy jakości powietrza i kontroli efektów wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych, uznaje się za właściwe dla całego programu.

# 3. Lokalizacja (środowisko i administracja)

Miasto Szczyrk położone jest w części południowej województwa śląskiego, w odległości 15 km od Bielska-Białej i 17 km od Żywca. Do roku 1998 Szczyrk należał do województwa bielskiego. Miasto zajmuje centralną część obszaru górskiego w Beskidzie Śląskim, ukształtowanego jako rodzaj niecki, której dno wyznacza koryto rzeki Żylicy, a krawędzie pasma górskie.

Powierzchnia miasta wynosi ogółem: 3907 ha, w tym:

-	lasy 2665 ha 	- 67,9%

-	użytki rolne 979 ha	- 25,1%

-	osadnictwo 274 ha	- 7,0%

Ilość osób zamieszkujących Szczyrk wynosi 5.695 mieszkańców.

Wraz z 9 gminami Szczyrk wchodzi w skład powiatu bielskiego. Graniczy z gminami: Buczkowice, Lipowa, Wilkowice, Wisła i Brenna. Zamieszkałe przysiółki to: Skalite, Zapalenica, Dunacie, Czyrna, Malinów, Pośrednie, Salmopol, Kotarz, Grapy, Migdały, Beskid, Biła, Podmagura, Więzikówka i Bieniatka. Przełęcze w rejonie Szczyrku to: Przegib i Siodło od strony Godziszki, Przełęcz Salmopolska od strony Wisły i Karkoszczonka od strony Brennej, Najwyższy szczyt: Skrzyczne - 1257 m.n.p.m.

Szczyrk leży w strefie przejściowej wilgotnego klimatu morskiego z zachodniej Europy w klimat suchy wschodniej Europy. Cechuje go duża zmienność pogody, a przez cały rok przeważa tu powietrze polarnomorskie, z dużym udziałem mas świeżych. O kształtowaniu się klimatu na terenie Szczyrku decydują: najbardziej wysunięta na zachód pozycja w obrębie łuku Karpat oraz różnice wysokości bezwzględnych od około 200 metrów nad poziomem morza do 1257 metrów nad poziomem morza na Skrzycznem. Rozległy system obniżeń sprzyja tu gromadzeniu się chłodnego powietrza spływającego z wyższych partii gór, gdzie grzbiety mają równomierny rozkład, a przy ekspozycjach wschodnich i zachodnich odgrywają rolę ekranującą względem wiatrów opadonośnych.

Średnia temperatura roczna powietrza wynosi ok. 7,1oC. Średnia temperatura miesiąca stycznia wynosi –1,8oC, a średnia miesiąca lipca 17,3oC. Temperatura powyżej 25oC występuje przez około 25 dni w roku. Okres trwania zimy, tj. średnia liczba dni ze średnią temperaturą dobową poniżej 0oC wynosi dla Szczyrku 150 dni. W zimie efekt fenowy daje dodatnie odchylenie temperatury rzędu +2,5oC. Na opady atmosferyczne w decydującym stopniu wpływa ekspozycja terenu względem wiatrów opadonośnych, wysokość npm., a także szata roślinna. Dla Szczyrku roczna suma opadów wynosi około 1200 mm. Spośród wielu czynników meteorologicznych, które kształtują klimat danego regionu, największy wpływ na warunki aerosanitarne ma prędkość i kierunek wiatru. Na omawianym obszarze wiatry wieją głównie z kierunków S, W i SW. Średnia prędkość wiatru bez rozbicia na kierunki wynosi 2 m/s.

Bogactwo środowiska przyrodniczego Szczyrku podnosi jego walory rekreacyjno-wypoczynkowe, a w szczególności krajobraz o urozmaiconym świecie roślinnym z dominacją lasów świerkowych i bukowych, pokrywających całe zbocza gór. Roślinność występuje w formie charakterystycznych górskich pięter flory: regle górne zajmują lasy jodłowo-bukowe z domieszką świerku, jesionu, jaworu, klonu i modrzewia; regle dolne zdominowane są przez świerki i jodły.

Na terenie miasta jedyną formą zabudowy mieszkaniowej jest zabudowa niska. Na tę zabudowę składają się budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe, mieszkalno-pensjonatowe i letniskowe. Zabudowa mieszkaniowa jest głównie zwarta i koncentruje się wzdłuż istniejących ciągów ulicznych. Część zabudowy mieszkaniowej rozrzucona jest na stokach górskich otaczających miasto. Na terenie Szczyrku dominującą formą własności mieszkań jest własność prywatna, stanowiąca ponad 90% ogółu zasobów mieszkaniowych.

Struktura wieku zasobów mieszkaniowych wskazuje, że w Szczyrku mieszkania w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945 stanowią około 30% ogółu zasobów mieszkaniowych miasta.

Stan zasobów mieszkaniowych w Szczyrku wg przeprowadzonej inwentaryzacji w 2001r. wykazał, iż liczba domów jednorodzinnych wynosi około 1450 szt.

Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy, przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym jest emisja niska, obejmująca emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze.

Kolejnym, istotnym źródłem emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne. Ze względu na dynamiczny w ostatnich latach wzrost liczby samochodów, oddziaływanie ruchu samochodowego na środowisko ma tendencje rosnące.

# 4. Zbieżność „Programu” z kompleksowymi działaniami proekologicznymi

Zamierzony do realizacji „Program …” jest zgodny z wytycznymi gminy przyjętymi w Gminnym Programie Ochrony Środowiska w formie priorytetów jako „Cel długoterminowy do roku 2015”.

# 5. Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony powietrza

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony powietrza polegające na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości oraz obowiązki organów administracji w sprawie utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ochronę środowiska w zakresie ochrony powietrza regulują następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20.11.2009r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25.06.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 112, poz. 982),

- Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667),

- Rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),

- Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057),

- Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

- Rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. Nr 104, poz. 971),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12, z dnia 8 stycznia 2003 r.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.07.2001r. w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 957.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798.),

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17.09.1987r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe (Dz. U. Nr 14, poz. 87),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 122, poz. 805),

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 03.09.1998r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 805),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067).,

- „Program Ochrony Środowiska Gminy Szczyrk”

Wyżej wymienione podstawy prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza.

# 6. Ocena jakości powietrza w gminie Szczyrk

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw (stałych, ciekłych i gazowych) w celach energetycznych w jednorodzinnych obiektach mieszkalnych. Powodem takiego stanu jest brak przemysłu na terenie gminy. Istniejące, liczne przedsiębiorstwa mają charakter głównie usługowy wynikający z nastawienia gminy na rozwój bazy turystycznej i wypoczynkowej (hotele, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje itp.).

Wartości emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzące z domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, budynków użytku publicznego i budynków mieszkalnictwa zbiorowego przedstawiono w poniższej tabeli nr 1 (według „Programu Ochrony Środowiska Gminy Szczyrk”)

Tabela Nr 1

| Lp. | Źródła emisji | Rodzaje zanieczyszczeń powietrza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pył [Mg/a[ | Nox [Mg/a] | SO2 [Mg/a] | CO [Mg/a] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Domy jednorodzinne | 286,40 | 29,27 | 203,66 | 716,63 |
| 2. | Domy wielorodzinne | 0,00 | 0,14 | 0,04 | 0,03 |
| 3. | Budynki użytku publicznego | 1,35 | 0,37 | 0,98 | 3,44 |
| 4. | Budynki mieszkalnictwa zbiorowego | 0,64 | 1,91 | 1,13 | 2,02 |
|  | Razem: | 288,39 | 31,69 | 205,81 | 722,12 |

Na terenie Szczyrku znajduje się punkt pomiarowy regionalnego monitoringu imisji: - badany jest opad pyłu, oraz opad metali Pb, Zn, Cd, Cu, Cr, Ni i Mn w [mg/m2a] i Fe w [g/m2a].

Wykonane badania w okresie 2000 – 2002 wykazały, że:

- roczny opad pyłu w Szczyrku wyniósł 25 g/m2, co stanowi 12% wartości dopuszczalnej,

- opad ołowiu wyniósł 8 mg/m2a (8% wartości dopuszczalnej),

- opad kadmu wyniósł 0,09 g/m2a (9% wartości dopuszczalnej).

Na stan atmosfery w Szczyrku ma także wpływ emisja zanieczyszczeń ze źródeł energii spoza granic powiatu bielskiego. Są to zakłady przemysłowe, elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie zlokalizowane poza granicami Gminy, w tym także poza granicami Polski, m.in. z Ostrawsko Karwińskiego Okręgu Przemysłowego (Czechy).

Na uwagę zasługują komunikacyjne zanieczyszczenia, które są drugim źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szczyrk. Spowodowane są wykorzystaniem paliw płynnych do napędzania silników spalinowych w pojazdach samochodowych, maszynach budowlanych, gdzie podczas spalania paliw emitowanych jest wiele zanieczyszczeń. Istotnym elementem emisji w tym zakresie jest również emisja powstająca w obrocie tymi paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Na skutek czynności eksploatacyjnych do atmosfery emitowane są węglowodory.

Charakterystycznymi cechami emisji komunikacyjnej są:

- stosunkowo duże stężenie tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów lotnych,

- koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg,

- nierównomierność w okresach dobowych i sezonowych związana ze zmianami natężenia ruchu.

Jest to problem narastający, zwłaszcza w Centrum Miasta. Lawinowo narastająca liczba samochodów zakłóca płynność ruchu, szczególnie w sezonie zimowym w godzinach szczytu. Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwalna jest w letnie, słoneczne dni, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia, przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia fotochemicznego.

# 7. Analiza przeprowadzonej ankietyzacji

W ramach przygotowań do realizacji Programu przeprowadzono ankietyzację wśród właścicieli domów jednorodzinnych.

Ankiety wypełniło 64 właścicieli budynków.

Analizę techniczno – ekonomiczną stanu istniejącego przeprowadzono opierając się na wynikach ankietyzacji obszaru gminy. Jako parametr podstawowy uznano wielkość powierzchni ogrzewalnych.

Budynki podzielono według podanych w ankietach przez użytkowników powierzchni ogrzewanych na zakresy:

- budynki o powierzchni ogrzewanej do 120 m2,

- budynki o powierzchni ogrzewanej od 121 m2 do 160 m2,

- budynki o powierzchni ogrzewanej od 161 m2 do 200 m2,

- budynki o powierzchni ogrzewanej od 201 m2 do 240 m2,

- budynki o powierzchni ogrzewanej powyżej 240 m2,

Rysunek 1. Zakresy wielkości powierzchni budynków jednorodzinnych w gminie Szczyrk

Z powyższych danych wynika, że ponad 30% budynków ma powierzchnię ogrzewaną powyżej 240 m2, a ponad 55% budynków ma powierzchnię ogrzewaną mniejszą lub równą 200 m2.

Wszystkie obiekty objęte ankietyzacją posiadają instalację centralnego ogrzewania.

Kolejny zakres odnotowany z ankietyzacji budynków przedstawia rodzaj paliwa stosowanego w budownictwie jednorodzinnym na obszarze gminy Szczyrk do ogrzewania. Na podstawie wykresu widać wyraźnie, iż podstawowymi paliwami są paliwa węglowe (ew. z domieszką drewna) i paliwa gazowe.

Rysunek 2. Rodzaj paliwa stosowany w budynkach jednorodzinnych w gminie Szczyrk

Rysunki 3 i 4 określają sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budownictwie jednorodzinnym na obszarze gminy Szczyrk. Na podstawie wykresu można stwierdzić przewagę produkcji c.w.u. w lokalnym źródle zasilanym gazem w okresie zarówno zimy jak i lata.

Rysunek 3. Sposób produkcji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych w gminie Szczyrk w sezonie grzewczym

Rysunek 4. Sposób produkcji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych w gminie Szczyrk poza sezonem grzewczym

Podczas ankietyzacji mieszkańcy mogli się odnieść do zakresu planowanej modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,                         co przedstawia rysunek 5.

Rysunek 5. Zakres modernizacji systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych określony w ankietach przez mieszkańców gminy Szczyrk

Największe zainteresowanie wzbudziły warianty polegające na:

- modernizacji instalacji c.w.u. – istniejący kocioł gazowy + układ solarny,

- modernizacji instalacji c.w.u. - istniejący kocioł węglowy + układ solarny.

# 8. Wybranie obiektu standardowego

W celu przeprowadzenia analizy energetycznej oraz obliczenia przewidywanych do uzyskania efektów ekologicznych przyjęto do dalszego porównania (na podstawie złożonych ankiet) budynek reprezentatywny dla gminy Szczyrk.

Charakteryzuje się on następującymi cechami:

- obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły (częściowo wraz z bloczkami betonowymi, pustakami itp.), docieplony, współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych 0,45 W/(m2K)

- powierzchnia ogrzewana około 222,2 m2

- kubatura pomieszczeń ogrzewanych około 621,7 m3

- liczba osób zamieszkujących 4.

Poniżej na rysunku 6 przedstawiono deklarowany istniejący zakres termoizolacji obiektów objętych ankietyzacją.

Rysunek 6.Deklarowany stan istniejącej termoizolacji budynków na terenie gminy Szczyrk

W poniższej Tabeli nr 2 i 3 podano podstawowe dane obiektu standardowego opracowane na podstawie ankietyzacji.

Tabela 2. Obiekt standardowy – podstawowe źródło ciepła – kocioł węglowy

| 1. Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja/technologia budynku | Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej (ściany zewnętrzne wykonano z materiałów ceramicznych, częściowo docieplony, okna w 80% wymienione) |
| 2. | Liczba kondygnacji | 2 (plus nieogrzewane piwnice) |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [ m3 ] | 321,7 |
| 4. | Powierzchnia ogrzewana budynku [ m2 ] | 222,2 |
| 5 | Ilość mieszkańców | 4 |
| 6. | Sposób przygotowania ciepłej wody | Gazowy podgrzewacz c.w.u. z układem zasobnikowym |
| 7. | Rodzaj systemu grzewczego budynku | Ogrzewanie wodne z grzejnikami konwekcyjnymi, z zaworami termostatycznymi |
| 8. | Typ kotła | Na paliwo stałe (węgiel kamienny) |
| 9. | Średni współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [ W/(m2K) ] | 0,63 (średnio) |
| 2. Sprawności składowe systemu ogrzewania |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 0,65 |
| 2. | Sprawność przesyłania | 0,85 |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania |  |
| 4. | Sprawność akumulacji |  |
| 5. | Czas pracy kotłowni w ciągu doby | 12 [ h ] (współczynnik zmniejszający – 0,85) |
| 3. Sprawności składowe systemu przygotowania c.w.u. |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 0,70 |
| 2. | Sprawność przesyłania | 0,42 |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania |  |
| 4. | Sprawność akumulacji |  |
| 4. Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji | naturalna |
| 2. | Liczba wymian [ 1/h ] | 1 |
| 5. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [ kW ] | 17,98 |
| 2. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu (netto) [GJ/rok] | 136,3 |
| 3. | Obliczeniowa moc cieplna na cele c.w.u. [ kW ] | 1,9 |
| 4. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło na cele c.w.u. bez uwzględnienia sprawności instalacji (netto) [GJ/rok] | 16,5 |
| 5. | Obliczeniowe sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu (brutto) [GJ/rok] | 209,7 |
| 6. | Obliczeniowe sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na cele c.w.u. z uwzględnieniem sprawności instalacji (brutto) [GJ/rok] | 56,1 |
| 7. | Średnia wartość opałowa paliwa [MJ/kg] / [MJ/m3] | 24 / 35 |
| 8. | Ilość spalonego paliwa [Mg/rok] [m3/rok] | 8,73 / 1.603 |
| 6. Charakterystyka kosztów eksploatacji |  |  |
| 1. | Koszt paliwa [zł/rok] | 5.238 (cena jednostkowa węgla 600 zł/Mg) + 2.244 (cena gazu 1,4 zł/m3) = 7.482 |
| 2. | Pozostałe koszty energii elektrycznej, serwis [zł/rok] | 300 |
| 4. | Odpady [zł/rok] | 150 |
| 5. | Roczny koszt eksploatacji [zł/rok] | 7.932 |
| 7. Niska emisja – spalanie paliwa bezpośrednio w źródle ciepła w budynku [kg/rok] |  |  |
| 1. | Pył | 209,54 |
| 2. | Dwutlenek siarki | 111,75 |
| 3. | Tlenki azotu | 10,78 |
| 4. | Tlenek węgla | 393,43 |
| 5. | b-a-p | 0,12 |
| 6. | CO2 | 20 608,29 |

Tabela 3. Obiekt standardowy – podstawowe źródło ciepła – kocioł gazowy

| 1. Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja/technologia budynku | Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej (ściany zewnętrzne wykonano z materiałów ceramicznych, częściowo docieplony, okna w 80% wymienione) |
| 2. | Liczba kondygnacji | 2 (plus nieogrzewane piwnice) |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [ m3 ] | 321,7 |
| 4. | Powierzchnia ogrzewana budynku [ m2 ] | 222,2 |
| 5 | Ilość mieszkańców | 4 |
| 6. | Sposób przygotowania ciepłej wody | Gazowy podgrzewacz c.w.u. z układem zasobnikowym |
| 7. | Rodzaj systemu grzewczego budynku | Ogrzewanie wodne z grzejnikami konwekcyjnymi, z zaworami termostatycznymi |
| 8. | Typ kotła | Gazowy z otwartą komorą spalania |
| 9. | Średni współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [ W/(m2K) ] | 0,63 (średnio) |
| 2. Sprawności składowe systemu ogrzewania |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 0,75 |
| 2. | Sprawność przesyłania | 0,85 |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania |  |
| 4. | Sprawność akumulacji |  |
| 5. | Czas pracy kotłowni w ciągu doby | 12 [ h ] (współczynnik zmniejszający – 0,85) |
| 3. Sprawności składowe systemu przygotowania c.w.u. |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 0,70 |
| 2. | Sprawność przesyłania | 0,42 |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania |  |
| 4. | Sprawność akumulacji |  |
| 4. Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji | naturalna |
| 2. | Liczba wymian [ 1/h ] | 1 |
| 5. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [ kW ] | 17,98 |
| 2. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu (netto) [GJ/rok] | 136,3 |
| 3. | Obliczeniowa moc cieplna na cele c.w.u. [ kW ] | 1,9 |
| 4. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło na cele c.w.u. bez uwzględnienia sprawności instalacji (netto) [GJ/rok] | 16,5 |
| 5. | Obliczeniowe sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu (brutto) [GJ/rok] | 181,7 |
| 6. | Obliczeniowe sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na cele c.w.u. z uwzględnieniem sprawności instalacji (brutto) [GJ/rok] | 56,1 |
| 7. | Średnia wartość opałowa paliwa [MJ/m3] | 35 |
| 8. | Ilość spalonego paliwa [m3/rok] | 6.794 |
| 6. Charakterystyka kosztów eksploatacji |  |  |
| 1. | Koszt paliwa [zł/rok] | 9.512 (cena gazu 1,4 zł/m3) |
| 2. | Pozostałe koszty energii elektrycznej, serwis [zł/rok] | 300 |
| 4. | Odpady [zł/rok] | - |
| 5. | Roczny koszt eksploatacji [zł/rok] | 9.812 |
| 7. Niska emisja – spalanie paliwa bezpośrednio w źródle ciepła w budynku [kg/rok] |  |  |
| 1. | Pył | 0,10 |
| 2. | Dwutlenek siarki | 0,07 |
| 3. | Tlenki azotu | 8,70 |
| 4. | Tlenek węgla | 2,45 |
| 5. | b-a-p | 0,00 |
| 6. | CO2 | 13 343,42 |

Koszty eksploatacji dla budynku standardowego przedstawiono na rysunkach 7 i 8.

Rysunek 7. Koszty eksploatacji obiektu standardowego wyposażonego w kocioł węglowy do celów c.o. i podgrzewacz gazowy do celów c.w.u..

Rysunek 8. Koszty eksploatacji obiektu standardowego wyposażonego w kocioł gazowy do celów c.o. i do celów c.w.u..

Na rysunkach powyżej przedstawiono szacunkowe koszty eksploatacji budynku standardowego:

- koszt paliwa odniesiono do średniej ceny węgla (orzech) lub gazu,

- odpady - to koszty związane z wywozem żużla na wysypisko śmieci,

- pozostałe koszty energii elektrycznej i serwis to koszty ruchu pompy obiegowej oraz przeglądów instalacji lub ewentualnych awarii.

# 9. Analiza techniczno – ekonomiczna przedsięwzięć redukcji emisji

Podstawowym kierunkiem, jaki postawiono przed Programem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez:

- wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów węglowych i gazowych, na nowoczesne urządzenia grzewcze.

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) przewidzianych do współpracy z nowoczesnym podstawowym źródłem ciepła.

Wymiana źródeł ciepła

Wymiana niskosprawnego źródła ciepła jest najbardziej efektywnym energetycznie przedsięwzięciem przy relatywnie niskich kosztach. Zastosowanie sprawniejszego urządzenia przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii zawartej w paliwie.

Ostatecznie wyboru o rodzaju i typie źródła ciepła dokonuje użytkownik, lecz najważniejszymi kryteriami wyboru urządzenia, jakimi będzie się kierował Operator Programu wspierając użytkownika jest kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologiczne.

Rozpatrując możliwe do wyboru źródła ciepła należy uwzględnić dostęp do sieci gazowej na terenie Gminy.

KOTŁY WĘGLOWE – RETORTOWE (TŁOKOWE)

Na polskim rynku producenci kotłów retortowych (tłokowych) oferują w sprzedaży jednostki o mocach powyżej 15 kW. Na podstawie przeprowadzonych badań energetyczno emisyjnych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu stwierdzono, że przy zastosowaniu odpowiedniego paliwa sprawność takich kotłów przekracza 80%. Wydatki poniesione na wymianę kotła i adaptację kotłowni rekompensuje późniejsza tańsza eksploatacja. Praca kotła retortowego (tłokowego), podobnie jak w kotłach olejowych i gazowych, sterowana jest układem automatyki, pozwalającym utrzymać zadaną temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach oraz regulację temperatury w ciągu doby. Ponadto palenisko w tego typu kotłach wyposażone jest w samoczyszczący układ. W małych kotłach uzupełnianie zasobnika węglowego odbywa się raz na 3-6 dni, bez konieczności dodatkowej obsługi. Węgiel w kotłach retortowych dozowany jest do paleniska za pomocą podajnika ślimakowego w dokładnych ilościach, gdzie następnie jest spalany pod nadmuchem powietrza zapewniając żądany komfort cieplny pomieszczeń. Ponadto ilość wytwarzanego popiołu jest niewielka, co jest spowodowane efektywnym spalaniem oraz tym, że kotły te przystosowane są do spalania odpowiednio przygotowanych wysokogatunkowych rodzajów węgla. Użycie paliwa złej jakości może spowodować zapchanie podajnika ślimakowego lub powstanie zbyt dużej zgorzeliny w palenisku, co grozi uszkodzeniem kotła. W urządzeniach tych nie można spalać odpadów komunalnych i  bytowych, powodujących trudne do oszacowania emisje (w tym związków bardzo szkodliwych - np. dioksyny i furany). W wielu urządzeniach producenci dopuszczają spalanie biomasy, ale tylko w formie odpowiednio przygotowanych peletów. Obecnie funkcjonuje kilkudziesięciu producentów oferujących jednostki retortowe (tłokowe) wraz ze stosownym atestem energetycznym i znakiem bezpieczeństwa ekologicznego.

KOTŁY NA PELETY DRZEWNE

Kotły automatyczne na pelety (paliwo granulowane) i brykiety drzewne wyposażone są w automatyczny system podawania paliwa oraz doprowadzania powietrza do spalania. Nie wymagają stałej obsługi, mogą współpracować z automatyką pogodową. Paliwo umieszcza się w specjalnym zasobniku, skąd jest pobierane przez podajnik z napędem elektrycznym sterowany automatycznie w zależności od warunków atmosferycznych. Automat steruje także wentylatorem dozującym powietrze do spalania.

KOTŁY GAZOWE (OLEJOWE)

Kotły gazowe (olejowe) są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej osiągającej nawet 96% (dla kotłów kondensacyjnych powyżej 100%). Ze względu na funkcje, jakie może spełniać gazowy (olejowy) kocioł c.o. mamy do wyboru: kotły jednofunkcyjne, służące wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń (mogą być one jednak rozbudowane o zasobnik ciepłej wody użytkowej), kotły dwufunkcyjne (gazowe), które służą do ogrzewania pomieszczeń i dodatkowo do podgrzewania wody użytkowej (w okresie letnim pracują tylko w tym celu). Kotły dwufunkcyjne pracują z pierwszeństwem podgrzewu wody użytkowej (priorytet c.w.u.), tzn. kiedy pobierana jest ciepła woda, wstrzymana zostaje czasowo funkcja c.o. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się kotły kondensacyjne. Uzyskuje się w nich wzrost sprawności kotła poprzez dodatkowe wykorzystanie ciepła ze skroplenia pary wodnej zawartej w odprowadzanych spalinach (kondensacja), co wpływa również na obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach. Koszt paliwa (gazu lub oleju opałowego) znacznie ogranicza zainteresowanie mieszkańców do zastosowania tego typu urządzeń grzewczych.

dodatkowe źródła ciepła – instalacja solarna

Wzrost kosztów paliw i energii elektrycznej w sposób znaczący powoduje wzrost zainteresowania mieszkańców zastosowaniem dodatkowych źródeł wspomagających tradycyjny system grzewczy. Najbardziej popularnym i coraz bardziej opłacalnym takim źródłem jest instalacja kolektorów słonecznych wspomagająca produkcję ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie odpowiedniej liczby kolektorów pozwala uzyskać w budynkach jednorodzinnych do 40% energii koniecznej do zaspokojenia potrzeb ciepłej wody użytkowej z darmowej energii słonecznej.

Instalacja solarna winna współpracować z odpowiedniej jakości podstawowym systemem produkującym ciepło (możliwość automatycznej regulacji produkcji ciepła w źródle podstawowym w zależności od chwilowych potrzeb) oraz winna być wyposażona w zasobnik ciepła (ciepłej wody użytkowej) o pojemności dostosowanej do ilości osób zamieszkujących budynek i do podstawowego źródła ciepła.

W niniejszym opracowaniu nie wskazano producentów urządzeń

pozostawiając ostateczny wybór użytkownikowi. Podstawowym wymogiem stawianym przez Program jest, w przypadku urządzeń grzewczych, posiadanie świadectwa badań energetycznych i w przypadku kotłów na paliwa stałe certyfikatu energetyczno-emisyjnego.

# 10. Analiza wariantowa modernizacji systemów grzewczych

Preferowany zakres modernizacji wynikający z zebranych ankiet przedstawiono w poniższej Tabeli 4.

Tabela 4. Zakres modernizacji systemów grzewczych proponowanych do realizacji w ramach Programu (wg złożonych ankiet)

| Lp | Zakres modernizacji według złożonych ankiet | Liczba [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | modernizacja kotłowni - obecnie - węgiel, docelowo - węgiel (ekogroszek) | 7 |
| 2 | modernizacja kotłowni - obecnie - węgiel, docelowo - gaz | 5 |
| 3 | modernizacja kotłowni - obecnie - gaz, docelowo - gaz | 4 |
| 4 | modernizacja kotłowni - obecnie - węgiel, docelowo - węgiel (ekogroszek) + układ solarny | 5 |
| 5 | modernizacja kotłowni - obecnie - węgiel i drewno, docelowo - węgiel (ekogroszek) + układ solarny | 2 |
| 6 | modernizacja kotłowni - obecnie - węgiel, docelowo - gaz + układ solarny | 1 |
| 7 | modernizacja kotłowni - obecnie - węgiel i drewno, docelowo - gaz + układ solarny | 1 |
| 8 | modernizacja kotłowni - obecnie - gaz, docelowo - gaz + układ solarny | 5 |
| 9 | modernizacja inst. c.w.u. - istniejący kocioł węglowy + układ solarny | 12 |
| 10 | modernizacja inst. c.w.u. - istniejący kocioł na drewno + układ solarny | 1 |
| 11 | modernizacja inst. c.w.u. - istniejący kocioł gazowy + układ solarny | 21 |
| Lp | Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu | Liczba [szt] |
| 1 | modernizacja kotłowni - obecnie – węgiel (ew. z domieszką drewna), docelowo - węgiel (ekogroszek) | 14 |
| 2 | modernizacja kotłowni - obecnie – węgiel (ew. z domieszką drewna), docelowo - gaz | 7 |
| 3 | modernizacja kotłowni - obecnie - gaz, docelowo - gaz | 9 |
| 4 | modernizacja inst. c.w.u. - niskoemisyjny kocioł węglowy + układ solarny | 19 |
| 5 | modernizacja inst. c.w.u. -niskoemisyjny kocioł na drewno + układ solarny | 1 |
| 6 | modernizacja inst. c.w.u. - nowoczesny kocioł gazowy + układ solarny | 28 |
|  | RAZEM | 78 |

W poniższych tabelach (Tabela nr 5 - 10) pokazano charakterystykę energetyczno-ekologiczną poszczególnych zakresów modernizacji zgodnie z Tabelą nr 4 (ze względu na ograniczony wpływ spalanego drewna na efekt finansowy i energetyczny w kotłowniach spalających węgiel i drewno, pominięto je w poniższych zestawieniach).

Tabela nr 5 - Charakterystyka energetyczno-ekologiczna:

Modernizacja kotłowni - obecnie – węgiel (ew. z domieszką drewna),

docelowo - węgiel (ekogroszek)

(likwidacja kotła węglowego – zastosowanie niskoemisyjnego kotła węglowego)

| Stan istniejący |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj kotłowni |  | węglowa – c.o. gazowa – c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 65 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 209,7 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 70 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 56,1 |
| Wartość opałowa paliwa (węgla) | MJ/kg | 24,0 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (węgla) | Mg/rok | 8,73 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 1.603 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa podstawowego (węgla) | zł/Mg | 600 |
| Koszt paliwa podstawowego | zł/rok | 5.238 |
| Cena jednostkowa paliwa do c.w.u. (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa do celów c.w.u. (gazu) | zł/rok | 2.244 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 150 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 7.482 |
| Emisja w stanie istniejącym (węgiel i gaz) |  |  |
| zawartość popiołu (węgiel) | % | 12 |
| zawartość siarki (węgiel) | % | 0,8 |
| pył | kg/rok | 209,54 |
| SO2 | kg/rok | 111,75 |
| NOx | kg/rok | 10,78 |
| CO | kg/rok | 393,43 |
| b-a-p | kg/rok | 0,12 |
| CO2 | kg/rok | 20 608,29 |
| Stan docelowy |  |  |
| Rodzaj kotłowni |  | niskoemisyjna węglowa – c.o. gazowa – c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 82 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 166,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 70 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 56,1 |
| Wartość opałowa paliwa (węgla) | MJ/kg | 26,0 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (węgla) | Mg/rok | 6,39 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 1.603 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa podstawowego (węgla) | zł/Mg | 700 |
| Koszt paliwa podstawowego | zł/rok | 4.437 |
| Cena jednostkowa paliwa do c.w.u. (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa do celów c.w.u. (gazu) | zł/rok | 2.244 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 100 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 7.117 |
| Emisja w stanie docelowym (węgiel i gaz) |  |  |
| zawartość popiołu (węgiel) | % | 10 |
| zawartość siarki (węgiel) | % | 0,6 |
| pył | kg/rok | 127,82 |
| SO2 | kg/rok | 61,36 |
| NOx | kg/rok | 8,44 |
| CO | kg/rok | 288,13 |
| b-a-p | kg/rok | 0,09 |
| CO2 | kg/rok | 15 928,29 |
| EFEKTY |  |  |
| ekonomiczne | zł/rok | 365 |
| ekologiczne |  |  |
| pył | kg/rok | 81,72 |
| SO2 | kg/rok | 50,40 |
| NOx | kg/rok | 2,34 |
| CO | kg/rok | 105,30 |
| b-a-p | kg/rok | 0,03 |
| CO2 | kg/rok | 4 680,00 |

Tabela nr 6 - Charakterystyka energetyczno-ekologiczna:

Modernizacja kotłowni - obecnie – węgiel (ew. z domieszką drewna),

docelowo - gaz)

(likwidacja kotła węglowego – zastosowanie kotła gazowego)

| Stan istniejący |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj kotłowni |  | węglowa – c.o. gazowa – c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 65 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 209,7 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 70 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 56,1 |
| Wartość opałowa paliwa (węgla) | MJ/kg | 24,0 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (węgla) | Mg/rok | 8,73 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 1.603 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa podstawowego (węgla) | zł/Mg | 600 |
| Koszt paliwa podstawowego | zł/rok | 5.238 |
| Cena jednostkowa paliwa do c.w.u. (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa do celów c.w.u. (gazu) | zł/rok | 2.244 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 150 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 7.482 |
| Emisja w stanie istniejącym (węgiel i gaz) |  |  |
| zawartość popiołu (węgiel) | % | 12 |
| zawartość siarki (węgiel) | % | 0,8 |
| pył | kg/rok | 209,54 |
| SO2 | kg/rok | 111,75 |
| NOx | kg/rok | 10,78 |
| CO | kg/rok | 393,43 |
| b-a-p | kg/rok | 0,12 |
| CO2 | kg/rok | 20 608,29 |
| Stan docelowy |  |  |
| Rodzaj kotłowni |  | gazowa – c.o. i c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 92 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 148,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 90 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 43,6 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 5.480 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa (gazu) | zł/rok | 7.672 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 0 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 7.972 |
| Emisja w stanie docelowym (gaz) |  |  |
| pył | kg/rok | 0,08 |
| SO2 | kg/rok | 0,05 |
| NOx | kg/rok | 7,01 |
| CO | kg/rok | 1,97 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 10 762,72 |
| EFEKTY |  |  |
| ekonomiczne | zł/rok | - 490 |
| ekologiczne |  |  |
| pył | kg/rok | 209,46 |
| SO2 | kg/rok | 111,71 |
| NOx | kg/rok | 3,77 |
| CO | kg/rok | 391,45 |
| b-a-p | kg/rok | 0,12 |
| CO2 | kg/rok | 9 845,57 |

Tabela nr 7 - Charakterystyka energetyczno-ekologiczna:

Modernizacja kotłowni - obecnie – gaz, docelowo - gaz)

(likwidacja starego kotła gazowego – zastosowanie kotła gazowego)

| Stan istniejący |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj kotłowni |  | gazowa – c.o. i c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 75 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 181,7 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 70 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 56,1 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 6.794 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa (gazu) | zł/rok | 9.512 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | - |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 9.812 |
| Emisja w stanie istniejącym (gaz) |  |  |
| pył | kg/rok | 0,10 |
| SO2 | kg/rok | 0,07 |
| NOx | kg/rok | 8,70 |
| CO | kg/rok | 2,45 |
| b-a-p | kg/rok | - |
| CO2 | kg/rok | 13 343,42 |
| Stan docelowy |  |  |
| Rodzaj kotłowni |  | gazowa – c.o. i c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 92 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 148,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 90 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 43,6 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 5.480 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa (gazu) | zł/rok | 7.672 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 0 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 7.972 |
| Emisja w stanie docelowym (gaz) |  |  |
| pył | kg/rok | 0,08 |
| SO2 | kg/rok | 0,05 |
| NOx | kg/rok | 7,01 |
| CO | kg/rok | 1,97 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 10 762,72 |
| EFEKTY |  |  |
| ekonomiczne | zł/rok | 1.840 |
| ekologiczne |  |  |
| pył | kg/rok | 0,02 |
| SO2 | kg/rok | 0,01 |
| NOx | kg/rok | 1,68 |
| CO | kg/rok | 0,47 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 2 580,70 |

Tabela nr 8 - Charakterystyka energetyczno-ekologiczna:

Modernizacja instalacji c.w.u. – niskoemisyjny kocioł węglowy,

docelowo - istniejący niskoemisyjny kocioł węglowy + układ solarny

(zastosowanie układu solarnego współpracującego z niskoemisyjnym kotłem węglowym)

| Stan istniejący |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj kotłowni |  | niskoemisyjna węglowa – c.o. gazowa – c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 82 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 166,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 70 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 56,1 |
| Wartość opałowa paliwa (węgla) | MJ/kg | 26,0 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (węgla) | Mg/rok | 6,39 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 1.603 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa podstawowego (węgla) | zł/Mg | 700 |
| Koszt paliwa podstawowego | zł/rok | 4.437 |
| Cena jednostkowa paliwa do c.w.u. (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa do celów c.w.u. (gazu) | zł/rok | 2.244 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 100 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 7.081 |
| Emisja w stanie istniejącym (węgiel i gaz) |  |  |
| zawartość popiołu (węgiel) | % | 10 |
| zawartość siarki (węgiel) | % | 0,6 |
| pył | kg/rok | 127,82 |
| SO2 | kg/rok | 61,36 |
| NOx | kg/rok | 8,44 |
| CO | kg/rok | 288,13 |
| b-a-p | kg/rok | 0,09 |
| CO2 | kg/rok | 15 928,29 |
| Stan docelowy |  |  |
| Rodzaj kotłowni |  | niskoemisyjna węglowa – c.o. gazowa + układ solarny – c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 82 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 166,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 70 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 52 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii w zasobniku (c.w.u..) | GJ/rok | 31,7 (w tym:22,7 – podgrzewacz gazowy, 9,0 - układ solarny) |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 32,4 |
| Wartość opałowa paliwa (węgla) | MJ/kg | 26,0 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (węgla) | Mg/rok | 6,39 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 925 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa podstawowego (węgla) | zł/Mg | 700 |
| Koszt paliwa podstawowego | zł/rok | 4.437 |
| Cena jednostkowa paliwa do c.w.u. (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa do celów c.w.u. (gazu) | zł/rok | 1.295 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 100 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 6.132 |
| Emisja w stanie docelowym (węgiel i gaz) |  |  |
| zawartość popiołu (węgiel) | % | 10 |
| zawartość siarki (węgiel) | % | 0,6 |
| pył | kg/rok | 127,81 |
| SO2 | kg/rok | 61,35 |
| NOx | kg/rok | 7,57 |
| CO | kg/rok | 287,88 |
| b-a-p | kg/rok | 0,09 |
| CO2 | kg/rok | 14 596,70 |
| EFEKTY |  |  |
| ekonomiczne | zł/rok | 949 |
| ekologiczne |  |  |
| pył | kg/rok | 0,01 |
| SO2 | kg/rok | 0,01 |
| NOx | kg/rok | 0,87 |
| CO | kg/rok | 0,24 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 1 331,59 |

Tabela nr 9 - Charakterystyka energetyczno-ekologiczna:

Modernizacja instalacji c.w.u. – niskoemisyjny kocioł na drewno,

docelowo - niskoemisyjny kocioł na drewno + układ solarny

(zastosowanie układu solarnego współpracującego z niskoemisyjnym kotłem na drewno)

| Stan istniejący |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj kotłowni |  | niskoemisyjna opalana drewnem – c.o. gazowa – c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 82 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 166,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 70 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 56,1 |
| Wartość opałowa paliwa (drewna) | MJ/kg | 18,0 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (drewna) | Mg/rok | 9,23 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 1.603 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa podstawowego (drewna) | zł/Mg | 400 |
| Koszt paliwa podstawowego | zł/rok | 3.692 |
| Cena jednostkowa paliwa do c.w.u. (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa do celów c.w.u. (gazu) | zł/rok | 2.244 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 100 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 6.336 |
| Emisja w stanie istniejącym (drewno i gaz) |  |  |
| pył | kg/rok | 125,55 |
| SO2 | kg/rok | 6,29 |
| NOx | kg/rok | 48,20 |
| CO | kg/rok | 9,81 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 3 148,29 |
| Stan docelowy |  |  |
| Rodzaj kotłowni |  | niskoemisyjna opalana drewnem – c.o. gazowa + układ solarny – c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 82 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 166,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 70 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 52 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii w zasobniku (c.w.u..) | GJ/rok | 31,7 (w tym:22,7 – podgrzewacz gazowy, 9,0 - układ solarny) |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 32,4 |
| Wartość opałowa paliwa (drewna) | MJ/kg | 18,0 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (drewna) | Mg/rok | 9,23 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 925 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa podstawowego (drewna) | zł/Mg | 400 |
| Koszt paliwa podstawowego | zł/rok | 3.692 |
| Cena jednostkowa paliwa do c.w.u. (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa do celów c.w.u. (gazu) | zł/rok | 1.295 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | 100 |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 5.387 |
| Emisja w stanie docelowym (drewno i gaz) |  |  |
| pył | kg/rok | 125,54 |
| SO2 | kg/rok | 6,29 |
| NOx | kg/rok | 47,33 |
| CO | kg/rok | 9,56 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 1 816,70 |
| EFEKTY |  |  |
| ekonomiczne | zł/rok | 949 |
| ekologiczne |  |  |
| pył | kg/rok | 0,01 |
| SO2 | kg/rok | 0,01 |
| NOx | kg/rok | 0,87 |
| CO | kg/rok | 0,24 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 1 331,59 |

Tabela nr 10 - Charakterystyka energetyczno-ekologiczna:

Modernizacja instalacji c.w.u. – kocioł gazowy,

docelowo - kocioł gazowy + układ solarny

(zastosowanie układu solarnego współpracującego z kotłem gazowym)

| Stan istniejący |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj kotłowni |  | gazowa – c.o. i c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 92 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 148,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 90 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 42 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 43,7 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 5.483 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa (gazu) | zł/rok | 7.676 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | - |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 7.976 |
| Emisja w stanie istniejącym (gaz) |  |  |
| pył | kg/rok | 0,08 |
| SO2 | kg/rok | 0,05 |
| NOx | kg/rok | 7,02 |
| CO | kg/rok | 1,97 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 10 768,61 |
| Stan docelowy |  |  |
| Rodzaj kotłowni |  | gazowa – c.o. gazowa + układ solarny – c.w.u. |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.o.) | kW | 17,98 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o.) | GJ/rok | 136,3 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 92 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 85 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Współczynnik zmniejszający |  | 0,85 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.o.) | GJ/rok | 148,2 |
| Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe (c.w.u.) | kW | 1,90 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.w.u.) | GJ/rok | 16,5 |
| Sprawność wytwarzania | [%] | 90 |
| Sprawność przesyłania | [%] | 52 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |
| Sprawność akumulacji |  |  |
| Zapotrzebowanie energii w zasobniku (c.w.u..) | GJ/rok | 31,7 (w tym:22,7 –kocioł gazowy, 9,0 - układ solarny) |
| Zapotrzebowanie energii brutto (c.w.u..) | GJ/rok | 25,2 |
| Wartość opałowa paliwa (gazu) | MJ/m3 | 35,0 |
| Ilość paliwa (gazu) | m3/rok | 4.954 |
| Koszty |  |  |
| Cena jednostkowa paliwa (gazu) | zł/m3 | 1,4 |
| Koszt paliwa (gazu) | zł/rok | 6.936 |
| Koszt wywozu odpadów | zł/rok | - |
| Pozostałe koszty (energia elektryczna, serwis itp.) | zł/rok | 300 |
| Łączny koszt eksploatacji | zł/rok | 7.236 |
| Emisja w stanie docelowym (gaz) |  |  |
| pył | kg/rok | 0,07 |
| SO2 | kg/rok | 0,05 |
| NOx | kg/rok | 6,34 |
| CO | kg/rok | 1,78 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 9 729,66 |
| EFEKTY |  |  |
| ekonomiczne | zł/rok | 740 |
| ekologiczne |  |  |
| pył | kg/rok | 0,01 |
| SO2 | kg/rok | 0,01 |
| NOx | kg/rok | 0,68 |
| CO | kg/rok | 0,19 |
| b-a-p | kg/rok | 0,00 |
| CO2 | kg/rok | 1 038,96 |

# 11. Wnioski

- Wszystkie rozpatrywane rozwiązania z ekologicznego punktu widzenia są dopuszczalne oraz gwarantują efekt obniżenia emisji zanieczyszczeń. Największe efekty osiągane są przy modernizacji podstawowego źródła ciepła, szczególnie w przypadku likwidacji istniejącego kotła opalanego paliwem stałym i zastosowania jako paliwa gazu.

- Źródła energii oparte na paliwach kopalnych w połączeniu ze źródłami energii odnawialnej poprawiają efekt ekologiczny.

Generalnie stwierdzić można, iż docelowe źródła oparte na paliwie gazowym dają optymalny efekt ekologiczny, natomiast kotły węglowe (retortowe), dominować będą z przyczyn ekonomicznych - nie sposób nie uwzględniać w Programie poziomu zamożności mieszkańców gminy.

Uwzględnione w Programie warianty inwestycji należy traktować poglądowo. W wyniku analizy rezultatu niniejszego Programu Władze Gminy mogą ustalić inne kryterium jego realizacji. W dużej mierze jest to zależne od zasobów finansowych Gminy jak również preferencji mieszkańców.

# 12. Przewidywany efekt ekologiczny

W punkcie 10 przedstawiono wielkości emisji substancji szkodliwych do atmosfery dla indywidualnego obiektu standardowego w różnych wariantach.

Obliczone wartości efektu ekologicznego dla proponowanego w Programie zakresu modernizacji (zgodnie z tabelą nr 4) przedstawiono w poniższej Tabeli 11.

Tabela nr 11 – Wielkość emisji dla stanu przed i po modernizacji oraz uzyskany efekt ekologiczny.

|  | Stan Istniejący [kg/rok] | Stan przewidywany [kg/rok] | Efekt ekologiczny [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył | 6062,31 | 3451,35 | 2610,96 |
| SO2 | 3091,04 | 1603,31 | 1488,12 |
| NOx | 601,58 | 490,85 | 110,69 |
| CO | 11 792,82 | 7 563,76 | 4228,7 |
| b-a-p | 3,6 | 2,34 | 1,26 |
| CO2 | 973 293,45 | 759 946,99 | 213 346,69 |

# 13. Sposób potwierdzenia efektu ekologicznego.

Z uwagi na charakter Programu nie można potwierdzić w sposób bezpośredni efektu ekologicznego, poprzez dokonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń u źródła. Formą rozliczenia efektu winno być zatem dokumentacyjne zapewnienie o rzeczowym dokonaniu modernizacji źródła ciepła w obiektach (zabudowie nowych kotłów lub budowie instalacji solarnej) i fizycznej likwidacji dotychczasowych tradycyjnych źródeł ciepła (dla wariantów zakładających modernizację kotłowni). Obowiązek przedłożenia odpowiednich dokumentów spoczywać będzie na jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy oraz przyszłym Operatorze Programu.

# 14. Część ekonomiczna

W ramach Programu przewiduje się wykonanie w obiektach indywidualnych następującego zakresu prac:

- demontaż istniejącego źródła ciepła,

- dostawę nowego źródła ciepła (niskoemisyjny kocioł węglowy z palnikiem retortowym lub tłokowym, kocioł gazowy),

- montaż nowego źródła ciepła,

- montaż kolektorów słonecznych

- dostosowanie instalacji technologicznej kotłowni do nowego źródła ciepła,

Dla przewidywanego przez Gminę zakresu (modernizacja systemów ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej – 78 zadań) koszty wykonania inwestycji wyniosą około 1.080.000 zł.

Koszt realizacji poszczególnych inwestycji przedstawiono w Tabeli 12.

Tabela 12 – Koszt realizacji „PONE …”

| Zakres inwestycji | Liczba inwestycji | Koszt zadania | Łączny koszt zadań |
| --- | --- | --- | --- |
| modernizacja kotłowni - obecnie - węgiel, docelowo - węgiel (ekogroszek) | 14 | 12 000 | 168 000 |
| modernizacja kotłowni - obecnie - węgiel, docelowo - gaz | 7 | 12 000 | 84 000 |
| modernizacja kotłowni - obecnie - gaz, docelowo - gaz | 9 | 12 000 | 108 000 |
| modernizacja inst. c.w.u. - niskoemisyjny kocioł węglowy + układ solarny | 19 | 15 000 | 285 000 |
| modernizacja inst. c.w.u. - niskoemisyjny kocioł na drewno + układ solarny | 1 | 15 000 | 15 000 |
| modernizacja inst. c.w.u. – nowoczesny kocioł gazowy + układ solarny | 28 | 15 000 | 420 000 |
|  |  | RAZEM | 1 080 000 |

Przyjęta ilość inwestycji oraz ich rodzaj przedstawione w Programie mają jedynie charakter poglądowy. Przygotowując się do realizacji Programu wielkości te mogą ulec zmianie. Ma to istotne znaczenie ze względu na realne zakresy modernizacji deklarowane przez mieszkańców we wnioskach o przystąpienie do Programu. Pamiętać należy, że wielkości te winny być precyzyjnie określone z chwilą złożenia wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie danego, rocznego etapu realizacji.

# 15. Potencjalne źródła współfinansowania

Do roku 2009 podstawą oferty WFOŚiGW w Katowicach były niskooprocentowane pożyczki preferencyjne z możliwością częściowego ich umorzenia po spłacie połowy zadłużenia. Wysokość pożyczki wynosiła do 60% kosztów kwalifikowanych określonych przez WFOŚiGW. Jej spłata może zostać rozłożona na okres do 15 lat z możliwością 1 roku karencji w spłacie (zgodnie z „Zasadami …” obowiązującymi w WFOŚiGW od stycznia 2010 r.). Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0.6 stopy redyskonta weksli (SRW) lecz nie mniej niż 3% w skali roku.

Zmienione pod koniec 2009 r Prawo ochrony środowiska zlikwidowało gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska uniemożliwiając w ten sposób współfinansowania PONE ze środków GFOŚiGW.

#### 16. Procedury skutecznej realizacji Programów ONE

Niniejsze opracowanie, zatwierdzone do realizacji uchwałą Rady Miejskiej jest warunkiem koniecznym do wystąpienia o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Uzyskanie preferencyjnej pożyczki z Funduszu (po wyjaśnieniu kwestii współfinansowania PONE przez Gminę) umożliwi uruchomienie atrakcyjnego systemu dopłat dla mieszkańców Gminy pragnących zmodernizować instalacje grzewcze w swoich obiektach. To z kolei jest głównym elementem napędowym powodującym uzyskanie wyraźnych efektów ekologicznych.

Zaleca się przed wystąpieniem do Funduszu powołanie komórki Operatora Programu. Jego wybór oraz kwalifikacje powinny umożliwiać rzetelną i skuteczną realizację Programu. Urząd Miejski w porozumieniu z operatorem lub za jego pośrednictwem przeprowadza następujące działania:

- utworzenie punktu obsługi klienta,

- stworzenie regulaminu realizacji Programu,

- ustalenie jasnych zasad realizacji Programu (zakres),

- utworzenie wykazu preferowanych urządzeń grzewczych i firm instalatorskich,

- przygotowanie materiałów informacyjnych,

- obsługa klienta,

- koordynacja realizacji działań programowych,

- rozliczenie inwestycji programowych.

Regulamin Programu ONE przygotowuje Urząd Miejski lub Operator Programu w porozumieniu z Urzędem Miejskim (jeżeli będzie to wynikało z zawartej umowy). Jego uprawomocnienie następuje w chwili podjęcia uchwały Rady Miejskiej, której treść zawiera większość zasadniczych uwarunkowań przyszłej realizacji.

Regulamin Programu ONE powinien dotyczyć następujących kwestii:

- główne cele Programu,

- okres ważności,

- zakres Programu,

- forma i sposób dofinansowania Programu,

- warunki przystąpienia i odstąpienia inwestora do Programu,

- warunki wyboru wykonawców i dostawców urządzeń,

- warunki dopuszczające urządzenia grzewcze do Programu.

Przy tworzeniu regulaminu należy uwzględnić:

- zakres modernizacji przyjęty przez gminę,

- harmonogram realizacji inwestycji,

- wysokość możliwego dofinansowania z WFOŚiGW,

- wysokość dofinansowania akceptowanego przez gminę,

- zasady umarzania pożyczek z WFOŚiGW,

- kryteria emisyjności urządzeń grzewczych,

- procedury kontroli inwestycji w ramach Programu ONE,

- zasady realizowania inwestycji w obiektach prywatnych,

Jeden z istotnych elementów regulaminu to wielkość i zasady dofinansowania.

Zwykle wysokość dofinansowania wyznaczana jest przez dwa składniki:

- procentowe dofinansowanie inwestycji,

- górna granica wielkości dofinansowania.

Wielkości te ustalane są zwykle przez gminę i zależą od jej zamożności lub strategii finansowej.

# 17. Podsumowanie

Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego w gminie Szczyrk. Wpływ eksploatacji systemów grzewczych szczególnie w okresie zimowym na jakość powietrza jest duży.

Program wykonany został w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację wśród właścicieli budynków jednorodzinnych oraz ustalenia poczynione w Urzędzie Miejskim dotyczące liczby i zakresu preferowanych inwestycji.

Analizując potrzeby inwestycyjne znacząca liczba mieszkańców zainteresowana jest wykonaniem instalacji solarnej (niekiedy wraz z modernizacją podstawowego źródła ciepła). Daje to wielkie nadzieje na uzyskanie widocznych efektów poprawy jakości powietrza.

Efekt ekologiczny prowadzonych działań wynika głównie z wprowadzenia systemów grzewczych, w których następuje pełna kontrola procesu spalania.

Przewiduje się rozpoczęcie realizacji „Programu” w roku 2010.

Ustalenie liczby zadań winno nastąpić przed złożeniem wniosku do WFOŚiGW na etap realizacji „Programu”.