ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczyrk

Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY SZCZYRK –

AKTUALIZACJA

WYKONAWCA:

- Eko-Land Consulting Marek Miszczyk

ul. Andrychowska 3/96

43 – 300 Bielsko – Biała

tel. 502-768-288, 502-268-223

e-mail: eko.land@wp.pl

- NIP: 547-104-14-84; REGON 072350942

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Inż. Ewa Miszczyk

SZCZYRK, MAJ 2008

SPIS TREŚCI:

1 Wprowadzenie	6

2 Ogólne informacje o gminie	6

2.1	Położenie	6

2.2	Zasoby ludzkie	7

2.3	Ogólna charakterystyka infrastruktury	11

2.3.1	Zasoby mieszkaniowe	11

2.3.2	Urządzenia sieciowe – energia elektryczna	12

2.3.3	Urządzenia sieciowe - kanalizacja	13

2.3.4	Urządzenia sieciowe – wodociągi	13

2.3.5	Urządzenia sieciowe – sieć gazowa	14

2.4	Uwarunkowania ekonomiczne	14

2.4.1	Zagospodarowanie przestrzenne	14

2.5	Klimat	15

2.6	Ukształtowanie powierzchni, warunki hydrogeologiczne	16

2.6.1	Rzeźba terenu	16

2.6.2	Warunki hydrologiczne	16

2.6.3	Budowa geologiczna i gleby	17

2.7	Surowce mineralne	17

3  Gospodarka wodno-ściekowa oraz ochrona przed powodzią i suszą	17

3.1	Stan wyjściowy	17

3.1.1	Wody powierzchniowe	17

3.1.1.1	Jakość wód powierzchniowych	18

3.1.2	Wody podziemne	20

3.1.3	Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych  i podziemnych	21

3.1.4	Zaopatrzenie w wodę	22

3.1.5	Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków	22

3.1.5.1	Sieć kanalizacyjna	22

3.1.5.2	Oczyszczalnia ścieków	23

3.1.6	Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią i suszą	27

3.1.7	Stan docelowy	28

3.1.8	Identyfikacja potrzeb	28

3.1.8.1	Zaopatrzenie w wodę	28

3.1.8.2	Kanalizacja i oczyszczanie ścieków sanitarnych	28

3.1.8.3	Ochrona przed powodzią i suszą	31

3.1.9	Kierunki działań	31

3.1.9.1	Rejestr celów i zadań środowiskowych	32

3.2	Aktualny stan prawa polskiego	34

3.3	Aktualny stan prawa wspólnotowego	35

3.4	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA	37

3.5	Wnioski	40

4 Gospodarka odpadami	41

5	Ochrona powietrza z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii	42

5.1	Stan wyjściowy	42

5.1.1	Charakterystyka zanieczyszczeń	42

5.1.2	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	43

5.1.2.1	Niska emisja	44

5.1.3	Potencjalne wykorzystanie energii odnawialnej	45

5.1.3.1	Bezpośrednia energia promieniowania słonecznego	45

5.1.3.2	Energia biomasy	46

5.1.3.3	Energia wiatru	47

5.1.3.4	Energia geotermalna	47

5.2	Stan docelowy	47

5.2.1	Identyfikacja potrzeb	47

5.2.2	Kierunki działań	49

5.2.2.1	Rejestr celów i zadań środowiskowych	50

5.3	Aktualny stan prawa polskiego	52

5.4	Aktualny stan prawa wspólnotowego	52

5.5	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA POWIETRZA	53

5.6	Wnioski	56

6 Ochrona przed hałasem	57

6.1	Stan wyjściowy	58

6.1.1	Hałas drogowy	58

6.1.2	Hałas lotniczy	59

6.2	Stan docelowy	59

6.2.1	Identyfikacja potrzeb	59

6.2.1.1	Ochrona przed hałasem przemysłowym	59

6.2.1.2	Ochrona przed hałasem drogowym	59

6.2.1.3	Zagrożenie hałasem lotniczym	60

6.2.2	Kierunki działań	60

6.2.2.1	Rejestr celów i zadań środowiskowych	61

6.3	Aktualny stan prawa polskiego	62

6.4	Aktualny stan prawa wspólnotowego	62

6.5	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA PRZED HAŁASEM	64

6.6	Wnioski	66

7.1	Stan wyjściowy	67

7.2	Stan docelowy	69

7.2.1	Identyfikacja potrzeb	69

7.2.2	Kierunki działań	70

7.2.2.1	Rejestr celów i zadań środowiskowych	71

7.3	Aktualny stan prawa polskiego	72

7.4	Aktualny stan prawa wspólnotowego	72

7.5	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA PRZED PROMIEN. NIEJONIZUJĄCYM	73

7.6	Wnioski	74

8 Ochrona przyrody i krajobrazu	75

8.1	Stan wyjściowy	75

8.1.1	Zbiorowiska roślinne	75

8.1.2	Fauna	75

8.1.3	Ochrona gatunkowa elementów flory i fauny	76

8.1.4	Łowiectwo, rybactwo, wędkarstwo	76

8.1.5	Zalesienia, zadrzewienia	77

8.1.6	Zieleń urządzona	77

8.1.7	Formy ochrony przyrody	77

8.1.7.1	NATURA 2000	77

8.1.7.2	Obiekty przyrodnicze prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody	78

8.1.7.3	Obiekty przyrodnicze prawnie chronione na podstawie ustawy o lasach	80

8.2	Stan docelowy	80

8.2.1	Identyfikacja potrzeb	80

8.2.1.1	Ochrona obszarów leśnych	80

8.2.1.2	Rozwój zieleni urządzonej	80

8.2.1.3	Ochrona zasobów przyrodniczych	81

8.2.2	Kierunki działań	81

8.2.2.1	Rejestr celów i zadań środowiskowych	82

8.3	Aktualny stan prawa polskiego	84

8.4	Aktualny stan prawa wspólnotowego	85

8.5	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU	86

8.6	Wnioski	90

9 Ochrona powierzchni ziemi i gleb	91

9.1	Stan wyjściowy	91

9.1.1	Budowa geologiczna	91

9.1.2	Tereny osuwiskowe	92

9.1.3	Geomorfologia	93

9.1.4	Gleby	93

9.1.4.1	Degradacja gleb	94

9.1.5	Użytkowanie terenów	94

9.1.6	Rolnictwo	95

9.2	Stan docelowy	95

9.2.1	Identyfikacja potrzeb	95

9.2.2	Kierunki działań	97

Aktualny stan prawa polskiego	99

9.3	Aktualny stan prawa wspólnotowego	99

9.4	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB	100

9.5	Wnioski	102

10 Edukacja ekologiczna	103

10.1	Stan wyjściowy	103

10.1.1	Programy nauczania	103

10.2	Stan docelowy	105

10.2.1	Identyfikacja potrzeb	105

10.2.2	Kierunki działań	106

10.2.2.1	Rejestr celów i zadań środowiskowych	107

10.3	Aktualny stan prawa polskiego	108

10.4	Aktualny stan prawa wspólnotowego	108

10.5	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – EDUKACJA EKOLOGICZNA	109

10.6	Wnioski	111

11 Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych	112

11.1	Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony wód	112

11.2	Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony powietrza	112

11.3	Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie gospodarki odpadami	113

11.4	Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony ziemi i gleb	113

11.5	Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi	113

12 UWARUNKOWANIA FINANSOWE GMINY SZCZYRK	115

12.1	Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych	115

12.2	Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych	115

12.2.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	116

12.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	118

12.3	Zdolności inwestycyjne – prognoza budżetu Gminy na lata 2008 – 2015	119

12.4	Nakłady finansowe na realizację zadań Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do możliwości budżetowych Gminy	120

12.5	Wnioski	120

13 System oceny realizacji programu wraz  z proponowanymi wskaźnikami	122

13.1	Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju	122

13.1.1	Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej	123

13.1.2	Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa	124

13.1.3	Mierniki na poziomie województwa	125

SPIS TABEL:

Tabela 2-1 Ludność ogółem, według faktycznego miejsca zamieszkania, stan za 31 grudnia	9

Tabela 2-2 Ruch naturalny ludności za 2006 rok	9

Tabela 2-3 Ruch naturalny ludności na przestrzeni 5 lat, od 2002 do 2006 roku	9

Tabela 2-4 Migracje wewnętrzne i zagraniczne (migracje na pobyt stały)	9

Tabela 2-5  Zasoby mieszkaniowe gminy Szczyrk w latach 2002-2006	12

Tabela 2-6 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gminie Szczyrk w latach 2002-2006	13

Tabela 2-7 Kanalizacja sanitarna w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2005	13

Tabela 2-8 Wodociągi w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006	13

Tabela 2-9 Sieć gazowa w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006	14

Tabela 2-11 Charakterystyka zinwentaryzowanych „kopalin”	17

Tabela 3-1 Ocena rzek badanych pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w latach 2005-2006	20

Tabela 3-2 Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) - charakterystyka	20

Tabela 3-3 Struktura zużycia wody w Gminie w m3/rok	22

Tabela 3-4 Sprzedaż wody w Gminie w m3/rok	22

Tabela 3-5 Ilość ścieków odpływających z terenu Gminy	23

Tabela 3-6 Bilans jakości i ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w Komorowicach	26

Tabela 3-7 Średnie wartości stężeń zanieczyszczeń odniesione do wartości wymaganych	27

Tabela 3-8 Docelowy bilans ścieków	27

Tabela 3-9 Zestawienie obiektów oczyszczalni Komorowice	30

Tabela 6-1 Dopuszczalne natężenia hałasu w środowisku	57

Tabela 7-1 Wartości dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego Polski i niektórych krajów Europy	72

Tabela 8-1 Obiekty przyrody ożywionej (ujęte w rejestrze Tworów Przyrody Poddanych Pod Ochronę)	78

Tabela 8-2 Obiekty przyrody nieożywionej (ujęte w rejestrze Tworów Przyrody Poddanych Pod Ochronę)	79

Tabela 8-3 Parki krajobrazowe	79

Tabela 8-4 Propozycje użytków ekologicznych (obiekty zaproponowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Szczyrk”)	79

Tabela 8-5 Lasy w gminie Szczyrk	80

Tabela 9-1 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Szczyrk	95

Tabela 12-1 Bilans dochodów i wydatków Gminy Szczyrk na realizację zadań „Programu ochrony środowiska” w latach 2008 – 2015	119

Tabela 12-2 Oszacowane nakłady finansowe w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska na lata 2008 – 2015	120

SPIS RYSUNKÓW:

Rysunek 2-1 Gmina Szczyrk, położenie	7

Rysunek 2-2 Gęstość zaludnienia w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006	8

Rysunek 2-3 Wpływ przyrostu naturalnego oraz salda migracji na liczbę mieszkańców gminy Szczyrk	10

Rysunek 2-4 Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców gminy Szczyrk w latach 2002-2006	11

Rysunek 2-5 Dynamika liczby mieszkań oraz powierzchni użytkowych w gminie Szczyrk  w latach 2002 - 2006	12

Rysunek 3-1 Ocena rzek pod kątem spełniania wymogów rozporządzenia z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych	19

Rysunek 3-2 Gmina Szczyrk na tle mapy GZWP południowej części województwa śląskiego	21

Rysunek 3-3  Lokalizacja oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Bielskiego	24

Rysunek 8-1 Zasięg Specjalnego Obszaru Ochrony BESKID ŚLĄSKI	78

# Wprowadzenie

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Ustawa Prawo ochrony środowiska ustaliła w art. 17 i 18, że zarząd województwa, powiatu i gminy 
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe 
i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu albo radę gminy. Programy te sporządzane, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata, powinny określać cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Program tworzy się na 4 lata, z tym, że przewidziane w nim działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

Z wykonania programów zarząd województwa, powiatu i gminy ma sporządzać co 2 lata raporty, które będą przedstawiane odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

Nadrzędnym celem niniejszego Programu jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na obszarze gminy Szczyrk, zawartej w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”.

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. We współczesnym świecie oznacza to, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych 
i społecznych. W związku z tym realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu dokonuje się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik 
i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów, itp.

Niniejszy Program jest dokumentem strategicznym, który m.in.:

- integruje wszystkie działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu środowiska Gminy,

- stanowi podstawę wyboru priorytetów, o znaczeniu gminnym, wyznaczających program inwestycyjny Gminy w zakresie ochrony środowiska, finansowany m.in. przez fundusze strukturalne i wkład własny.

Program jest kontynuacją polityki ekologicznej Gminy realizowanej na podstawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Szczyrk przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXVII/167/2004 dnia 29 grudnia 2004 roku.

# Ogólne informacje o gminie

## Położenie

Pod względem administracyjnym gmina Szczyrk położona jest w województwie śląskim, południowej części powiatu bielskiego. Gmina Szczyrk graniczy:

- od południa z gminą Wisła (powiat cieszyński),

- od wschodu z gminami: Buczkowice (powiat bielski) i Lipowa (powiat żywiecki),

- od północy z gminą Wilkowice (powiat bielski) oraz miastem Bielsko-Biała,

- od zachodu z gminą Brenna (powiat cieszyński).

Rysunek 2-1 Gmina Szczyrk, położenie

Pod względem geograficznym Szczyrk leży w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego. Miasto zajmuje górny odcinek doliny Żylicy od Skalitego i Magury, aż po Przełęcz Salmopolską. Obszar miasta przypomina dość regularny prostokąt, w którego wierzchołkach leżą: Malinowska Skała, Grabowa, Klimczok i Skalite. Szczyrk leży nad Żylicą, potokiem, stanowiącym lewobrzeżny dopływ Soły, którego źródła znajdują się na stokach Malinowskiej Skały. Miasto położone jest na wysokości od 460 do 600 m n.p.m.

## Zasoby ludzkie

Gmina Szczyrk zajmuje obszar o powierzchni ok. 39 km2, co stanowi ok. 8,5% całkowitej powierzchni powiatu bielskiego (którego powierzchnia wynosi 457 km2 i obejmuje 10 gmin).

W 2002 roku gminę Szczyrk zamieszkiwało ok. 5 702 tys. mieszkańców (stan na 31 XII, wg faktycznego miejsca zamieszkania). Do końca 2006 roku liczba ludności wzrosła do ok. 5 849 tj. o ok. 2,6% (Tabela 2-1).

Średnia gęstość zaludnienia wynosi obecnie ok. 150 osób na 1 km2, to jest znacznie mniej, bo aż 
o 45%, od gęstości zaludnienia całego obszaru powiatu bielskiego.

Rysunek 2-2 Gęstość zaludnienia w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006

Analizę ruchu naturalnego ludności oparto na współczynniku przyrostu naturalnego będącego bilansem dwóch składowych tego procesu, tj. poziomu urodzeń i wielkości zgonów. Z zestawienia danych za rok 2006 wynika, że gmina Szczyrk odznacza się stosunkowo niedużym przyrostem naturalnym ludności (Tabele 2-2 i 2-3).

Kolejnym po ruchu naturalnym, czynnikiem determinującym poziom wzrostu bądź spadku liczby ludności na danym obszarze jest ruch „wędrówkowy”. Analiza bilansu tych przemieszczeń (napływu 
i odpływu ludności) w postaci salda migracji za lata 2002-2006 wskazuje na fakt, iż obszar ten charakteryzuje dodatnie saldo migracji (Tabela 2-4).

Z poniższych zestawień wynika, że dodatnie saldo migracji jest dodatkowo wspomagane poprzez dodatni przyrost naturalny, dlatego obszar ten odznacza się stałym wzrostem liczby ludności.

Tabela 2-1 Ludność ogółem, według faktycznego miejsca zamieszkania, stan za 31 grudnia

| Gmina | Liczba osób w poszczególnych latach, ogółem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Szczyrk | 5 702 | 5 755 | 5 810 | 5 824 | 5 849 |

Tabela 2-2 Ruch naturalny ludności za 2006 rok

| Powierzchnia [km2] | Ludność ogółem |  | Urodzenia żywe ogółem | Zgony |  | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys.] | [na 1 km2] |  | Ogółem | Niemowlęta |  |
| 39 | 5 849 | 150 | 54 | 50 | 0 | 4 |

Tabela 2-3 Ruch naturalny ludności na przestrzeni 5 lat, od 2002 do 2006 roku

| Urodzenia żywe |  |  |  |  | Zgony ogółem |  |  |  |  | Zgony niemowląt |  |  |  |  | Przyrost naturalny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |  |  |  |  | ogółem |  |  |  |  | ogółem |  |  |  |  | ogółem |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 46 | 54 | 56 | 55 | 54 | 57 | 51 | 41 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 | 15 | 0 | 4 |

Tabela 2-4 Migracje wewnętrzne i zagraniczne (migracje na pobyt stały)

| zameldowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wymeldowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |  |  |  |  | miasta |  |  |  |  | wieś |  |  |  |  | zagranica |  |  |  |  | ogółem |  |  |  |  | miasta |  |  |  |  | wieś |  |  |  |  | zagranica |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 91 | 70 | 83 | 84 | 111 | 58 | 41 | 61 | 63 | 80 | 32 | 27 | 21 | 20 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 62 | 50 | 54 | 35 | 33 | 29 | 34 | 31 | 16 | 18 | 33 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |

Rysunek 2-3 Wpływ przyrostu naturalnego oraz salda migracji na liczbę mieszkańców gminy Szczyrk

Z danych przedstawionych na Rysunku 2-3 wynika, że na wzrost liczby ludności w latach 2002-2006 decydujący wpływ miało dodatnie saldo migracji (więcej osób osiedliło się na terenie Gminy niż z niej wyjechało) oraz dodatni przyrost naturalny (za wyjątkiem roku 2002; w tym roku straty spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym zostały w dostateczny sposób zbilansowane poprzez dodatnie saldo migracji).

Dane dotyczące struktury wiekowej ludności Szczyrku wykazują, że na 5 849 mieszkańców Gminy 
w 2006 roku, osób w wieku przedprodukcyjnym było 1179, co stanowi 20,2% ogółu mieszkańców Gminy, osób w wieku produkcyjnym było 3705 (63,3% ogółu mieszkańców), a osób w wieku poprodukcyjnym było 965 (16,5% ogółu mieszkańców). Strukturę wiekową ludności Gminy na przestrzeni 5 lat przedstawia Rysunek 2-4.

Rysunek 2-4 Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców gminy Szczyrk w latach 2002-2006

## Ogólna charakterystyka infrastruktury

### Zasoby mieszkaniowe

Jednym z rozstrzygających kryteriów atrakcyjności miejscowości jest relacja między poziomem osiąganych dochodów osobistych a poziomem kosztów utrzymania. Im ta relacja jest korzystniejsza na rzecz dochodów osobistych, tym atrakcyjność lokalizacyjna miejscowości wzrasta. Obecnie 
w dużych miastach w Polsce ta relacja kształtuje się niekorzystnie, przede wszystkim ze względu na bardzo wysokie koszty zamieszkania, wynikające z niedostatecznego tempa rozwoju i drogiego cenowo budownictwa mieszkaniowego. Tylko osoby o wysokich dochodach mogą w obecnej sytuacji zbudować, kupić lub wynająć mieszkanie lub dom. Występuje zaś znaczny niedobór mieszkań tańszych (do kupienia lub na wynajem). Jest to jedna z głównych przyczyn zahamowania tempa migracji ludności do miast. Jednocześnie w przyległych do miast gminach notuje się wzrost liczby ludności, będący wynikiem zwiększonych ruchów migracyjnych. Motywami decyzji migracyjnych są m.in.:

- lepsze warunki zamieszkiwania (domy jednorodzinne na dużych działkach - typ rezydencjalny zabudowy oraz mieszkania lub domy w średniointensywnej zabudowie w małych zespołach 
o wysokim standardzie użytkowym) o względnie dobrej dostępności komunikacyjnej, głównie przez własny samochód (osób o najwyższych dochodach),

- możliwość budowy, kupna mieszkania lub domu po niższym koszcie niż w miastach (niższa cena za 1 m2 powierzchni działki oraz niższe koszty budowlane) o względnie dobrej dostępności komunikacyjnej (własny samochód oraz środki komunikacji publicznej) - dotyczy to osób o ponadprzeciętnych dochodach; dla tej kategorii osób relacja między uzyskiwanymi dochodami a kosztami utrzymania jest korzystniejsza na obszarach podmiejskich.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku gminy Szczyrk. Od 2002 notowany jest ciągły wzrost liczby mieszkańców wywołany przede wszystkim dodatnim saldem migracji. Na proces ten główny wpływ ma atrakcyjność lokalizacji Gminy pod względem mieszkaniowym (bezpośrednie sąsiedztwo 
z dużymi aglomeracjami miejskim w połączeniu z dużymi walorami krajobrazowymi i turystycznymi). Co prawda w 2002 roku odnotowano ujemny przyrost naturalny, nie oznacza to jednak trwałego odwrócenia tendencji.

Tabela 2-5  Zasoby mieszkaniowe gminy Szczyrk w latach 2002-2006

| Wyszczególnienie | Zasoby mieszkaniowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Mieszkania [miesz.] |  |  |  |  |  |
| Powiat bielski | 42790 | 46675 | 47137 | 47645 | 48145 |
| Szczyrk | 1830 | 2329 | 2352 | 2364 | 2380 |
| Izby [izba] |  |  |  |  |  |
| Powiat bielski | 173873 | 190559 | 193214 | 196147 | 199006 |
| Szczyrk | 8209 | 10498 | 10632 | 10701 | 10808 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] |  |  |  |  |  |
| Powiat bielski | 3436938 | 3801821 | 3868297 | 3944458 | 4018292 |
| Szczyrk | 159205 | 204999 | 208270 | 209993 | 212971 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując przedstawione dane, należy stwierdzić, że z roku na rok wzrasta liczba mieszkań oddawanych do użytku. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż tempo wzrostu powierzchni użytkowych mieszkań przewyższa tempo wzrostu liczby mieszkań na terenie gminy Szczyrk (Rysunek 5). Oznacza to, iż poprawie uległy warunki lokalowe mieszkańców Gminy.

Rysunek 2-5 Dynamika liczby mieszkań oraz powierzchni użytkowych w gminie Szczyrk 
w latach 2002 - 2006

### Urządzenia sieciowe – energia elektryczna

Na terenie Szczyrku, na przestrzeni pięciu lat, tj. od 2002 do 2006 r. sukcesywnie wzrastała liczba odbiorców energii elektrycznej oraz zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu. Spadek odnotowano dopiero w 2006 r. Poniższe zestawienie tabelaryczne pokazuje zachodzące zmiany 
i tendencje.

Tabela 2-6 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gminie Szczyrk w latach 2002-2006

|  | Wyszczególnienie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu [szt] |  |  |  |  |  |
| Gmina Szczyrk | 3586 | 3591 | 3619 | 3606 | 2753 |
| Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MW*h] |  |  |  |  |  |
| Gmina Szczyrk | 6668 | 6751 | 7037 | 7209 | 6596 |

### Urządzenia sieciowe - kanalizacja

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie wynosi ok. 20,4 km wraz z przyłączami. Ścieki z terenu Gminy za pośrednictwem przepompowni ścieków w Rybarzowicach przepompowywane są do miejskiej oczyszczalni ścieków „Komorowie” przy ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej.

Tabela 2-7 zawiera zestawienie dotyczące długości sieci kanalizacyjnej, liczby przyłączy kanalizacyjnych, ilości odprowadzanych ścieków oraz liczby ludności korzystających z sieci.

Tabela 2-7 Kanalizacja sanitarna w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2005

| Kanalizacja sanitarna w gminie Szczyrk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] |  |  |  |  |
| 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt] |  |  |  |  |
| 390 | 398 | 408 | 408 | 427 |
| Ścieki odprowadzone [dam3] |  |  |  |  |
| 152,4 | 144,1 | 145,9 | 163,2 | 176 |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] |  |  |  |  |
| 1654 | 1687 | 1721 | 1725 | 1765 |

### Urządzenia sieciowe – wodociągi

Sieć wodociągowa jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę. Woda czerpana jest głównie z ujęcia wody na terenie Żylicy, zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej 168. Ponadto istnieją dwa ujęcia dla hotelu „Orle Gniazdo” (studnia głębinowa oraz ujęcie wód źródlanych na zboczu Klimczoka-Podmangura). Budynki leżące powyżej ujęcia miejskiego czerpią wodę z ujęć lokalnych ze źródeł, potoków i studni kopanych. Wokół ujęć wody wprowadzono strefy ochronne. Tabela 2-8 przedstawia dane dotyczące długości sieci, ilości przyłączy wodociągowych, ilości wody dostarczanej do gospodarstw oraz liczny ludności korzystającej z sieci.

Tabela 2-8 Wodociągi w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006

| Sieć wodociągowa w gminie Szczyrk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] |  |  |  |  |
| 12,7 | 12,7 | 12,8 | 27,1 | 27,2 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt] |  |  |  |  |
| 631 | 645 | 646 | 653 | 655 |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3] |  |  |  |  |
| 87,8 | 86,6 | 83,3 | 81,3 | 87,2 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [osoba] |  |  |  |  |
| 2526 | 2574 | 2602 | 2656 | 2670 |

### Urządzenia sieciowe – sieć gazowa

Sieć gazowa wykonana jest z rur stalowych, o łącznej długości 41,4 km. Sieć ta zasilana jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Buczkowicach. Została ona wykonana w latach 1989 – 1994 i obecnie doprowadzona jest do większości budynków.

Tabela 2-9 Sieć gazowa w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006

| Sieć gazowa w gminie Szczyrk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość czynnej sieci ogółem [km] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| bd* | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Czynne połączenia do budynków mieszkalnych [szt] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1244 | 1255 | 1272 | 1294 | 1304 |
| Odbiorcy gazu [gosp.dom.] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 955 | 966 | bd | 1007 | 1015 |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [gosp.dom.] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 507 | bd | bd | 880 | 909 |
| Odbiorcy gazu w miastach [gosp.dom.] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 |  | 2005 | 2006 |
| 955 | 966 | bd | 1007 | 1015 |
| Zużycie gazu [tys.m3] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1638 | bd | bd | 1394,8 | 1458,6 |
| Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [tys.m3] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1381 | bd | bd | 1351,3 | 610,7 |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej [osoba] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| bd | 3352 | 2621 | 2610 | 2608 |

* brak danych

## Uwarunkowania ekonomiczne

### Zagospodarowanie przestrzenne

Obszar Gminy Szczyrk charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu. Znajduje się w obrębie Beskidu Śląskiego, którego najwyższym szczytem jest Skrzyczne: 1257 m. npm. Nachylenie zboczy nierzadko przekracza 100%, lokalnie spotyka się urwiska.

Na obszarze tym występują głęboko wcięte erozyjne doliny rzek i strumieni.

Budowa geologiczna terenu, czyli rodzaj skał tworzących podłoże odgrywa istotną rolę jako skała macierzysta dla gleb. Skała macierzysta jest substratem gleby i stanowi główną część jej masy (97-99% masy większości gleb). Skład chemiczny i mineralny skały macierzystej wpływa na rodzaj gleby oraz na jej podatność na wietrzenie, a tym samym na tempo rozwoju powstającej gleby.

W Gminie Szczyrk, zgodnie z bonitacyjną klasyfikacją gleb, przeważają grunty orne klasy V i VI. Są to gleby słabe, mało żyzne i słabo urodzajne.

Wśród użytków zielonych przeważają grunty IV i V klasy. Klasy te obejmują trwałe użytki zielone na glebach mineralnych i mułowo-torfowych oraz użytki zielone na glebach słabo próchniczych 
i torfowych mocno zdegradowanych (zmurszałych).

Największy obszar zajmują gleby brunatne kwaśne, gliniaste i gleby pyłowe. Na najwyższych wzniesieniach w tym rejonie występują gleby szkieletowe typowe dla stadium początkowego procesu glebotwórczego. Są to gleby pochodzenia wietrzeniowego, związane przede wszystkim 
z występującym w podłożu fliszem karpackim.

## Klimat

Szczyrk leży w strefie przejściowej wilgotnego klimatu morskiego z zachodniej Europy w klimat suchy wschodniej Europy. Cechuje go duża zmienność pogody, a przez cały rok przeważa tu powietrze polarnomorskie, z dużym udziałem mas świeżych.

O kształtowaniu się klimatu na terenie Szczyrku decydują: najbardziej wysunięta na zachód pozycja 
w obrębie łuku Karpat oraz różnice wysokości bezwzględnych od około 200 metrów nad poziomem morza do 1257 metrów nad poziomem morza na Skrzycznem.

Rozległy system obniżeń sprzyja tu gromadzeniu się chłodnego powietrza spływającego z wyższych partii gór, gdzie grzbiety mają równomierny rozkład, a przy ekspozycjach wschodnich i zachodnich odgrywają rolę ekranującą względem wiatrów opadonośnych.

Średnia temperatura roczna powietrza wynosi ok. 7,1oC. Średnia temperatura miesiąca stycznia wynosi –1,8oC, a średnia miesiąca lipca 17,3oC. Temperatura powyżej 25oC występuje przez około 25 dni w roku. Okres trwania zimy, tj. średnia liczba dni ze średnią temperaturą dobową poniżej 0oC wynosi dla Szczyrku 150 dni (Atlas województwa bielskiego – klimat, 1981).

Średnie roczne i średnie miesięczne temperatury powietrza są wyższe na wierzchowinach i stokach niż w dnach dolin. Przyczynę tego należy upatrywać w tworzeniu się zastoisk chłodu w dniach dolin 
i w częstym występowaniu inwestycji temperatury powietrza. Przy niektórych sytuacjach synoptycznych na badanym obszarze występują wyraźne odrębne cechy termiczne w porównaniu 
z innymi regionami. W zimie efekt fenowy daje dodatnie odchylenie temperatury rzędu +2,5oC. Poza tym tę sytuację synoptyczną charakteryzuje duże dobowe wahania temperatury.

Na opady atmosferyczne w decydującym stopniu wpływa ekspozycja terenu względem wiatrów opadonośnych, wysokość npm., a także szata roślinna. Dla Szczyrku roczna suma opadów wynosi około 1200 mm. Najwięcej ulew i deszczy nawalnych przypada na miesiące letnie. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną zależy zarówno od wilgotności powietrza, jak też od stanu termicznego atmosfery. W najniższych punktach wysokościowych Szczyrku pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok.90-160 dni w roku. Ze względu na ekspozycję terenu względem wiatrów opadonośnych, zjawisko zaniku pokrywy śnieżnej przebiega wcześniej na formach wypukłych niż w formach wklęsłych.

Spośród wielu czynników meteorologicznych, które kształtują klimat danego regionu, największy wpływ na warunki aerosanitarne ma prędkość i kierunek wiatru. O ile prędkość wiatru, będąca wypadkową wielu czynników fizycznych formujących zjawisko ruchu powietrza w atmosferze, odpowiada przede wszystkim za tempo rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, to kierunek wiatru jest elementem meteorologicznym odpowiedzialnym za trasę ich transportu. Rozkład wiatru zależy od rodzaju podłoża, rozkładu temperatury i ciśnienia.

Na omawianym obszarze wiatry wieją głównie z kierunków S, W i SW (łącznie stanowiąc ok. 30% wszystkich wiatrów), cisza stanowi 27% ogólnej liczby obserwacji. Średnia prędkość wiatru bez rozbicia na kierunki wynosi 2 m/s. Największą szybkość osiągają tzw. wiatry fenowe (halne). Wiatry fenowe są ciepłe i suche, a ich prędkość dochodzi nawet do 60 m/s na stokach i 30 m/s w dolinach. Kierunek tych wiatrów zależy w dużym stopniu od przebiegu ważniejszych dolin, decydujących 
o spływie powietrza, dlatego w Karpatach do najczęściej występujących kierunków wiatrów należą południowo-zachodni i południowy, głównie w półroczu zimowym (ok. 40%).

Górski charakter Szczyrku powoduje występowanie specyficznych zjawisk meteorologicznych. Jednym z nich jest stosunkowo częste występowanie tak zwanych porywów wiatrów. 
Z meteorologicznego punktu widzenia przez poryw wiatru rozumie się nagły wzrost jego prędkości przewyższający co najmniej o 5 m/s średnią prędkość wiatru za ostatnie 10 minut i trwający nie dłużej niż 2 minuty. Porywy wiatru silnie korelują z adwekcjami powietrza z sektora południowego 
i południowo-zachodniego i związane są z występującymi w tych sytuacjach synoptycznymi zjawiskami fenowymi (wiatr halny). Maksimum ich występowania przypada na półrocze chłodne. Występowanie sporadycznych i dużo słabszych porywów wiatru w półroczu letnim związane jest 
z cyklonami i towarzyszącymi im frontami chłodnymi i burzami.

Osobliwością tutejszego klimatu jest występowanie cyrkulacji górsko-dolinnej. Powstaje ona wskutek różnic ciśnienia atmosferycznego pomiędzy dnem doliny a jej partiami grzbietowymi, spowodowanych zróżnicowaniem bilansu cieplnego w dolinie górskiej. Zjawisko to powstaje dla dni z pogodą insolacyjno-radiacyjną nie osiąga znacznych rozmiarów, a jego skutki nie mają poważnych konsekwencji gospodarczych (jak na przykład skutki wiatru halnego). Urozmaicona rzeźba terenu miasta przyczynia się ponadto do powstania przy określonych warunkach cyrkulacyjnych wiatrów fenowych (halnych). Wiatry te w większości mają nie tylko znaczenie klimatyczne ale również ogólnoprzyrodnicze, a nawet gospodarcze. Znacznie przyczyniają się one bowiem do wzrostu temperatury powietrza w okresach zimowych. Powodują niekiedy bardzo szybki zanik pokrywy śnieżnej, a w ekstremalnych przypadkach, przy bardzo dużych prędkościach wiatru wyrządzają znaczne szkody przyrodnicze i gospodarcze.

## Ukształtowanie powierzchni, warunki hydrogeologiczne

### Rzeźba terenu

Gmina Szczyrk położona jest na terenie Zewnętrznych Karpat Zachodnich w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego (Kondracki, 1994), w części Pasma Wiślańskiego.

Beskid Śląski strukturalnie dzieli się na dwie części: północną (obejmującą rozległe pasmo Baraniej Góry oraz pasmo Czantorii) i południową (od Jaworzynki i Koniakowa aż po Przełęcz Zwardońską). Beskid Śląski ma charakter jednolitej wyspy górskiej o wyrównanych liniach grzbietów, 
o wysokościach grzbietów dochodzących do 1200 m. Charakteryzuje się dużą zwartością 
i masywnością bloków skalnych, zbudowanych z piaskowców godulskich i istebniańskich (w części północnej) oraz magurskich (w części południowej). Na północy ten wał górski obniża się wysokim progiem ku Pogórzu Śląskiemu.

Szczyrk obejmuje 3907 ha (5,5 km z zachodu na wschód oraz 4,5 km z północy na południe). Położony jest na wysokości od 460 m npm do 600 m npm, chociaż niektóre pojedyncze zabudowania można spotkać także na wysokości 900 m. npm.

Miejscowość położona jest w rozległej i głębokiej dolinie rzeki Żylicy będącej dopływem Soły oraz na licznych stokach opadających ku dolinom.

Od północy i północnego-zachodu Szczyrk otoczony jest grupą górską Klimczoka. Tworzy go Magura (1095 m.), Klimczok (1119 m.) i Trzy Kopce (1060), dalej obniżenie Przełęczy Karkoszczonka (736 m.), Beskid (850 m.), Kotarz (965 m.), Grabowa (905 m.) i dochodzi do Przełęczy Salmopolskiej (934 m.). W tym miejscu na południe od Szczyrku pasmo biegnie wierzchołkiem Malinowa (1095 m.), Malinowskiej Skały (1150 m.), gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i prowadzi przez Małe Skrzyczne (1201m.). Osiąga najwyższy szczyt pasma i całego Beskidu Śląskiego – Skrzyczne (1257 m.), dalej prowadzi przez Halę Jaworzynę (9333 m.) i Skalite (864 m.) zalegające nad Dolnym Szczyrkiem.

Miasto rozpościera się na długości 8 km. Obszar 39 km2 zamieszkuje tu ok. 6 tys. mieszkańców. Granice Szczyrku poprowadzone wzdłuż łańcucha szczytów górskich, otaczających osiowo dolinę Żylicy, od której odgałęziają się prostopadłe, mniejsze doliny tworząc układ pierzasty.

Takie ukształtowanie miasta powoduje zamknięcie przestrzenne, niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zainwestowania Szczyrku i otaczających go jednostek osadniczych.

Dolina rzeki Żylicy wyszczerbiona jest wycięciami kilku bocznych odnóg występujących w formie mniejszych dolin, długości ok. 2 km. Rozłożyły się w nich takie dzielnice jak: Biła, Czyrna, Dunacie.

### Warunki hydrologiczne

Obszar gminy Szczyrk leży w zlewni rzeki Żylica, będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Soły. Wpadają do niej liczne potoki górskie. Największe z nich, to: Czyrna, Biła, Godziszka, Wilczy, Malinów. Koryta i doliny potoków zbudowane są ze żwirów rzecznych, piasków różnoziarnistych oraz bloków piaskowca, których miąższość waha się od 6 m. do 10 m. Okresowy brak wody powoduje niekorzystne warunki życia fauny i flory potokowej.

Na skutek zniszczenia i wycięcia drzewostanów w szczytowych partiach gór nastąpiło w Szczyrku obniżenie poziomu wód gruntowych. Zaobserwowano zwiększony spływ powierzchniowy i mniejszą odporność gleb na erozję. W górnych partiach powstały obszary osuwiskowe (istniejące 
i ustabilizowane) oraz coraz większe obszary o predyspozycjach do powstawania różnego typu osuwisk.

Jak wynika ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk” obniżenie poziomu wód gruntowych powoduje bardzo duże trudności w prowadzeniu upraw leśnych w najwyższych partiach gór (młode sadzonki usychają). Istniejące, niewielkie zasoby wód podziemnych mają charakter lokalny o małej wydajności i nie są szczegółowo rozpoznane.

Na terenie miasta brak jest naturalnych zbiorników wodnych (jezior, oczek wodnych, stawów, itp.). Wyjątkiem jest zbiornik wodny utworzony przy ujęciu wody na Żylicy. Jest on częściowo zamulony 
i zasypany rumoszem.

### Budowa geologiczna i gleby

Szczyrk zbudowany jest na tzw. fliszu karpackim, czyli naprzemianległych ławicach piaskowców 
i łupków oraz mniejszych ilościach: zlepieńców, margli i wapieni. Procentowo największy udział posiadają piaskowce i łupki warstw godulskich. Piaskowce godulskie są skałami twardymi, drobnoziarnistymi o spoiwie z reguły krzemionkowo-węglanowym. Na silnie kamienistej zwietrzelinie tych piaskowców powstają gleby skrytobielicowe i bielicowe stanowiące siedlisko borów mieszanych 
i lasów mieszanych. Na zwietrzelinie piaskowca powstają zasobniejsze gleby brunatne. Dominującym gatunkiem w górach jest zwietrzelina średnio i silnie kamienista o składzie od pyłu gliniastego do gliny średniej. W dolinach rzecznych występują mady rzeczne ciężkie i bardzo ciężkie z rumoszem 
w podłożu. Najwięcej występuje tu gleb IV, V i VI klasy.

## Surowce mineralne

W obrębie miasta Szczyrk nie stwierdzono występowania surowców podstawowych. Surowce pospolite reprezentowane są na tym terenie przez surowce okruchowe- żwiry. Utwory żwirowo-piaszczyste koncentrują się głównie w dolinie rzeki Żylicy. Nie prowadzono prac mających na celu określenie ich miąższości i jakości. Jak wynika ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk” zbyt małe rozproszenie tych utworów nie daje podstaw na udokumentowanie złóż o znaczeniu przemysłowym.

W Tabeli 2-11 przedstawiono charakterystykę dwóch odkrywek.

Tabela 2-10 Charakterystyka zinwentaryzowanych „kopalin”

| Nr odkrywki | Miejscowość – właściciel | Okres | Rodzaj surowca | Dawne i alternatywne zastosowanie surowca | Miąższość nakładu | Forma | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Salmopol Okręg Zarządu Lasów Państwowych | Kreda | Piaskowiec | Do budowy murów i fundamentów | 0,8 | Masyw | Aktualnie nieczynna |
| 7 | Gronicek Kubica Aleksander | Czwarto- rzęd | Glina | Do produkcji cegły palonej | Nie ustalona | Glina zwietrzelinowa | Odkrywka czynna |

# Gospodarka wodno-ściekowa oraz ochrona przed powodzią i suszą

## Stan wyjściowy

### Wody powierzchniowe

Wody płynące:

Cały obszar gminy Szczyrk położony jest w zlewni rzeki Żylicy, stanowiącej lewobrzeżny dopływ rzeki Soły.

Dane charakterystyczne rzeki Żylicy:

- długość 23 km,

- średnia szerokość zlewni:3,5 km.

Do Żylicy wpadają liczne potoki górskie. Największe z nich to: Czyrna, Biła, Godziszka, Wilczy, Malinów. Koryta potoków zbudowane są ze żwirów rzecznych i piasków różnoziarnistych.

Źródła na wysokości 900 - 940 m n.p.m. na północnych stokach Malinowa i Przełęczy Salmopolskiej, na terenie Szczyrku Salmopola. Początkowo, na terenie przysiółka Salmopol, płynie w kierunku północnym. Następnie spływa przez cały Szczyrk w kierunku północno-wschodnim, oddzielając masyw Skrzycznego na południu od masywu Klimczoka na północy.

Po opuszczeniu gór, już na płaskich terenach Kotliny Żywieckiej, Żylica skręca na wschód. Po przecięciu północnej części Kotliny w Łodygowicach, już u podnóży Beskidu Małego, Żylica skręca na południowy wschód i na wysokości 341 m n.p.m. uchodzi do Jeziora Żywieckiego nieco na północ od przystanku kolejowego w Pietrzykowicach.

Zbiorniki wodne:

Na terenie Miasta zlokalizowany jest zbiornik wodny utworzony przy ujęciu wody na Żylicy.

#### Jakość wód powierzchniowych

Na terenie Gminy Szczyrk znajdują się 1 punkt regionalnego monitoringu wód powierzchniowych na rzece Żylicy (w Szczyrku Górnym, km 16,7 – rodzaj monitoringu: RB, L*).

*RB monitoring wód będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych

L Monitoring wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Wody powierzchniowe województwa śląskiego w 2006 roku sklasyfikowano w oparciu 
o nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, które ujmuje pięć klas jakości wód powierzchniowych:

I klasa – wody o bardzo dobrej jakości,

II klasa – wody dobrej jakości,

III klasa – wody zadowalającej jakości,

IV klasa – wody niezadowalającej jakości,

V klasa – wody złej jakości.

Oceny jakości wód powierzchniowych wykonano w punktach, w których prowadzony był monitoring diagnostyczny.

W ocenie omówiono wpływ poszczególnych wskaźników jakości wody na ocenę rzek w badanych punktach pomiarowych.

Monitoring wód będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych prowadzony był w 137 punktach pomiarowych, w tym 79 w zlewni Wisły i 58 w zlewni Odry. Wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych dla bytowania ryb karpiowatych w 2006 roku spełniało 7 punktów, w tym 4 w zlewni Małej Wisły: Biała i Czarna Wisełka, Jaszowiec oraz Brennica powyżej Brennej, 3 w zlewni Soły: Sopotnia w ujściu do Koszarawy, Żylica w Szczyrku

Górnym i Kocierzanka w ujściu do potoku Łękawka (Rysunek 3-1).

GMINA SZCZYRK

Rysunek 3-6 Ocena rzek pod kątem spełniania wymogów rozporządzenia z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych

Źródło: Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska w Katowicach.

Monitoringiem osłonowym ujęć wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia objęto w 2006 roku 40 punktów pomiarowych, w tym 38 w zlewni Wisły i 2 w zlewni Odry. Wody oceniono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Zgodnie z oceną przeprowadzoną na podstawie badanych wskaźników w 9 punktach wody zaklasyfikowano do kategorii jakości A2, w 19 do kategorii A3. W 12 punktach wyniki badań przekraczały wartości graniczne określone dla kategorii jakości wody A1-A3.

Poprawę jakości wody do kategorii A3 zaobserwowano w Bładnicy w ujściu do Małej Wisły, w Białce 
w ujściu do Białej, w potoku Biła w ujściu do Żylicy oraz w Łękawce na wpływie do zbiornika Tresna.

Tabela 3-11 Ocena rzek badanych pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w latach 2005-2006

| Nazwa punktu pomiarowego | Kategoria jakości wody*) w 2005 r. | Kategoria jakości wody*) w 2006 r. | Wskaźniki nie odpowiadające kategoriom jakości wody w 2006 roku |
| --- | --- | --- | --- |
| Żylica w Szczyrku Górnym km 16,7 | nb w 2005 roku | A3 |  |
| Kalonka ujście do Żylicy km 0,2 | A3 | poza A3 | lbg coli |

*) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728):

Kategoria A3 - wymaga wysokosprawnego uzdatnienia fizycznego oraz chemicznego i poza wyżej wyszczególnionymi procesami także adsorpcji na węglu aktywnym i końcowego ozonowania lub dezynfekcji.

### Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy są ściśle związane z Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP), który obejmuje swym zasięgiem znaczny obszar Gminy (zgodnie z Raportem WIOŚ w Katowicach). Jest to zbiornik kredowy, oznaczony numerem 348-Cr-f o nazwie Beskid Śląski.

Poniższa tabela przedstawia zasoby GZWP oraz charakterystykę.

Tabela 3-12 Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) - charakterystyka

| Nr zbiornika | Nazwa zbiornika | Powierzchnia [km2] | Stratygrafia | Typ ośrodka | Zasoby dyspozycyjne |  | Wykorz. zatw.zasobów [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Moduł zasobn m3/(dkm). | Zasoby m3/s |  |
| 348 | Zb.Warstw Godula - Beskid Śląski | 370,0 | Kreda | szczelinowo-porowy | 93,0 | 0,40 | 1,1 |

Zasięg Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 348 o nazwie Beskid Śląski obejmuje tereny gmin: Jaworze, Jasienica, Szczyrk, Buczkowice. Jest to zbiornik kredowy szczelinowo-porowy, pod względem hydrochemicznym dominowały w nim wody wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowe. Jakość wód tego zbiornika badana jest m.in. w punkcie regionalnej sieci monitoringu – otwór nr 44 zlokalizowany na Szyndzielni oraz w punkcie sieci krajowej – otwór nr 1721 zlokalizowany w Bystrej Śląskiej.

Jakość wód w badanych utworach przedstawiała się następująco: wody o bardzo dobrej jakości (klasa I) stwierdzono w 26,6% punktów, wody dobrej jakości (klasa II) w 14,3% punktów, wody zadowalającej jakości (klasa III) w 28,6% punktów, wody niezadowalającej jakości (klasa IV) w 14,3% punktów 
i wody złej jakości w 14,9% punktów. Najczęściej występującymi wskaźnikami obniżającymi jakość wód w utworach fliszowych była mała wartość wodorowęglanów.

Wody tego poziomu w 86% badanych punktów odpowiadały normom określonym dla wód do picia. 
W nowym punkcie sieci krajowej 891/K Czernichów stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych dla sodu, boru, amoniaku i fluoru.

Poniższy rysunek przedstawia jakość wód podziemnych w utworach kredy i trzeciorzędu fliszu karpackiego.

| GMINA SZCZYRK |  |
| --- | --- |
|  | Legenda: |

Rysunek 3-7 Gmina Szczyrk na tle mapy GZWP południowej części województwa śląskiego

### Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
i podziemnych

Na dzień dzisiejszy ok. 46,5% ludności gminy objętych jest zbiorowym systemem odprowadzania ścieków. Można przypuszczać, iż ścieki socjalno-bytowe z zabudowy nie podłączonej do kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do szamb lub pośrednio do rowów i potoków. Nieszczelne szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji oraz w pełni nie oczyszczone ścieki stanowią znaczne zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

Ścieki socjalno-bytowe wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany.

Ścieki deszczowe przede wszystkim z centrum miasta, dróg przelotowych oraz parkingów i stacji paliw mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i podziemne głównie substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni.

### Zaopatrzenie w wodę

Szczyrk zaopatrywany jest w wodę głównie z ujęcia wody na rzece Żylicy w km. 15+800 o wydajności Q=125 m3/h, dla którego w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości wody, zatwierdzono decyzją Wojewody strefę ochrony, oraz z ujęć lokalnych i indywidualnych, do których należą:

- ujęcie wód powierzchniowych w hotelu „Orle Gniazdo” o wydajności Q = 5,1 m3/h

- ujęcie wody źródlanej na Dolinach

- ujęcie wody źródlanej zasilania armatek śnieżnych wykorzystywane przez Górniczy Ośrodek Narciarski

- ujęcie wody hotelu „Klimczok” na potoku Wilczy

- ujęcie wody ośrodka wczasowego „Siemion”

- ujęcie wody podziemnej – studnia OW „Gronie”

- ujęcie wody podziemnej – studnia głębinowa hotelu „Orle Gniazdo”.

Istniejący system wodociągowy zaopatruje w wodę obiekty położone poniżej warstwy 600 m. npm. Obiekty położone powyżej 600 m. npm są zaopatrywane z hydroforów lub z lokalnych ujęć wody.

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi obecnie 29,9 km. Długość przyłączy wodociągowych wynosi 18,5 km, co daje liczbę 797 sztuk.

Sieć wodociągowa rozdzielcza na terenie Miasta w całości administrowana jest przez AQUA S.A. 
w Bielsku-Białej.

Udział materiałów, z jakich wykonana jest sieć wraz z przyłączami jest następujący:

- PE		12,8 km

- stal		10,4 km

- żeliwo	 	6,7 km

Tabela 3-13 Struktura zużycia wody w Gminie w m3/rok

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Zakup wody | - |
| Ujęcie wody własnej | 327 507 |
| Zużycie wody (sprzedaż wody) ogółem: - Szczyrk - Buczkowice | 208 857 158 774 50 083 |
| Zużycie na potrzeby własne [m3/rok] | 5 230 |
| Straty wody [m3/rok] | 113 420 |

Uwaga: Ujęcie wody w Szczyrku obsługuje także sieć wodociągową w gminie Buczkowice.

Tabela 3-14 Sprzedaż wody w Gminie w m3/rok

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Gospodarstwa domowe | 87 466 |
| Pozostali odbiorcy | 71 308 |
| Razem: | 158 774 |

Wysokość strat wody w sieci kształtuje się na poziomie ok. 113 420 m3/rok. Takie straty wody wskazują na występujący na pewnych odcinkach zły stan sieci wodociągowej, a co za tym idzie nieszczelność systemu, ponadto przyczynami są: kradzież wody oraz tolerancja pomiarowa liczników.

### Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków

#### Sieć kanalizacyjna

Siecią kanalizacyjną objętych jest ok. 46,5% ludności w Mieście. Do kanalizacji podłączone są gospodarstwa domowe i podmioty usługowo-produkcyjne.

Ścieki z terenów nieskanalizowanych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, oczyszczane za pomocą oczyszczalni przydomowych oraz mogą być odprowadzane w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Ilość ścieków odpływających z terenu gminy Szczyrk przedstawia Tabela 3-5.

Tabela 3-15 Ilość ścieków odpływających z terenu Gminy

| Ilość ścieków odprowadzonych | 2007 r. m3/rok |
| --- | --- |
| Gospodarstwa domowe | 64 330 |
| Działalność gospodarcza, z tego: | 98 205 |
| - produkcyjna (piekarnia) | 219 |
| - nieprodukcyjna (turystyka) | 97 986 |
| Inne cele (szkoły, urzędy…) | 4 313 |
| Razem: | 166 848 |

Z obszarów objętych siecią kanalizacji sanitarnej, ścieki przepompowywane są, za pośrednictwem przepompowni ścieków w Rybarzowicach, do miejskiej oczyszczalni ścieków „Komorowice” przy ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej.

Całkowita długość sieci kanalizacji na terenie Gminy wynosi 20,4 km, bez przyłączy. Długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 5,0 km, co stanowi 560 sztuk.

Według danych udostępnionych przez AQUA S.A. stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest poprawny. Długość odcinków sieci przewidzianych do wymiany wynosi:

- Żeliwo – 16 km

- PVC – 9,4 km

Poza tym nie przewiduje się wymiany ani modernizacji sieci.

#### Oczyszczalnia ścieków

Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych oraz schemat głównych sieci kanalizacyjnych na terenie powiatu bielskiego.

Kierunek odprowadzania ścieków

- Rysunek 3-8  Lokalizacja oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Bielskiego

Oczyszczalnia „Komorowie”

Oczyszczalnia ścieków w Komorowicach została wybudowana i uruchomiona w latach siedemdziesiątych XX w. Dwukrotnie, w latach 1991-1993 oraz 1997-2000, została poddana modernizacji, której celem było zwiększenie przepustowości i uzyskanie poprawy efektów oczyszczania ścieków, zgodnie z zaostrzanymi kryteriami dotyczącymi jakości ścieków oczyszczonych. Oczyszczalnia ścieków w Bielsku-Białej Komorowicach obecnie jest skonfigurowana w następujących ciągach oczyszczania:

- ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych;

- ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków deszczowych;

- ciąg oczyszczania biologicznego nr 1 (tzw. „część stara");

- ciąg oczyszczania biologicznego nr 2 (tzw. „część nowa");

- ciąg przeróbki osadów.

Ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych służy do usunięcia wielkowymiarowych zanieczyszczeń, które mogą być usunięte na drodze cedzenia lub z wykorzystaniem grawitacji. Ciąg ten obejmuje urządzenia od wlotu z kolektora miejskiego, poprzez komorę przelewu burzowego, łapacz żwiru, kraty z systemem usuwania i prasowania skratek (ze ścieków dopływających kanalizacją i ścieków dowożonych z układów bezodpływowych), aż do płaskowników poziomych, zapatrzonych 
w systemy hydraulicznego usuwania i płukania piasku. Przed kraty mogą być doprowadzane ścieki ze zbiorników awaryjnych ścieków przemysłowych. Zbiorniki te są wykorzystywane w przypadku wystąpienia nienormatywnego składu ścieków przemysłowych.

W okresie bezdeszczowym, ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają grawitacyjnie do bioreaktorów: „nowego" oraz za pomocą pompy do „starszego" ciągu.

W okresie deszczowym ścieki, oczyszczone mechanicznie w ilości przekraczającej 90.000 m3/d są kierowane do osadników wód deszczowych opisanych poniżej, a po ustąpieniu opadów kierowane przed kraty.

W części mechanicznej przeznaczonej dla ścieków przemysłowych, której zasadniczym zadaniem jest kierowanie ścieków przed łapacz żwiru w ciągu ścieków komunalnych, istnieje - w stanach awaryjnych - możliwość gromadzenia stężonych partii ścieków przemysłowych w zbiornikach, z których mogą być stopniowo pompowane do układu technologicznego.

Ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków deszczowych służy do oczyszczenia relatywnie nisko stężonych wód opadowych w sytuacji, gdy natężenie wód deszczowych obniża stężenie materii organicznej w ściekach do poziomu, który uniemożliwia zastosowanie procesów biologicznych. Są one obecnie włączane do eksploatacji, gdy ilość ścieków dopływających przekracza 90.000 m3/d. Ciąg ten obejmuje dwa poziome osadniki z systemem odprowadzenia osadu.

Ciągi oczyszczalnia biologicznego:

Podstawowe (dla uzyskania wymaganego efektu technologicznego) są obiekty ciągów oczyszczania biologicznego. Składają się na nie obiekty dwóch ciągów, przedstawione na schemacie technologicznym.

- Tzw. „starszego" powstałego w latach 70-tych XX w, którego podstawowym obiektem oczyszczania biologicznego jest reaktor wielofazowy tzw. Bioreaktor l, (obiekt 09A,09B,09C) 
o przepływie tłokowym. Ten reaktor wykonany w jest postaci trzech labiryntowych komór napowietrzania. W tym ciągu oczyszczane są ścieki (poddane uprzedniemu mechanicznemu oczyszczaniu) w ilości do 30.000 m3/d. Napowietrzanie ścieków w ciągu odbywa się za pomocą rusztów perforowanych. Separacja osadu czynnego od oczyszczonych ścieków następuje w czterech osadnikach radialnych, o średnicy 19 m każdy. Oczyszczone ścieki z tej części odprowadzane są do stawów rybnych - zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,

- Tzw. „nowego" powstałego w ostatnich latach XX w - podstawowym obiektem technologicznym jest reaktor wielofazowy tzw. Bioreaktor II (obiekt 22A, 22B). Nominalna przepustowość tego obiektu wynosi 60 000 m3/d. Został on wykonany i jest eksploatowany 
w układzie zbliżonym do układu z zasilaniem stopniowym, jednak nie jest to typowy układ Step Feed, szczególnie ze względu na sposób zasilania. Napowietrzanie ścieków odbywa się za pomocą dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Separacja osadu czynnego od oczyszczonych ścieków następuje w czterech osadnikach radialnych o średnicy D=36 m i głębokości H=5 m, każdy. Podczas rozbudowy ciągu dobudowany został trzeci bioreaktor - obiekt 22C, który obecnie jest w trakcie rozruchu. Oczyszczone ścieki z tej części zgodnie z pozwoleniem odprowadzane są do rzeki Białej,

- Dla wspomagania ewentualnych niesprawności biologicznego nadmiarowego usuwania fosforu stosowane jest dawkowanie soli żelaza trójwartościowego jako środka strącającego 
(w postaci handlowej PIX).

Osady powstałe w procesach oczyszczania ścieków są osadami nadmiernymi biologicznymi, gdyż oczyszczalnia w Komorowicach nie jest wyposażona w osadniki wstępne. Osad nadmierny z ciągu technologicznego nr 1 jest kierowany do zagęszczaczy grawitacyjnych, podczas gdy osad nadmierny z ciągu technologicznego nr 2 kierowany jest do zbiornika magazynowego, a następnie do zagęszczaczy mechanicznych taśmowych. Pompy podają zagęszczone osady do wydzielonych komór fermentacyjnych, w których następuje stabilizacja osadu na drodze fermentacji mezofilowej. Odzyskiwany w tych urządzeniach gaz fermentacyjny o wysokiej zawartości metanu (tzw. biogaz) jest wykorzystywany w agregatach prądotwórczych oraz kotłach gazowych do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Ustabilizowany (przefermentowany) osad jest gromadzony w zbiorniku pośrednim, 
z którego podawany jest do dwóch wirówek. Odwodniony osad za pomocą przenośników spiralnych transportowany jest pod wiatę przeładunkową. Odcieki powstające w procesach przeróbki osadu (głównie: zagęszczania i wirowania) są zawracane ponownie do ciągu oczyszczania biologicznego.

Tabela 3-16 Bilans jakości i ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w Komorowicach

| Parametr | Jednostka | Stan pracy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okres bezdeszczowy | Okres deszczowy |
| Średni przepływ | m3/d | 68 293 | 108 913 |
|  | l/sek | 790 | 1 261 |
| Maksymalny godzinowy dopływ do oczyszczalni | m3/h | 4 269 | 6 807 |
|  | l/sek | 1 186 | 1 891 |
| Stężenia i ładunki zanieczyszczeń przyjęte do wymiarowania (dla każdego wskaźnika podano w górnym wierszu stężenie a w dolnym - ładunek) |  |  |  |
| BZT5 | mg O2/l | 176 | 143 |
|  | kg/d | 12 000 | 15 592 |
| ChZT | mg O2/l | 382 | 312 |
|  | kg/d | 26 095 | 33 935 |
| Zawiesina | mg/l | 120 | 98 |
|  | kg/d | 8 195 | 10 662 |
| Azot og. (Kjedahla) | mg N/l | 29,5 | 23,2 |
|  | kg/d | 2 013 | 2 522 |
| Azot amonowy | mg N-NH4/I | 15,8 | 12,6 |
|  | kg/d | 1 078 | 1 376 |
| Azot azotanowy | mg N-NO3/l | 0 | 0 |
|  | kg/d | 0 | 0 |
| Fosfor ogólny | mg P/l | 5,3 | 4,2 |
|  | kg/d | 359 | 459 |

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń wynoszą: BZT5 - 60 gO2/M-d, ChZT- 130,5 gO2/M-d, Zawiesiny ogólne- 41 g/M-d, azot ogólny -10,1 gN/M-d, fosfor ogólny -1,8 gP/M-d

Aktualnie na podstawie wyników pomiarów oraz wymagań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (decyzja Wojewody Śląskiego nr ŚR-IX-6811/16/03 z dnia 19.10.2003r.) można stwierdzić, że jakość ścieków wprowadzanych do wód rzeki Białej z oczyszczalni Komorowice jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami. Okresowo nie dotrzymane jest stężenie azotu ogólnego. W związku 
z realizowaną modernizacją i rozbudową oczyszczalni w Komorowicach oraz rozbudową sieci kanalizacyjnej, przewiduje się osiągnięcie stabilnego zgodnego z wymogami stężenia azotu (<10 mgNog/l) do końca 2008 r.

W poniższej tabeli zestawiono wyniki eksploatacyjne dla ścieków oczyszczonych i odprowadzanych do rzeki Białej w latach 2004-2006 (wartości średnie).

Tabela 3-17 Średnie wartości stężeń zanieczyszczeń odniesione do wartości wymaganych

| Parametr | Jednostka | Wartość średnia z roku 2004 | Wartość średnia z roku 2005 | Wartość średnia z roku 2006 | Wartość docelowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ChZT | mg O2/l | 33,7 | 35,9 | 29,0 | 125 |
| BZT5 | mg O2/l | 7,86 | 9,9 | 6,3 | 15 |
| Zawiesina ogólna | mg/l | 10,2 | 14,2 | 8,5 | 35 |
| Azot ogólny | mg N/l | 14,72 | 13,42 | 12,8 | 10 |
| Fosfor ogólny | mg P/l | 1,11 | 1,10 | 0,75 | 1,0 |

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168 poz. 1763 (Załącznik 1 do Rozporządzenia)) ustala, że dla oczyszczalni powyżej 100 000 RLM najwyżej dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 
w zakresie azotu ogólnego i fosforu ogólnego nie powinny przekraczać odpowiednio 10 mg N/l i 1 mg P/l.

Tabela 3-18 Docelowy bilans ścieków

| Zlewnia | Prognozowana ilość RLM |
| --- | --- |
| Bielsko-Biała (stan obecny) | 175 000 RLM |
| Lipnik (stan projektowany) | 5 400 RLM |
| Hałcnów (stan projektowany) | 2 700 RLM |
| Wilkowice i Bystra (stan projektowany) | 2 000 RLM |
| Buczkowice, Szczyrk i Rybarzowice (stan projektowany) | 11 800 RLM |
| Łącznie | 196 900 RLM |
| Łącznie po uwzględnieniu rozwoju gospodarczego: | 200 000 RLM |

Obecny ładunek, dopływający do oczyszczalni ścieków odpowiada 167000 mieszkańcom równoważnym. W okresie najbliższych lat (horyzont czasowy około 2015 r.) zasięg zlewni oczyszczalni ścieków „Komorowice" ulegnie zwiększeniu do około 190000 mieszkańców równoważnych. Dla tej perspektywy czasowej wykonano obliczenia sprawdzające procesu, pozwalające zoptymalizować wielkość obiektów oczyszczalni oraz parametry eksploatacyjne i koszty eksploatacji.

W wyniku obliczeń modelowych gwarantuje się, że przy Równoważnej Liczbie Mieszkańców nie większej niż 190000 każdy z obu ciągów („stary" i „nowy") zmodernizowanej oczyszczalni oraz odpływ z oczyszczalni spełniać będą wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych w temperaturze procesu (w bioreaktorach) wynoszącej 12°C.

### Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią i suszą

Ukształtowanie terenów miasta Szczyrk sprzyja powstawaniu, szczególnie w okresach obfitych opadów, zagrożenia powodziowego. Kształt terenu oraz warunki klimatyczne mają wielki wpływ na specyficzne warunki hydrologiczne w zlewni Żylicy, największego cieku na terenie Miasta. Prócz Żylicy, stanowiącej oś, wzdłuż której rozciąga się zabudowa miasta, zabudowa mieszkalno-wypoczynkowa rozbudowała się również w dolinach większych dopływów Żylicy: potoków Biła oraz Dunacie. W Szczyrku do koryta Żylicy dopływają wody z obszernych (szczególnie lewobrzeżnych) terenów przyrzecza oraz licznych dopływów. Do największych dopływów Żylicy w Szczyrku zaliczyć należy:

- prawobrzeżne: Malinów, Czyrna, Dunacie, Skaliste

- lewobrzeżne: Biła i Więzki.

Długość Żylicy w Mieście wynosi 9,5 km, średnia szerokość zlewni:3,5 km. Stan wód w zlewni Żylicy obecnie obserwowane są tylko na wodowskazie w Łodygowicach.

Studium hydrologiczne zlewni Żylicy z 1990 roku wykazało, że najwyższe odpływy jednostkowe występują w trzech zlewniach: odcinka źródłowego Żylicy, zlewni potoku Malinów oraz zlewni potoku Czyrna. Nadmierne opady na  terenie Miasta powodują:

- erozję dna potoków

- podmycie przyczółków mostów

- zarumoszenie przepustów pod drogami

- wymycie poboczy dróg lokalnych i drogi głównej

- zalanie budynków mieszkalnych/piwnic/

- zniszczenie indywidualnych ujęć wody, studni

- zakłócania w pracy stacji produkcji wody

Miejsca na terenie Szczyrku szczególnie zagrożone powodzią:

- Szczyrk - zagrożenie budynków usytuowanych w terenach depresyjnych wzdłuż ulicy Beskidzkiej od ul. Szkolnej do Szczytowej strona lewa i od ul. Sportowej do ul. Krokusów strona prawa

- Szczyrk ul. Wiślańska 14 - potok/zagrożony przepust pod drogą krajową, nitka gazowa, budynki

- Szczyrk ul. Myśliwska - zagrożenie na rzece Żylicy k/ posesji Myśliwska 17

- Szczyrk ul. Skośna - potok bez nazwy zagrożenie dla istniejących budynków w okolicy potoku

- Szczyrk ul. Kolorowa - przepust z potoku Więzikówka pod drogą wojewódzką 942

- Szczyrk ul. Beskidzka -potok Bienków

- Szczyrk ul. Uzdrowiskowa -potok Dunacie.

- Szczyrk ul. Zdrowia za ośrodkiem zdrowia

- Szczyrk przepust na styku Górskiej i Stromej

- Szczyrk przepust k/pętli autobusowej PKS

- Szczyrk ul. Salmopolska /Migdały/ przepust

- Szczyrk ul. Saneczkowa most - przepust pod drogą powiatową ul.Górska w rejonie Sp Nr. 3

- Brzegi posesji usytuowanych przy ul. Salmopolskiej

### Stan docelowy

### Identyfikacja potrzeb

#### Zaopatrzenie w wodę

Z analizy stanu istniejącego wynika, że gmina Szczyrk wyposażona jest w pełni w sieć wodociągową, co oznacza, że obecnie nie zakłada się inwestycji w zakresie budowy nowych rurociągów magistralnych i sieci rozdzielczych. Jednakże w ramach niniejszego Programu przewiduje się wykonanie działań zmierzających do wypełnienia Dyrektywy Nr 80/778/EWG Rady Unii Europejskiej 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia. Stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej nie jest zadowalający. W dużej części sieć wodociągowa wykonana jest z rurociągów stalowych (10,4 km), co ma wpływ na jakość dostarczonej do odbiorców wody do picia. 12,8 km sieci wykonanej z PE jest w dobrym stanie technicznym, a 17,1 km ze stali i żeliwa przewidziana jest do sukcesywnej wymiany. W związku z tym istotne znaczenie w rozwoju sieci będzie miała modernizacja i wymiana istniejących, zużytych, skorodowanych odcinków wodociągów.

#### Kanalizacja i oczyszczanie ścieków sanitarnych

Istniejąca sieć kanalizacyjna umożliwia odprowadzenie ścieków z terenów skanalizowanych, jednak potrzebna jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, celem objęcia całego terenu zurbanizowanego.

Planowana jest dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej Miasta Szczyrk, której realizacja zapewniłaby prawie 100% skanalizowanie Miasta.

Oprócz budowy odcinków nowej kanalizacji modernizacji wymagają pewne odcinki istniejącej sieci, według informacji AQUA S.A. długość sieci kanalizacji do wymiany wynosi:

- Żeliwo – 16 km

- PCV – 9,4 km

Pilnym zadaniem do wykonania jeszcze przed wybudowaniem kanalizacji sanitarnej jest inwentaryzacja studni indywidualnych na terenie Miasta pod kątem ich zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem. W związku z pełnym zwodociągowaniem Miasta większość z nich jest wyłączona z eksploatacji i często może znajdować się w złym stanie technicznym. W krańcowych przypadkach może się zdarzyć, że nieczynna studnia jest wykorzystywana jako szambo. W przypadkach zagrożenia dla czystości warstw wodonośnych z którymi studnie mają bezpośrednie połączenie, należy nakazać zasypanie studni lub właściwe jej zabezpieczenie.

Kanalizacja deszczowa:

Na terenie Gminy istnieje kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do cieków powierzchniowych. Brak jest jednak danych odnośnie stanu technicznego tej kanalizacji.

Docelowo zakłada się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, tak aby wszystkie ulice na terenach zurbanizowanych były w nią wyposażone. Proponuje się budowę kanalizacji deszczowej 
w systemie grawitacyjnym z odprowadzeniem ich do lokalnych cieków.

Przy odprowadzaniu ścieków deszczowych z terenów zanieczyszczonych (stacje benzynowe, parkingi, centrum miasta, drogi wojewódzkie i krajowe itp.) należy przewidywać wykonanie podczyszczalni wód deszczowych w celu usunięcia zawiesiny (do wartości 100 mg/l) i substancji ropopochodnych (do wartości 15 mg/l).

Oczyszczalnia ścieków w Komorowicach:

Cel rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Komorowicach na tle stanu istniejącego:

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Komorowicach, obecnie okresowo nie osiąga wymaganego stopnia usuwania związków azotu ze ścieków. Mając na względzie fakt, że w najbliższych latach podłączone zostaną do niej kolejne obszary skanalizowane oraz uwzględniając, że zarówno „Plan rozwoju lokalnego miasta Bielsko-Biała na lata 2005-2006", jak i „Strategia rozwoju Bielska-Białej do 2010" przewidują stopniowy przyrost liczby mieszkańców i użytkowników, konieczne było przygotowanie oczyszczalni ścieków do zwiększonego obciążenia hydraulicznego oraz obciążenia ładunkiem dopływających zanieczyszczeń.

Docelowym rezultatem kończonego obecnie remontu i rozbudowy oczyszczalni jest jak najszybsze doprowadzenie do trwałej poprawy efektywności technologicznej procesów usuwania związków biogennych (zarówno azotu, jaki fosforu). Modernizacja oczyszczalni ścieków „Komorowice" 
w Bielsku-Białej doprowadzi do uzyskiwania wymaganych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych zarówno w okresie bezpośrednio po uruchomieniu, jak też w całym okresie perspektywicznej eksploatacji. W ramach modernizacji nastąpiło uporządkowanie warunków technologicznych na poszczególnych istniejących i modernizowanych obiektach z obiektami nowo wybudowanymi. Taka integracja technologiczna gwarantuje sprawne działanie w szerokim, wymaganym zakresie zmienności przepływów i ładunków.

W technologii oczyszczalni zastosowano w reaktorach zasilanie stopniowe- układu kilku szeregowo umieszczonych komór o naprzemiennych warunkach beztlenowych i tlenowych. Patentowym rozwiązaniem tego urządzenia jest stopniowe wprowadzanie podzielonego strumienia ścieków surowych - w odpowiednich proporcjach - do poszczególnych komór, przy zachowaniu zasady recyrkulacji zewnętrznej jedynie do pierwszej komory. Takie rozwiązanie jest korzystne w odniesieniu do standardowego układu reaktora (tzn. komora beztlenowa - komora niedotleniona - komora napowietrzania oraz osadnik wtórny wraz z recyrkulacją), szczególnie w przypadkach, gdy podstawowym problemem w zakresie usuwania związków biogennych jest konieczność efektywnego usuwania azotu.

Do podstawowych zalet systemu zasilania stopniowego należą:

- zmniejszanie objętości czynnych reaktorów (w porównaniu z typowymi rozwiązaniami) przy nie zmienionej, dobowej jakości ścieków oczyszczonych,

- elastyczność eksploatacyjną (utrzymanie wymaganego efektu technologicznego w warunkach zmieniającego się ładunku ścieków dopływających), możliwość prawidłowej eksploatacji 
w warunkach chwilowego przeciążenia hydraulicznego przez odpowiednie sterowanie rozdziałem strumienia,

- niezawodne usuwanie związków biogennych, w szczególności efektywne usuwanie związków azotu,

- zmniejszenie jednostkowego zużycia tlenu i obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych.

Dla uproszczenia eksploatacji oczyszczalni po modernizacji, a także dla zmniejszenia ryzyka występowania błędu ludzkiego ostateczna wersja modernizacji zakłada, że na oczyszczalni będą eksploatowane tylko dwa, a nie - jak dotychczas - trzy typy reaktorów:

- w ciągu tzw. „starym" - 3 reaktory oparte na wzorcu przepływu zbliżonym do UCT, w którym będzie oczyszczane średnio ok. 15 tyś. m3/d ścieków w okresie bezdeszczowym i ok. 24 tyś. m3/d ścieków w okresie deszczowym,

- w ciągu tzw. „nowym" po rozbudowie pracować będą trzy jednakowe reaktory z zasilaniem stopniowym (2 zmodyfikowane istniejące i jeden nowo wybudowany) oparte na wzorcu przepływu Dynamie Step Feed, w którym będzie oczyszczone pozostałe ok. 53 tyś. m3/d ścieków w okresie bezdeszczowym i ok. 85 tyś. m3/d ścieków w okresie deszczowym.

Projektant w odniesieniu do stężenia azotu ogólnego gwarantuje, że przekroczenia dopuszczalnych wartości wystąpią wyłącznie dla temperatur niższych niż 12°C, a tzw. rezerwa technologiczna 
(w temperaturze powyżej 12°C) wyniesie nie mniej niż 10% (różnica między wartością uzyskiwaną 
a wymaganą). Efektywność procesów oczyszczania będzie kontrolowana poprzez system sterownia nowej generacji.

Specyficzną zaletą reaktorów Dynamie Step Feed jest oddzielenie komór anaerobowych 
i anoksycznych pierwszego i trzeciego stopnia oczyszczania, co zabezpiecza przed przedostawaniem się azotanów do strefy anaerobowej. To zabezpieczenie pozwala na zużywanie łatwo rozkładalnych związków węgla (głównie lotnych kwasów tłuszczowych) w fazie uwalniania fosforanów, co z kolei eliminuje konieczność generowania lotnych kwasów tłuszczowych np. z osadu lub dawkowania zewnętrznych źródeł węgla, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz obiektów i urządzeń poddanych przebudowie lub modernizacji na oczyszczalni ścieków Komorowice.

Tabela 3-19 Zestawienie obiektów oczyszczalni Komorowice

| Nr obiektu | Zakres zmian w trakcie/remontu i modernizacji | Nazwa obiektu / nazwa urządzenia | Liczba obiektów / liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ciąg mechaniczny ścieków komunalnych |  |
| 14 A,B | Modernizacja | Osadniki wód deszczowych | 2 |
| 44 | Modernizacja | Stacja zlewna ścieków dowożonych | 1/2 |
|  |  | Ciąg biologiczny nr l (tzw. „starszy") |  |
| 7 | Modernizacja | Pompownia ścieków i osadów P1 | 1/(4+2+1) |
| 09 (A, B, C) | Modernizacja | Bioreaktory nr l (A,B,C) | 3 |
| 12 | Modernizacja | Stacja dozowania PIX nr l | 1/6 |
|  |  | Ciąg biologiczny nr II (tzw. „nowy") |  |
| 19 | Modernizacja | Pompownia ścieków P4 | 1 |
| 22 (A, B) | Modernizacja | Bioreaktory nr II (A,B) | 2 |
| 22 C | NOWY OBIEKT | Bioreaktor nr II (C) | 1 |
| 22' | NOWY OBIEKT | Komora rozdziału ścieków | 1 |
| 13POB | NOWY OBIEKT | Stacja automatycznego poborcy prób i kontroli jakości ścieków oczyszczonych (azot amonowy, azot azotanowy, fosforany), „stary" ciąg | 1 kpl |
| 26POB | NOWY OBIEKT | Stacja automatycznego poborcy prób i kontroli jakości ścieków oczyszczonych (azot amonowy, azot azotanowy, fosforany), „nowy" ciąg | 1 kpl |
| 29 | Modernizacja | Stacja pomiarowa ścieków oczyszczonych (dodatkowo ChZT, mętność, azot amonowy, azot azotanowy) | 1 |
| 23' | NOWY OBIEKT | Pomieszczenie dmuchaw dla nowego bioreaktora | 1/1 |
| 10 | NOWY OBIEKT | Rozdzielnia elektryczna R9 w stacji dmuchaw nr 1 | 1 |
| 24 | Modernizacja | Rozdzielnica elektryczna nr 2 | 1 |
| Oznaczenia użyte w tabeli: NOWY OBIEKT - Obiekty nowo projektowane |  |  |  |

#### Ochrona przed powodzią i suszą

Należy rozpatrzeć konieczność opracowania programu ochrony przed powodzią i suszą, który obejmował będzie przede wszystkim:

- regulację rzek i potoków,

- budowę obiektów małej retencji

Najbardziej przydatne pod obiekty małej retencji są tereny trwałych użytków zielonych, łąki, obniżenia terenowe, które z uwagi na pokrywę roślinną względnie dobrze zniosą krótkotrwałe okresy zalewowe. Każda lokalizacja takiego obiektu powinna być poprzedzona osobnym studium lokalizacyjnym 
i badaniami.

### Kierunki działań

Poniższy rejestr obejmuje cele i kierunki działań krótko i długoterminowych wyznaczone do realizacji 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Cele te są zgodne z wojewódzkim i krajowym programem ochrony środowiska.

#### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| Kod celu długoterm. | Cele długoterminowe 2008-2015 | Kod celu krótkookresowego | Cele krótkookresowe 2008-2010 | Kod zadania | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W*1 | „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości | W1C1 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej | W1C1Z1 | Budowa oczyszczalni przydomowych (indywidualnych i grupowych) w tych miejscach, gdzie brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym, tj. na obszarach rozproszonej zabudowie mieszkaniowej | Mieszkańcy | W** |
|  |  |  |  | W1C1Z2 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | UM | W |
|  |  |  |  | W1C1Z3 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej | Zarządy Dróg | W |
|  |  | W1C2 | Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych | W1C2Z1 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Komorowice” | AQUA S.A. | W |
|  |  |  |  | W1C2Z2 | Rozpoznanie problemu starych studni indywidualnych – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem | UM | W |
|  |  |  |  | W1C2Z3 | Sukcesywne wymiana nieszczelnych odcinków kolektorów ściekowych | AQUA S.A. | L*** |
|  |  | W1C3 | Ograniczenie strat wody związanych z przesyłem i poprawa zaopatrzenia ludności w wodę | W1C3Z1 | Wymiana odcinków rurociągów stalowych i żeliwnych | AQUA S.A. | W |
|  |  |  |  | W1C3Z2 | Ochrona ujęć wody pitnej oraz studni, wraz z wydzielonymi i odpowiednio oznakowanymi strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej | UM | W |
|  |  |  |  | W1C3Z3 | Modernizacja i rozbudowa istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody z rzeki Żylicy | UM | L |
|  |  |  |  | W1C3Z4 | Remont istniejącego wstępnego zbiornika wody, a docelowo budowa w dolinie Żylicy, nowego wstępnego zbiornika retencyjnego wody o poj. ok. 300 tys. m3 | UM |  |
|  |  | W1C4 | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | W1C4Z1 | Propagowanie dobrych praktyk rolniczych | UM | W |
|  |  |  |  | W1C4Z2 | Rozpoznanie problemu oczyszczania wód deszczowych z terenów o dużym natężeniu ruchu drogowego | UM | W |
| W2 | Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi | W2C1 | Ochrona przeciwpowodziowa | W2C1Z1 | Opracowaniu Programu ochrony przed powodzią na obszarze zlewni rzeki Żylicy | UM | W |
|  |  | W2C2 | Opracowanie planów ochrony przeciwpowidziowej | W2C2Z1 | Budowa „suchych zbiorników przeciwpowodziowych” na potokach Biła, Czyrna i Malinów (wraz z systemem ostrzegania władz miasta w przypadku wystąpienia ostrzegawczych stanów wód) które mogą służyć również jako lokalne ujęcia wody, awaryjne źródła wody dla miasta oraz zapory przeciwrumowiskowe. | UM | W |

- OBJAŚNIENIE SKRUTÓW: - *) Ochrona zasobów wodnych **) Znaczenie wojewódzkie ***) Znaczenie lokalne UM – Urząd Miejski

## Aktualny stan prawa polskiego

W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej regulują ustawy oraz rozporządzenia. Poniżej przedstawiono ważniejsze ustawy oraz ważniejsze rozporządzenia.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2839)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 260, poz. 2176, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479)

Polskie prawo w dalszym ciągu jest w trakcie dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej, 
w związku z tym należy oczekiwać wejścia w życie kolejnych nowych rozporządzeń związanych 
z gospodarką wodno-ściekową.

## Aktualny stan prawa wspólnotowego

Polityka ochrony wód przed zanieczyszczeniem (cele i zadania) określona jest w dyrektywie ramowej Unii Europejskiej.

W dalszym ukierunkowaniu strategii ochrony krajowych zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, w tym strategii oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych, dużą rolę odgrywać będzie, przyjęta, dyrektywa ramowa ustanawiająca podstawę polityki wodnej Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

Wprowadzając zintegrowane zarządzanie jakością wody dyrektywa ramowa ustala zależności między różnymi dyrektywami i stanowi niewątpliwy postęp w tym, że eliminuje szereg niekonsekwencji występujących między nimi.

Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawarte są w następujących dyrektywach:

- Dyrektywa Rady 2000/60/EC - Ramowa Dyrektywa Wodna

- Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą Rady 79/869/EWG i 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach,

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia powodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycząca metod badań i częstotliwości analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakości wód wymaganych dla hodowli skorupiaków 
i mięczaków (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 82/176/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych (zmieniona dyrektywą Rady 91/692 EWG)

- Dyrektywa Rady 83/513/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG)

- Dyrektywa Rady 84/156/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG)

- Dyrektywa Rady 84/491/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów sześciochlorocykloheksanu (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG)

- Dyrektywa Rady 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych niebezpiecznych substancji objętych wykazem I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (zmieniona dyrektywą Rady 88/347/EWG, 90/415/EWG i 91/692/EWG)

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych,

- Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycząca formularzy dla prezentowania narodowych programów przewidzianych w Art.17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

- Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia (IPPC)

- Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy dla polityki 
i działań Wspólnoty w dziedzinie gospodarki wodnej (zmieniona decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2455/2001/WE).

Pozostałe obszary związane z gospodarką wodno-ściekową nie ujęte w powyższych dyrektywach, państwa członkowskie normują na poziomie krajowym.

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA WŁASNE* GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 2008 | 2015 | UM | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | W zależności od planów inwestyc. 6000 | x | x | x | x |
| 2 | Rozpoznanie problemu starych studni indywidualnych – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem | 2008 | 2011 | UM (ewidencja), Właściciele studni (zabezpieczenie przed zanieczyszcz.) | Poprawa jakości wód podziemnych | 30 |  |  |  | x |
| 3 | Ochrona ujęć wody pitnej oraz studni, wraz z wydzielonymi i odpowiednio oznakowanymi strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej | 2008 | 2015 | UM | Zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości | 120 |  |  | x | x |
| 4 | Modernizacja i rozbudowa istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody z rzeki Żylicy | 2010 | 2015 | UM | Zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości | 8500 | x | x | x | x |
| 5 | Remont istniejącego wstępnego zbiornika wody, a docelowo budowa w dolinie Żylicy, nowego wstępnego zbiornika retencyjnego wody o poj. ok. 300 tys. m3 | 2008 | 2015 | UM | Zabezpieczenie przed powodzią | 3000 | x | x | x | x |
| 6 | Propagowanie dobrych praktyk rolniczych | 2008 | 2015 | UM | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych | 5 |  |  |  | x |
| 7 | Opracowaniu Programu ochrony przed powodzią na obszarze zlewni rzeki Żylicy | 2008 | 2009 | UM | Zabezpieczenie przed powodzią | 15 |  |  |  | x |
| 8 | Budowa „suchych zbiorników przeciwpowodziowych” na potokach Biła, Czyrna i Malinów (wraz z systemem ostrzegania władz miasta w przypadku wystąpienia ostrzegawczych stanów wód) które mogą służyć również jako lokalne ujęcia wody, awaryjne źródła wody dla miasta oraz zapory przeciwrumowiskowe. | 2010 | 2015 | UM | Zabezpieczenie przed powodzią | 6000 | x | x | x | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 23 670 |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE** GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa oczyszczalni przydomowych (indywidualnych i grupowych) w tych miejscach, gdzie brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym, tj. na obszarach rozproszonej zabudowie mieszkaniowej | 2008 | 2015 | Mieszkańcy | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 500 |  |  |  | x |
|  | Rozbudowa kanalizacji deszczowej | 2008 | 2011 | Zarządy Dróg | Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych | W zależności od planów inwestyc. 2000 |  |  |  | x |
| 2 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Komorowice” | 2008 | 2011 | AQUA S.A. | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 3000 | x | x | x | x |
|  | Sukcesywne wymiana nieszczelnych odcinków kolektorów ściekowych | 2008 | 2015 | AQUA S.A. | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 100 | x | x | x | x |
| 3 | Wymiana odcinków wodociągów z rur stalowych i żeliwnych | 2008 | 2015 | AQUA S.A. | Poprawa jakości wody, zmniejszenie strat wody | 100 | x | x | x | x |
| 4 | Rozpoznanie problemu oczyszczania wód deszczowych z terenów o dużym natężeniu ruchu drogowego | 2008 | 2011 | Zarządy Dróg | Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych | 30 |  |  |  | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 5 730 |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego

## Wnioski

- Z prognozy demograficznej wynika, że w perspektywie roku 2015 nie przewiduje się znacznego zwiększenia terenów zarówno pod budownictwo mieszkaniowe jak i infrastrukturę społeczną.

- Zdecydowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być uzyskana dzięki rozbudowie systemów kanalizacyjnych, szczególnie na terenach o dużej intensywności zabudowy.

- W przypadkach indywidualnych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, należy przewidzieć budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub innego sprawnego systemu unieszkodliwiania ścieków.

- Przed podjęciem działań inwestycyjnych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpowodziowych należy dokonać szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej w celu wyboru rozwiązań optymalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia terenów pod tzw. „małą retencję”.

- Racjonalne nawożenie gruntów rolnych i właściwe stosowanie środków ochrony roślin winno przyczynić się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł powierzchniowych.

- Szczegółowego rozpoznania i podjęcia działań wymaga problem dotyczący oczyszczania wód deszczowych na terenie Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych 
o dużym natężeniu ruchu.

# Gospodarka odpadami

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami zawarte są w opracowaniu p.t. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Szczyrk”, stanowiącym osobny dokument, będący jednak integralną częścią niniejszego Programu ochrony środowiska dla gminy Szczyrk.

# Ochrona powietrza z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii

## Stan wyjściowy

Zgodnie z definicją przedstawioną w Ustawie Prawo ochrony środowiska art.85 ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach

- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Szczególne znaczenie konieczności ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami wynika z faktu, że zanieczyszczenia powietrza oddziałują bezpośrednio na zdrowie człowieka, organizmy żywe, roślinność, wody, gleby a także zabytki i budowle. Dodatkowo są to zanieczyszczenia, które łatwo przenoszą się nawet na duże odległości, oddziaływają na zmiany klimatu i wywołują niekorzystne procesy w ochronnej warstwie ozonowej.

### Charakterystyka zanieczyszczeń

Istnieją dwie grupy zanieczyszczeń powietrza, należą do nich zanieczyszczenia substancjami pyłowymi i zanieczyszczenia substancjami gazowymi.

Podstawową masę zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla powstający w trakcie wszelkiego typu procesów spalania paliw.

Jako taki nie jest gazem toksycznym, jednakże wzrost jego zawartości w powietrzu odpowiada w ok. 55% efektu cieplarnianego.

Dwutlenek siarki emitowany w wyniku spalania paliw zawierających siarkę – spalania węgla kamiennego i brunatnego głównie w procesach energetycznych.

Jest związkiem bardzo szkodliwym dla wszystkich organizmów żywych. W wyniku jego działania następuje pogorszenie gospodarki wodnej roślin, uszkodzenie tkanek, osłabienie fotosyntezy 
i w konsekwencji osłabienie lub wręcz zahamowanie przyrostu. W skrajnych przypadkach dochodzi do zamierania roślin.

Dwutlenek siarki działa toksycznie na organizm ludzki. Drażni narządy krwiotwórcze – szpik kostny 
i śledzionę oraz powoduje zaburzenia w przemianie węglowodanów. Zatrucia przewlekłe małymi dawkami objawiają się bólem głowy, bezsennością, uszkodzeniem błon śluzowych oraz w niektórych przypadkach nieżytem oskrzeli.

W powietrzu SO2 ulega dalszemu utlenianiu do SO3, który reagując z wodą daje kwas siarkowy będący bezpośrednią przyczyną kwaśnych deszczów. Zmniejszenie emisji SO2 uzyskuje się przez zmniejszenie zużycia paliw, nowe techniki spalania, odsiarczanie paliw lub odsiarczanie spalin.

Tlenki azotu są substancjami powstającymi przede wszystkim w procesach spalania w wysokich temperaturach, tj w:

- procesach energetycznego spalania paliw,

- procesie koksowania węgla,

- silnikach spalinowych pojazdów mechanicznych

NO2 działa drażniąco na błony śluzowe, oczy, płuca i powoduje nieodwracalne zmiany w systemie sercowo – naczyniowym oraz wywołuje patologiczne stany niepokoju. Tlenki azotu, po utlenieniu 
w obecności pary wodnej, mają również udział w tworzeniu kwaśnych deszczy i ich niszczącym działaniu.

Jest jednym z głównych zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Gdy stężenie zanieczyszczeń jest wysokie, przy słonecznej pogodzie dochodzi pod wpływem energii światła słonecznego do złożonych przemian chemicznych i powstawania związków azotu z węglowodorami. W połączeniu z gazowymi węglowodorami tworzą w określonych warunkach atmosferycznych zjawisko smogu.

Tlenek węgla powstaje w wyniku procesu niezupełnego spalania węgla, głównie w niskosprawnych kotłach i paleniskach węglowych. Jego źródłem są również spaliny samochodowe. Jest gazem toksycznym, ale jego istotne oddziaływanie jest lokalne. W przyrodzie nie odgrywa większej roli, gdyż szybko utlenia się do dwutlenku węgla.

Pyły to stałe zanieczyszczenia powietrza stanowiące resztki niedokładnie spalanego paliwa, najdrobniejsze ziarna popiołu. Pyły emitowane są przez zakłady metalurgiczne, motoryzację, inne instalacje przemysłowe. Znajdują się w spalinach silników, powstają przy ścieraniu się opon samochodowych i ze ścieranych nimi powierzchni dróg. Pyły stanowią często źródło pierwiastków śladowych, które w różnym stopniu stanowią zagrożenie dla środowiska. Pierwiastkami o bardzo wysokim stopniu zagrożenia są: ołów, kobalt, miedź, rtęć, cynk, cyna i chrom.

Pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy. W zależności od stopnia rozdrobnienia oddziaływują na cały organizm – oczy, drogi oddechowe i płuca oraz skórę. Działanie ich może być:

- alergizujące – głównie od pyłów pochodzenia organicznego,

- drażniące – od pyłów pochodzących z nierozpuszczalnych ciał stałych,

- toksyczne – od związków pochodzących z syntezy chemicznej, rozpuszczalnych w płynach ustrojowych organizmu,

- radioaktywne

Węglowodory wytwarzane są w trakcie procesów przetwarzania ropy naftowej, przetwarzania 
i spalania węgla. Należą do nich wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowiące grupę związków silnie toksycznych, posiadających właściwości kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy pierścienie benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znany wśród nich jest benzo ()piren, którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach indywidualnych. Stwierdza się dużą sezonową zmienność imisji benzo ()pirenu.

Metan emitowany na powierzchni ziemi jest jednym z głównych składników biogazu. Jest gazem łatwopalnym, przy zawartości w granicach 5 - 15 % obj. w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Powyżej górnej granicy mieszanina metanu z powietrzem pali się, jeżeli zostanie zapalona, lecz bez niebezpieczeństwa eksplozji. Rozpuszczalność metanu w wodzie wynosi 60 mg/l. Metan jest gazem nietoksycznym, lecz może wypierać tlen z otoczenia gleby stwarzając ryzyko zaduszania.

Wytwarzany jest między innymi w procesie przemian substancji organicznych w wysypiskach śmieci. Zazwyczaj gaz wysypiskowy zawiera 40 - 60 % obj. metanu i 60 - 40 % obj. dwutlenku węgla.

Emisja metanu odpowiada za około 20% efektu cieplarnianego

Żadne z zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w powietrzu dalszym przemianom. W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów poszczególnych składników.

Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza, prędkość wiatru.

Oprócz szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi emisje zanieczyszczeń powodują straty gospodarcze.

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich obowiązywania, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji określono 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.nr 47, poz. 281).

Zróżnicowane są dopuszczalne poziomy stężeń dla:

- obszarów parków narodowych,

- obszarów ochrony uzdrowiskowej.

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie Szczyrk jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych są procesy spalania paliw dla potrzeb technologicznych oraz grzewczych. Przyczynami tego są przede wszystkim przestarzałe urządzenia wytwórcze, nisko sprawne instalacje ochrony środowiska, jak też spalanie niskiej jakości paliw.

Praktycznie wszystkie składniki spalin, z wyjątkiem pary wodnej są zanieczyszczeniami powietrza. Część z nich należy do składników mniej toksycznych, choć wywołujących dalekosiężne – skutki klimatyczne, ale pozostała większość to bardzo szkodliwe związki bezpośrednio zagrażające człowiekowi, zwierzętom i roślinności.

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla 
i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego w postaci sadzy. Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i benzo()piren, który uznawany jest za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych, co przy występujących stężeniach stwarza istotne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców. Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.

Ze źródeł emisji poza przemysłowych coraz istotniejszą rolę odgrywają źródła emisji niskiej związanej z eksploatacją w okresie zimowym niskosprawnych palenisk węglowych z kotłowni wbudowanych 
w domach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Paliwa stałe są i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii, wobec czego szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesie ich spalania, a więc na kierunki modernizacji samych źródeł ciepła, substytucję paliw, wprowadzenie nowych technik i technologii spalania, a także sprawdzone metody oczyszczania spalin i utylizacji odpadów paleniskowych.

Aktualny stan jakości powietrza (tło) określany jest jako stężenie uśrednione dla roku, dla tych substancji, dla których w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu... (Dz.U. Nr 87 z dnia 27.06.2002. poz. 796) wyznaczone są dopuszczalne poziomy stężeń w powietrzu.

Na terenie miejscowości Szczyrk zlokalizowano punkt monitoringowy do pomiaru zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego metodą pasywną, należący do WIOŚ Katowice Delegatura w Bielsku-Białej. Średnie średnioroczne stężenia zanieczyszczeń za rok 2007 na podstawie pomiarów wykonanych w tym punkcie wynoszą:

- dwutlenek siarki (oznaczenie numeryczne -7446-09-5) - stężenie średnioroczne 14,7 µg/m3

- dwutlenek azotu (oznaczenie numeryczne-10102-44-0)-stężenie średnioroczne 13,2 µg/m3

Dla pozostałych substancji, dla których brak jest średniorocznych stężeń wynikających z pomiarów, tło ustala się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 12)).

Informacja na temat wszystkich substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy stężeń 
w powietrzu zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu...

Średnie średnioroczne stężenie w/w zanieczyszczeń za rok 2006 wynosiły odpowiednio:

- dwutlenek siarki (oznaczenie numeryczne -7446-09-5) - stężenie średnioroczne 16,5 µg/m3

- dwutlenek azotu (oznaczenie numeryczne-10102-44-0)-stężenie średnioroczne 10,5 µg/m3

za rok 2005:

dwutlenek siarki (oznaczenie numeryczne -7446-09-5) - stężenie średnioroczne 13,1 µg/m3

3

dwutlenek azotu (oznaczenie numeryczne-10102-44-0)-stężenie średnioroczne 11,6 µg/m3

za rok 2004:

dwutlenek siarki (oznaczenie numeryczne -7446-09-5) - stężenie średnioroczne 9,2 µg/m3

dwutlenek azotu (oznaczenie numeryczne-10102-44-0)-stężenie średnioroczne 16,3 µg/m3

#### Niska emisja

Uciążliwym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych stanowiąca źródło niskiej emisji.

Podstawowym nośnikiem energii cieplnej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, nie podłączonej do systemów ciepłowniczych jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny i koks, przy czym część mieszkańców ze względów ekonomicznych korzysta z niskiej jakości asortymentów węgla, 
w tym mułów węglowych.

### Potencjalne wykorzystanie energii odnawialnej

W celu obniżenia zanieczyszczeń powietrza rejonu Gminy Szczyrk, należy przeanalizować możliwość wykorzystania źródeł energii tzw. energii odnawialnej, która jest jednym z elementów efektywnego gospodarowania ciepłem, szczególnie w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Zgodnie z zapisem w „Prawie energetycznym” – odnawialne źródło energii jest to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania skumulowaną energię słoneczną w rozmaitych postaciach słonecznych. Cechą charakterystyczną źródeł odnawialnych jest ich lokalny charakter. Planowanie energetyczne, skłaniając do identyfikacji i oceny lokalnych zasobów energetycznych, stwarza szansę do ich wykorzystania i efektywnego zagospodarowania. Dlatego decyzje o realizacji takich zamierzeń mogą być podjęte jedynie na szczeblu lokalnym.

Poniżej przedstawiona została tematyka sposobów wykorzystania tych źródeł.

W przypadku warunków geograficznych Gminy Szczyrk można wziąć pod uwagę ewentualne wykorzystanie:

- bezpośredniej energii promieniowania słonecznego,

- energii biomasy,

- energii wiatru,

- energii geotermalnej.

#### Bezpośrednia energia promieniowania słonecznego

Na 1 m2 powierzchni umieszczonej prostopadle do kierunku promieni słonecznych przed atmosferą Ziemi pada średnio strumień energii około 1,35 kW. Praktyczną możliwość wykorzystania energii słonecznej ograniczają warunki klimatyczne, posiada ona jednak niepodważalną zaletę zupełnego braku szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Nasłonecznienie różnych regionów Polski jest zbliżone, średnio gęstość energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi na terenie naszego kraju wynosi ok. 1000 kWh/m2.rok.

Średnio w ciągu roku mamy ok. 1500 godzin słonecznych.

Struktura promieniowania słonecznego w Polsce charakteryzuje się znacznym udziałem promieniowana rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym. Średni roczny udział promieniowania rozproszonego wynosi ok. 54%.

Taka struktura promieniowania wyklucza stosowanie urządzeń do konwersji ciepła w systemie wysokotemperaturowym, wykorzystujących jedynie promieniowanie bezpośrednie poprzez skupienie wiązki tego promieniowania (elektrownie słoneczne, huty, itp.).

Dlatego w warunkach polskich mogą mieć miejsce następujące sposoby bezpośredniego wykorzystania i przetwarzania energii słonecznej:

- konwersja cieplna, niskotemperaturowa, w tym:

  - aktywna konwersja niskotemperaturowa

  - pasywna konwersja niskotemperaturowa

- konwersja fotowoltaniczna – systemy z ogniwami fotowoltanicznymi.

Aktywna konwersja niskotemperaturowa promieniowania słonecznego na ciepło realizowane jest za pośrednictwem kolektorów słonecznych. Ze względu na fakt, iż w Polsce ok. 80% całkowitej rocznej sumy promieniowania słonecznego przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca września) dlatego typowe systemy aktywne z kolektorami nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w sposób wydajny w okresie zimowym.

Energia ta może być jednak wykorzystana w wielu gałęziach gospodarki, do podstawowych zastosowań należą:

- podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w obiektach działających sezonowo w okresie wiosny, lata i wczesnej jesieni (domy letniskowe, ośrodki rekreacyjne, ośrodki sportowe) oraz 
w systemach całorocznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

- podgrzewanie wody w otwartych i krytych basenach, stawach hodowlanych,

- podgrzewanie wody do celów rolniczych i produkcyjnych (podlewanie roślin, pojenie i mycie zwierząt, przygotowanie karmy, podgrzewanie gruntu pod uprawy w szklarni, itp.)

- podgrzewanie powietrza dla celów suszarnictwa, do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich, szklarni i tunelów foliowych, itp.

Stosowanie aktywnych systemów słonecznych do ogrzewania pomieszczeń w budownictwie może mieć miejsce tylko przy zapewnieniu sezonowego magazynowania energii i skojarzeniu instalacji słonecznej z innymi urządzeniami wspomagającymi, np. z pomocą ciepła.

Pasywna konwersja niskotemperaturowa promieniowania słonecznego na ciepło dla ogrzewania budynków realizowane jest przez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań architektonicznych 
w budownictwie, związanych ze stosowaniem biernych systemów słonecznych.

Rozwiązania pasywne pozwalają wykorzystać strukturę budynku do pochłaniania, magazynowania oraz rozprowadzania pozyskania energii promieniowania słonecznego.

Konwersja fotowoltaiczna polega na bezpośredniej przemianie promieniowania słonecznego na energię elektryczną za pomocą specjalnych ogniw obecnie zwanych ogniwami słonecznymi. Ogniwa te łączone są w baterie, tzw. moduły dla uzyskania prądu elektrycznego o wymaganej mocy i napięciu. Stanowi to niewątpliwie zaletę, gdyż umożliwia instalowanie źródła energii elektrycznej w pobliżu końcowego jej odbiorcy.

Podstawowym problemem tej technologii wytwarzania energii są wysokie koszty produkcji ogniw. Zakładając rozwój technologii przewiduje się obniżenie tych kosztów około 2010 roku i wtedy dopiero nastąpi wykorzystywanie baterii fotowoltaicznych i zostanie rozwiązany problem taniego magazynowania oraz odbioru energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę:

- geograficzne położenie,

- obecną sytuację ekonomiczno-gospodarczą Gminy Szczyrk oraz jej mieszkańców można stwierdzić, że wykorzystanie tej formy energii w perspektywie najbliższych 20-tu lat może mieć jedynie charakter marginalny, jako np. uzupełnienie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym.

#### Energia biomasy

Biomasa to wszelkiego rodzaju substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
w tym przetworzone przez człowieka. W kategoriach energetycznych biomasa jest magazynem skumulowanej w procesie fotosyntezy energii słonecznej. Pod względem zasobności biomasa nie jest źródłem niewyczerpalnym, jednak całkowicie odnawialnym.

Biomasę można podzielić na dwie grupy:

- energetyczne surowce pierwotne,

- energetyczne surowce przetworzone.

Do grupy energetycznych surowców pierwotnych zaliczyć można:

- odpady powstające przy produkcji i przetwarzaniu produktów roślinnych (odpady drewna, trzcina, słomy zbóż, rzepaku, kukurydzy, itp.),

- odpady komunalne i odchody zwierzęce z ferm hodowlanych,

- drewno z szybko rosnących roślin hodowlanych w celach energetycznych na specjalnych plantacjach.

Do grupy energetycznych surowców przetworzonych zalicza się biogaz, bioetanol, spirytus, itp. Najtańszym i najprostszym, ale jednocześnie mało efektywnym sposobem energetycznego wykorzystania biomasy jest jej bezpośrednie spalanie. Należy w tym miejscu podkreślić, iż 
z ekologicznego punktu widzenia – wielką zaletą biomasy w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi jest zerowa emisja dwutlenku węgla, który emitowany do atmosfery w procesie spalania jest potem pochłaniany w kolejnym cyklu fotosyntezy. Również zawartość związków siarki w biomasie jest nieporównywalnie mniejsza niż w innych paliwach a szczególnie w węglu.

Do innych sposobów energetycznego wykorzystania biomasy (oprócz bezpośredniego jej spalenia 
i fermentacyjnego odzysku biogazu) należy:

- produkcja paliw płynnych,

- zgazowanie (niezupełne spalanie),

- piroliza (rozkład termiczny).

Biomasa może być źródłem paliw płynnych. Z roślin oleistych (słonecznik, rzepak, soja, orzeszki ziemne) można uzyskiwać olej napędowy, ze zbioru ziemniaków, buraków cukrowych można produkować alkohol. Olej roślinny zmieszany z alkoholem daje obok gliceryny – ester metylowy, który może być stosowany jako paliwo w silnikach Diesla.

Zgazowanie polegające na przetwarzaniu biomasy na gaz palny jest metodą coraz szerzej stosowaną do produkcji energii elektrycznej.

Przetwarzanie biomasy metodą pirolizy ma tę zaletę, że jej główny produkt, olej pirolityczny można magazynować i transportować.

O ile technologie bezpośredniego spalania biomasy i odzysku biogazu są już dość dobrze rozwinięte 
i ogólnie dostępne, o tyle technologie zgazowania i pirolizy są jeszcze na etapie rozwijania.

#### Energia wiatru

Energia wiatru jest przekształconą formą energii słonecznej. Wiatr wywołany jest przez różnice 
w nagrzewaniu lądu i mórz, biegunów i równika, czyli przez różnicę ciśnień między różnymi strefami cieplnymi. Ocenia się, że około 1-2% energii słonecznej dochodzącej do Ziemi ulega przemianie na energię kinetyczną wiatru, z czego 25% przypada na stumetrową grubość warstwy powietrza atmosferycznego bezpośrednio otaczającego Ziemię.

Wykorzystanie energii wiatru za pomocą wiatraków energetycznych posiada aspekt przede wszystkim ekologiczny.

Elektrownie wiatrowe o większych mocach charakteryzują się dużymi wymiarami i znacznymi nakładami inwestycyjnymi.

Polska jest krajem o niezbyt dobrych warunkach dla rozwoju energetyki wiatrowej.

Najlepszymi terenami dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce jest obszar nadbrzeżny Bałtyku. Ze względu na brak informacji o wietrze z terenu Gminy Szczyrk, ocena stopnia wykorzystania tej energii jest obecnie niemożliwa.

#### Energia geotermalna

Energetyka geotermalna wykorzystuje energię zawartą w gorących wodach cyrkulacyjnych 
w przepuszczalnych warstwach skorupy ziemskiej poniżej 1000 m. Wody geotermalne zawierają rozpuszczone składniki mineralne: NaCl, KCl, CaCl2, SiO2 oraz gazy (najczęściej CO2 i N2).

Sposób wykorzystania zasobów geotermalnych zależy od temperatury czynnika grzejnego. Przyjmuje się, że przy temperaturach geopłynu powyżej 120-150oC opłaca się wykorzystać go do produkcji energii elektrycznej. Przy niższych temperaturach źródła, opłacalne jest wykorzystywanie go do celów ciepłowniczych, klimatyzacyjnych, wytwarzania ciepłej wody użytkowej, balneologicznych 
i rekreacyjnych. W przypadku, gdy osiedla mieszkalne zlokalizowane są bezpośrednio nad zasobami geotermalnymi, najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest ogrzewanie scentralizowane.

W Gminie Ustroń według posiadanych informacji podjęto prace nad oceną możliwości wykorzystania wód geotermalnych, co wymaga wykonania oddzielnych badań i opracowań dotyczących rozległości zasobów oraz parametrów fizyko-chemicznych.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo – również w gminie Szczyrk celowym byłoby zainicjowanie podobnych działań.

## Stan docelowy

### Identyfikacja potrzeb

Raport o stanie środowiska prowadzony przez WIOŚ stwierdza brak przekroczeń dopuszczalnych wartości co zalicza ten obszar do stref klasy A (w ramach kryterium ochrony zdrowia jak i ochrony roślin). W strefach tych samorządy zobligowane są jedynie do utrzymania poziomu zanieczyszczeń na obecnym poziomie lub lepszym. Oznacza to, iż gmina Szczyrk nie jest zobowiązana do opracowania Programu Ochrony Powietrza.

Zgodnie z powyższą treścią gmina Szczyrk nie jest ustawowo zobligowana do działań związanych 
z poprawą powietrza atmosferycznego. Mając na uwadze poziom emisji zanieczyszczeń wykazany 
w tym rozdziale oraz drastyczny jego wzrost w okresie zimowym należy podjąć działania zmierzające do poprawy tego stanu.

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń jest zabudowa rozproszona. W 2006 r. Gmina Szczyrk wykonała, na zlecenie Urzędu Miejskiego, Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Program ten wykazał, iż należy uruchomić Program Ograniczenia Niskiej Emisji właśnie dla tego segmentu struktury mieszkaniowej.

Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację Gminy jakość powietrza jest jednym z głównych elementów polityki środowiskowej i gospodarczej nakierowanej na turystyczne walory tego obszaru. Zaleca się dążenie do zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Dla tego miejsca doskonale nadają się kolektory słoneczne i wykorzystanie ich do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej. Jej zapotrzebowanie (szczególnie w pensjonatach i w prywatnych kwaterach) jest na tyle duże, że oprócz efektów ekologicznych można również uzyskać znaczące efekty finansowe.

Dla skutecznej realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk niezwykle istotne znaczenie ma grupa budynków jednorodzinnych. Główną tego przyczyną jest stosowanie przez mieszkańców kotłów wyeksploatowanych, które nie spełniają obecnych norm emisji. Bardzo duże znaczenie ma również ich ilość, co w okresach grzewczych jest przyczyną powstawania znacznej ilości zanieczyszczeń.

Analizę techniczno - ekonomiczną stanu istniejącego przeprowadzono opierając się na wynikach ankietyzacji obszaru Gminy. Jako podstawowy parametr obserwacji oraz podziału zastosowano wielkość powierzchni ogrzewalnych. Obszar obserwacji podzielono na następujące wielkości:

- obiekty o powierzchni ogrzewalnej do 100 m2,

- obiekty o wielkości od 100 do 150 m2 powierzchni ogrzewalnej,

- obiekty o wielkości od 150 do 200 m2 powierzchni ogrzewalnej,

- obiekty o wielkości od 200 do 250 m2 powierzchni ogrzewalnej,

- obiekty o wielkości od 250 do 300 m2 powierzchni ogrzewalnej

- obiekty powyżej 300 m2 powierzchni ogrzewalnej.

Wielkość budynków pod kątem powierzchni wg przedstawionego kryterium jest bardzo jednorodna. Lekką przewagę mają budynki o powierzchni od 150 - 250 jak również budynki o powierzchni ponad 300 m2. Wynika to ze specyfiki regionu. Dużo obiektów nastawionych jest na przyjmowanie turystów zarówno w okresach letnich jak i w zimowych.

Ogólna analiza struktury wiekowej, pozwoliła stwierdzić, że niespełna 68% obiektów mających lokalizację w obszarze gminy ma 25 i więcej lat. Warto dodać, iż prawie 14% to obiekty wybudowane do roku 1950. Struktura wiekowa obiektów posiada jedno ekstremum, które przypada na okres 1970-1980.

Struktura wiekowa obiektów związana jest okresami, w których wykorzystywane były różne metody wznoszenia budynków. Zarówno sama konstrukcja jak i materiały istotnie wpływały na zapotrzebowanie na ciepło budynku. Z ankiet wynika, iż w większości domy budowane były z cegły (52%). Dość duży udział ma również pustak żużlowy (24%). Charakterystyczne dla tego regionu jest również wykorzystanie drewna jako materiału budulcowego.

Opierając się na wynikach ankiety, można stwierdzić, że 75% produkowanej energii do celów grzewczych wytwarzana jest w kotłach na węgiel kamienny. Poszerzając ten udział o miał i drewno (czyli ogólnie paliwa stale) wielkość ta dochodzi do 90%. Drugim, popularnym paliwem jest gaz ziemny i stanowi niecałe 10%.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest lokalizacja analizowanej Gminy na Górnym Śląsku. Ten obraz ma istotne znaczenie dla oceny ekologicznego wpływu obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Analiza ankiet wykazała również obraz charakteryzujący strukturę wiekową obecnie stosowanych kotłów grzewczych. Większość kotów, bo ponad 59% zabudowane zostało po roku 1995. Można wiec założyć, że są to urządzenia spełniające wymogi pod kątem ochrony środowiska.

Znaczna ich część (bo ok. 41%) zabudowana została przed rokiem 1995. Ta grupa urządzeń kwalifikuje się do wymiany w ramach Programu w pierwszej kolejności. Średnia wieku kotła węglowego wynosi 12 lat. W przypadku kotłów gazowych -13 lat.

Sprawność kotłów produkowanych w latach osiemdziesiątych była bardzo niska. Przyczyny należy szukać w ustroju lat 80-tych gdzie dostęp do nośników energetycznych oraz wielkość ich zużycia były wskaźnikiem rozwoju gospodarczego. Takie podejście do dziś skutkuje nadmiernym zużyciem energii prawie w każdym sektorze polskiej gospodarki.

Wysoka świadomość ekologiczna oraz wzrost cen paliw na rynkach światowych zmusza do wprowadzania bardziej racjonalnej gospodarki energetycznej. Uruchomienie programu może zatem przyczynić się do uzyskania znaczącego efektu ekologicznego i przynieść wymierne oszczędności finansowe.

Średni rok produkcji kotłów na paliwa stałe (77% jednostek) to 1994. Dla kotłów gazowych i innych (23% jednostek) za rok produkcji można przyjąć rok 1993. W przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel lub koks) wyprodukowanych do roku 1980 można przyjąć sprawność 57%, a dla gazowych - na poziomie 70% w zależności od stanu technicznego kotła. Średnia sprawność systemu grzewczego dla obiektu standardowego to 60%.

Z analizy ankiet obiektów indywidualnych wynika, że mieszkańcy są zainteresowani poprawą jakości powietrza. Wiele inwestorów (niecałe 30%) jako alternatywę lub jako paliwo podstawowe podaje gaz ziemny. Węgiel (traktowany alternatywnie lub jako paliwo podstawowe) deklaruje w dalszym ciągu wykorzystywać nieco ponad 72% ankietowanych. Dużego znaczenia nabiera również drewno.

Forma ankiety umożliwia zaznaczenie więcej niż jednego rodzaju paliwa, którym mieszkaniec jest zainteresowany. Z tej możliwości wielu mieszkańców skorzystało.

W ramach ankietyzacji mieszkańcy mieli również możliwość wypowiedzenia się na temat potrzeb 
w zakresie tenmomodemizacji. Uwzględniając fakt, iż mieszkańcy mogli w ankiecie jednocześnie zaznaczyć wiele opcji dotyczących tej modernizacji w analizie wprowadzono następujące kryteria:

- Ogólna ilość mieszkańców zainteresowana tylko ociepleniem ścian.

- Ogólna ilość mieszkańców zainteresowana ociepleniem ścian i wymianą okien.

- Ilość mieszkańców zainteresowana ociepleniem (1 lub 2), którzy planują zabudować źródło gazowe.

- Ilość mieszkańców zainteresowana ociepleniem (1 lub 2), którzy planują zabudować źródło węglowe.

- Ilość mieszkańców zainteresowana ociepleniem, którzy eksploatowali kocioł węglowy 
a planują zabudować kocioł na gaz.

Samym ociepleniem ścian zainteresowanych jest 12% mieszkańców. Ociepleniem ścian wraz 
z wymianą okien zainteresowanych jest 27% mieszkańców. Razem zainteresowanych termomodemizacją jest ok. 39% mieszkańców.

Termomodemizacja przyczynia się do znacznych oszczędności. Jest to istotne z uwagi na rodzaj zastosowanego paliwa w stanie docelowym. Z ankiet wynika, że pomimo wysokich korzyści wynikających z docieplenia ścian wielu mieszkańców pragnie pozostać przy węglu jako podstawowym nośniku energii (20%). Zainteresowanie gazem w tym przypadku jest znacznie mniejsze.

W celu osiągnięcia większych korzyści ekologicznych można przeprowadzić kampanię informacyjną mającą na celu promocję gazu jako paliwa do ogrzewania budynku. W połączeniu 
z termomodemizacją paliwo to stanowi ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla spalania węgla.

Modernizacja polegająca na wymianie przeszkleń w budynku ma dwa aspekty. Pierwszy dotyczy ich szczelności co w sposób bezpośredni przedkłada się na ilość powietrza wentylowanego. Drugi związany jest z przenikainością ciepła przez szkło traktowane jako przegrodę. Oba te zagadnienia mogą istotnie wpływać na zapotrzebowanie budynku w ciepło lecz efekty uzyskane w wyniku modernizacji często okazują się niewspółmierne z poniesionymi wydatkami. 53% mieszkańców deklaruje stan okien jako dobry. Można zatem dla pozostałych 47% wprowadzić opcję wymiany stolarki okiennej. Warto jednak uwarunkować to kompleksowymi działaniami. Zaleca się udostępnić to rozwiązanie jedynie dla tych, którzy zamierzają wykonać termomodernizację i zabudują kocioł opalany gazem.

Odnawialne źródła energii możliwe do zastosowania to przede wszystkim kolektory słoneczne - przeznaczone do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, oraz pompy ciepła - przeznaczone do ogrzewania budynków. Zainteresowanie tymi rozwiązaniami było zróżnicowane (rysunek 6.10). 
W przypadku kolektorów słonecznych zainteresowanie jest dość znaczne (11%). Pompą ciepła zainteresowanych było dużo, lecz sądząc po dalszych informacjach zawartych w ankietach mieszkańcy nie wyrazili jednoznacznego zainteresowania tymi urządzeniami. Większość z nich deklarowała wykorzystanie paliw stałych do ogrzewania mieszkań, podczas gdy w przypadku pompy ciepła jako podstawowe paliwo powinna pojawić się energia elektryczna.

Końcem marca 2008r. zakończona została I edycja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta. Program został wdrożony i zaplanowana liczba 30 modernizacji kotłowni została wykonana.

W ramach II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji do modernizacji jest przewidzianych 135 kotłowni, w tym: 101 modernizacji kotłowni węglowych z wymianą na kotły opalane ekogroszkiem, 28 modernizacji kotłowni gazowych z wymianą na nowoczesne kotły gazowe oraz 6 modernizacji kotłowni węglowych z wymianą na nowoczesne kotły gazowe.

### Kierunki działań

Poniższy rejestr obejmuje cele i kierunki działań krótko i długoterminowych wyznaczone do realizacji 
w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. Cele te są zgodne z wojewódzkim i krajowym programem ochrony środowiska.

#### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| Kod celu długoterm. | Cele długoterminowe 2008-2015 | Kod celu krótkookresowego | Cele krótkookresowe 2008-2010 | Kod zadania | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P*1 | „Poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu” | P1C1 | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej (obszarowej) | P1C1Z1 | Sukcesywne wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji | UM | W |
|  |  |  |  | P1C1Z2 | Inwentaryzacja potencjału energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem biomasy i energii geotermalnej | UM | P** |
|  |  |  |  | P1C1Z3 | Termomodernizacja budynku kina "Beskid" w Szczyrku | UM | P |
|  |  |  |  | P1C1Z4 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych i publicznych. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków Zmiana w systemach grzewczych Stosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzewczych | UM | P |
|  |  |  |  | P1C1Z5 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza Promowanie stosowania nowoczesnych kotłów węglowych, kotłów gazowych i na biomasę Edukacja ekologiczna w szkołach | Organizacje pozarządowe | W |
|  |  | P1C2 | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych (transport) | P1C2Z1 | Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo - pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk | UM | L*** |
|  |  |  |  | P1C2Z2 | Budowa 4 parkingów przy obiektach turystycznych (Leśniczówka, Solisko, Hala Pośrednia, Skalite). | UM | L |
|  |  | P1C3 | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zorganizowanej | P1C3Z1 | Zintensyfikowanie kontroli podmiotów gospodarczych wprowadzających substancje pyłowe i gazowe do powietrza. | UM | W |
|  |  |  |  | P1C3Z2 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza | UM | L |

- OBJAŚNIENIE SKRUTÓW: - *) Ochrona powietrza **) Znaczenie w skali powiatu ***) Znaczenie lokalne UM – Urząd Miejski

## Aktualny stan prawa polskiego

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87, poz. 798)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz.2839);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1, poz. 12)

## Aktualny stan prawa wspólnotowego

Obowiązujące normy jakości powietrza, będą zastępowane przez dyrektywy „córki” na podstawie dyrektywy ramowej:

- Dyrektywa 70/220/EWG i 94/12/WE – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne wartości dla CO i nie spalonych emisji węglowodorów z silników pojazdów samochodowych.

- Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin 
z silników diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w rolnictwie 
i leśnictwie.

- Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO2 i cząstek zawieszonych w powietrzu.

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanawia maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznym.

- Dyrektywa 85/203/EWG – ustanawia obowiązujące dopuszczalne wartości tlenku azotu.

- Dyrektywa 88/77/EWG – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne CO, węglowodorów, NOx dla samochodów ciężarowych.

- Dyrektywa 85/210/EWG – w sprawie zawartości ołowiu w benzynie.

- Dyrektywa 92/72/EWG – ustanawia wartości progowe ozonu.

- Dyrektywa 93/12/EWG – w sprawie zawartości siarki w paliwach płynnych.

- Dyrektywa 94/63/WE – ma na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (VOC) pochodzących z magazynowania i dystrybucji benzyny.

Dostosowywanie się do prawa UE spowoduje konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Związane jest to z wieloma inwestycjami i modernizacjami głównie istniejących źródeł ciepła oraz dociepleniem budynków. Działania takie spowodują zmniejszenie zużycia energii, co 
w konsekwencji obniży ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza.

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA POWIETRZA

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA WŁASNE* GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sukcesywne wdrażanie Programu ograniczenia niskiej emisji | 2008 | 2015 | UM | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej | 1000 | x | x | x | x |
| 2 | Inwentaryzacja potencjału energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem biomasy i energii geotermalnej | 2008 | 2011 | UM we współpracy z Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej | 30 |  |  |  | x |
| 3 | Termomodernizacja budynku kina "Beskid" w Szczyrku | 2008 | 2010 | UM | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej | 150 |  |  | x | x |
|  | Termomodernizacja budynków mieszkalnych i publicznych. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków Zmiana w systemach grzewczych Stosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzewczych | 2008 | 2015 | UM | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo - pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk | 2009 | 2012 | UM | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych | 9469 | x | x | x | x |
| 5 | Budowa 4 parkingów przy obiektach turystycznych (Leśniczówka, Solisko, Hala Pośrednia, Skalite). | 2011 | 2012 | UM | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych | 4515 | x | x | x | x |
| 6 | Zintensyfikowanie kontroli podmiotów gospodarczych wprowadzających substancje pyłowe i gazowe do powietrza. | 2008 | 2015 | UM | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zorganizowanej | 30 |  |  | x | x |
| 7 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza | 2008 | 2015 | UM | Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa a co za tym idzie poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu | 30 |  |  |  | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 16 224 |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE** GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza Promowanie stosowania nowoczesnych kotłów węglowych, kotłów gazowych i na biomasę Edukacja ekologiczna w szkołach | 2008 | 2015 | Organizacje pozarządowe | Wzrost świadomości mieszkańców na temat konieczności ochrony powietrza | 100 |  |  |  | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego

## Wnioski

Działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji szkodliwych do powietrza należy prowadzić 
w kilku kierunkach:

- Dla obniżenia niskiej emisji obszarowej z lokalnych źródeł ciepła, jako najbardziej uciążliwej dla środowiska, należy poddawać procesowi termorenowacji budynki,

- Modernizować kotłownie lokalne,

- W zakresie edukacji ekologicznej należy ukierunkować się na poprawę sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, w celu uzyskania większej akceptacji systemów zaopatrzenia w ciepło,

- W zakresie ograniczenia emisji zorganizowanej należy przestrzegać obowiązujące przepisy 
w zakresie ochrony powietrza,

- Zapewnić możliwość lokalizacji dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych poprzez podporządkowanie struktury przestrzennej Gminy,

- W planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów rzemieślniczych (mogących być potencjalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza),

- Na wyznaczonych terenach nie dopuszczać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska ze względu na profil działalności lub technologię produkcji, która może stanowić potencjalne źródło emisji zanieczyszczeń powietrza,

- W zakresie ograniczenia emisji ze środków transportu należy modernizować układ komunikacyjny Gminy i wyprowadzić ruch tranzytowy poza obszar gęstej zabudowy.

# Ochrona przed hałasem

Hałas uważany jest za czynnik zanieczyszczający środowisko. Hałasem nazywa się wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące na organizm ludzki.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem jak:

- emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi energie, takie jak hałas czy wibracje,

- hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

- poziom hałasu, przez który rozumie się równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak zagrożenie nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym.

Obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy stanowią główne źródła emisji hałasu do środowiska, a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Wartość dopuszczalną poziomu dźwięku na terenie o określonym przeznaczeniu podano w Tabeli 6-1 - zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841).

Tabela 6-20 Dopuszczalne natężenia hałasu w środowisku

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | drogi lub linie kolejowe*) |  | pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |  |
|  |  | LaeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LaeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LaeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LaeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a. Strefa ochronna „A”uzdrowiska b. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze sta- łym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c. Tereny domów opieki społecznej d. Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe d. Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkań- ców. | 65 | 55 | 55 | 45 |

*) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

## Stan wyjściowy

Na terenie Gminy Szczyrk mamy do czynienia z obszarami, w których hałas przenikający do środowiska kształtuje klimat akustycznych tych terenów, z drugiej strony występują miejsca, które nie są narażone na jakąkolwiek formę oddziaływania akustycznego związanego z działalnością człowieka.

Klimat akustyczny Szczyrku w głównej mierze jest kształtowany przez ruch drogowy.

Hałas generowany przez pojazdy z reguły przekracza wartości dopuszczalne i charakteryzuje się tendencją wzrostową. Zauważono także okresowe zwiększenie zanieczyszczenia środowiska hałasem w okresie zimowym, co wynika ze wzmożonego ruchu turystycznego (sezon narciarski).

Dodatkowym i uciążliwym źródłem hałasu w sezonie letnim są głośne imprezy kulturalno-rozrywkowe 
i dyskoteki. Ich uciążliwość jest znaczna, zwłaszcza w porze nocnej (np. imprezy i dyskoteki organizowane w Amfiteatrze). Hałas technologiczny emitowany jest przez tartak. Okresowy hałas wywołują lądujące i startujące helikoptery.

### Hałas drogowy

Każdy układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami o randze lokalnej i regionalnej. Powiązania te zapewniają drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Łączna długość dróg w Szczyrku wynosi 77,2 km. W tym drogi gminne – 62 km, powiatowe – 5,1 km, wojewódzkie – 10,1km. Powiązanie miasta z układem komunikacji zewnętrznej zapewniają dwie drogi.

- droga wojewódzka o charakterze regionalnym nr 942, relacji Bielsko-Biała-Szczyrk-Wisła,

- droga powiatowa (ul. Graniczna) relacji Buczkowice-Szczyrk.

Największe natężenie ruchu notuje się tu w sezonie zimowym. Znaczne różnice natężenia występują także w odniesieniu do poszczególnych dni tygodnia, przy czym  szczyt ruchu drogowego przypada na soboty, niedziele i święta. Z analizy danych i obserwacji wynika, iż w w/w okresach maksymalnego natężenia ruchu kołowego należy spodziewać się przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach akustycznie chronionych.

Według wojewódzkiej waloryzacji stref objętych niekorzystnymi warunkami akustycznymi, obszary na terenach wokół dróg krajowych powinny być chronione zapisem niezbędnych zabezpieczeń, aby osiągnąć standardy określone w tabeli.

Dla potrzeb prognozy kształtowania się klimatu akustycznego w Szczyrku wykonano orientacyjne pomiary hałasu w rejonie drogi krajowej Nr 942 relacji Bielsko-Biała-Szczyrk-Wisła i w rejonie drogi wojewódzkiej (ul. Graniczna) relacji Buczkowice-Szczyrk. Hałas badany był w porze dziennej w dniu, w którym należało oczekiwać wzmożonego ruchu pojazdów, tj. w dniu świątecznym (01.04.2002 r.). Wartości równoważne (w odległości normatywnej 1,5 m. od krawężnika) drogi wahały się od 70 do 74 dB/A/ i miały tendencję wzrostową. W porze nocnej (22.00 – 6.00) hałas nie był badany, gdyż 
z obserwacji wynika, iż ruch drogowy nocą istotnie maleje.

Przekroczenia standardów akustycznych w zabudowie istniejącej, w rejonie w/w dróg wynoszą od 5 – 20 dB w porze dziennej.

Poziom hałasu na pozostałych ciągach drogowych jest odpowiednio niższy, jednak i tu występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego w porze dziennej.

Układ linii autobusowych i komunikacja samochodowa indywidualna stanowią podstawowe systemy transportowe przewozów pasażerskich w Gminie. Znaczną część dróg cechują niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni, co również ma wpływ na emisję hałasu.

W dalszym ciągu mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest:

- stały wzrost natężenia ruchu,

- rozciąganie się godzin szczytu  komunikacyjnego, aż do 22oo włącznie,

- powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu,

- wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach,

- wzrost uciążliwości hałasu na terenach wypoczynkowych.

Z analizy badań hałasu komunikacyjnego wynika, że najbardziej narażeni na działanie hałasu są mieszkańcy i przebywający w nich wiele godzin użytkownicy pomieszczeń frontowych budynków stojących wzdłuż hałaśliwych dróg. Tylne pomieszczenia tych budynków oraz obiekty stojące 
w dalszych rzędach zabudowy są na ogół skutecznie ekranowane od ponadnormatywnego hałasu.

Z ogólnodostępnych danych wynika, że w porze dziennej równoważny poziom dźwięku wynosi LAeq = 72.4 dB, a ponadnormatywnym hałasem ulicznym LAeq ≥ 60 dB zagrożonych jest około 40% mieszkańców luźnej zabudowy mieszkalnej i około 25% mieszkańców zabudowy zwartej.

### Hałas lotniczy

Hałas lotniczy objęty został odrębnymi przepisami, zarówno co do wartości dopuszczalnych jak 
i metodyk badań.

Samoloty, śmigłowce, motolotnie charakteryzują się bardzo wysokim poziomem emitowanego dźwięku. Droga rozprzestrzeniania się fali dźwiękowej uniemożliwia zastosowanie skutecznych zabezpieczeń przed hałasem, stąd też emisja hałasu obejmuje stosunkowo duże powierzchnie terenu. Jednak hałas lotniczy ma przede wszystkim znaczenie lokalne. Z uwagi na brak lotniska na terenie Gminy Szczyrk i gmin ościennych, nie występują tu problemy związane z oddziaływaniem hałasu lotniczego w środowisku. Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego 
i międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego nie wpływają na klimat akustyczny na terenie Gminy. Wpływ jedynie wywierają na środowisko w zakresie wzrostu hałasu, startujące i lądujące na terenie Gminy Szczyrk helikoptery.

Aktualnie z uwagi na brak danych pomiarowych natężenia dźwięku startujących i lądujących helikopterów w Gminie Szczyrk, nie można oszacować wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

## Stan docelowy

Racjonalnie prowadzona polityka rozwoju przestrzennego Gminy z jego podstawowymi funkcjami winna być prowadzona harmonijnie i być ukierunkowana na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska naturalnego, w tym na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego.

### Identyfikacja potrzeb

#### Ochrona przed hałasem przemysłowym

Na terenie Gminy Szczyrk działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów gospodarczych. Część z nich to zakłady produkcyjne, rzemieślnicze czy usługowe stanowiące potencjalne źródła hałasu do środowiska. Pojedyncze zakłady, warsztaty czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą kształtują klimat akustyczny w bezpośrednim swoim otoczeniu. (np. Tartak).

Przywrócenie równowagi ekologicznej i rozwój poszczególnych elementów zagospodarowania wpływają na kształtowanie równomiernego rozwoju.

Z badań kontrolnych hałasu obiektów przemysłowych wynika, iż procedury lokalizacyjne, system ocen oddziaływania na środowisko, system kontroli i egzekucji daje możliwość oddziaływania na jednostki organizacyjne nie spełniające wymagań ochrony środowiska przed hałasem. W drodze decyzji administracyjnej ustalany jest dopuszczalny poziom hałasu emitowany z terenu danej jednostki organizacyjnej do środowiska.

Dopuszczalną emisję hałasu dla obiektów usytuowanych na terenie Gminy ustala starosta bielski, 
w drodze indywidualnej decyzji, w oparciu o charakter, przeznaczenie i sposób zagospodarowania oraz użytkowania terenu jak i obowiązujące standardy imisyjne dla obszarów otaczających obiekt. Daje to możliwość przeprowadzenia badań kontrolnych WIOŚ.

Nie przestrzeganie ustaleń decyzji administracyjnej skutkuje sankcjami finansowymi w postaci kar. Pozwala to na coraz skuteczniejszą ochronę środowiska przed hałasem.

#### Ochrona przed hałasem drogowym

Gmina posiada stosunkowo dobrze rozbudowaną sieć dróg, które wykorzystywane są nie tylko przez prywatne samochody osobowe, czy też samochody dostawcze, zaopatrujących placówki usługowe, lecz także przez ciężkie samochody dostawcze.

Ponadto przez teren Gminy przebiegają drogi o znaczeniu tranzytowym dla ruchu kołowego, 
w otoczeniu których hałas komunikacyjny jest znaczący. Dla najbliższej zabudowy usytuowanej wzdłuż tych dróg, występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku. Pozostały ruch komunikacyjny ma charakter lokalny i służy do obsługi ludności.

Hałas drogowy powinien być uwzględniony przez organ nadzoru budowlanego w przypadkach udzielania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w bezpośredniej odległości od istniejących 
i planowanych dróg, gdyż zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, budynki 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonej w przepisach ochrony środowiska (w tym także przed hałasem i wibracjami) lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości (do poziomu określonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach) np. przez budowę ekranów akustycznych, czy wymianę okien.

Przy modernizacji dróg i ulic należy zwrócić szczególną uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty porowate zmniejszają emisję hałasu dopiero przy prędkościach znacznie większych od 70 km/h, zaś tzw. „ciche asfalty” (nawierzchnia, która obniża emisję hałasu o około 5 dB przy małej prędkości pojazdów, v<70 km/h) mogą być stosowane 
w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków komfortu akustycznego w tych punktach, w których poziom dźwięku przed zastosowaniem działań ochronnych jest większy niż 65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze nocnej. Jedyną dostępną metodą redukcji hałasu pozostaje wymiana okien na dźwiękoizolacyjne, które zapewnią warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Wymagania dotyczące izolacyjności okien według wymagań normy zależą od poziomu dźwięku hałasu samochodowego określonego dla szesnastu godzin pory dziennej oraz ośmiu godzin nocy. Wskaźnik izolacyjności akustycznej okien winien zawierać się w przedziale 30 – 40 dB.

#### Zagrożenie hałasem lotniczym

Z uwagi na brak lotniska na terenie Gminy Szczyrk jak i gmin ościennych, problemy związane 
z oddziaływaniem hałasu lotniczego w środowisku są marginalne. Oddziaływanie hałasu lotniczego ma charakter przypadkowy i związane jest z przelotem samolotów sportowych, jak i komunikacji lotniczej „small businesu”, oraz z startującymi i lądującymi helikopterami. Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego i międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego nie wpływają na klimat akustyczny na terenie Gminy.

### Kierunki działań

Poniższy rejestr obejmuje cele i kierunki działań krótko i długoterminowych wyznaczone do realizacji 
w zakresie ochrony przed hałasem. Cele te są zgodne z wojewódzkim i krajowym programem ochrony środowiska.

#### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2008-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2008-2010 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H*1 | Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska | H1C1 | Opracowanie dokumentów planistycznych w celu minimalizacji hałasu | H1C1Z1 | Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska | UM | P |
|  |  |  |  | H1C1Z2 | Opracowanie mapy akustycznej Gminy i jej aktualizacja | UM | G |
|  |  |  |  | H1C1Z3 | Opracowanie programu edukacyjnego uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | UM | G |
|  |  | H1C1 | Ograniczenie hałasu komunikacyjnego | H1C1Z1 | Realizacja form zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych o randze ponadlokalnej (odcinki dróg krajowych i wojewódzkich) — koordynacja organizacyjna | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | L |
|  |  |  |  | H1C1Z2 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych | Generalna Dyrekcja Dróg, Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Wojewódzkich Właściciel linii kolejowej, właściciele gruntów | L |
|  |  | H1C2 | Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem i komunikacją | H1C2Z1 | Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. | UM | G |

- OBJAŚNIENIE SKRUTÓW: - *) Ochrona przed hałasem **) Znaczenie gminne UM – Urząd Miejski

## Aktualny stan prawa polskiego

Ogólne zasady ochrony środowiska przed hałasem oraz obowiązki podmiotów gospodarczych 
i organów administracji wprowadzane są ustawami, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ochrona środowiska przed hałasem realizowana jest w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335, 
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202, z późn. zm.)

Powyższe akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska przed hałasem oraz właściwego kształtowania klimatu akustycznego środowiska.

Duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem mają przepisy zawarte w aktach prawnych z zakresu lokalizacji i budowy obiektu budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

## Aktualny stan prawa wspólnotowego

Poprawa klimatu akustycznego na terenie Miasta winna być oparta na polskich aktach prawnych uwzględniając jednakże istniejące standardy Unii Europejskiej.

Polski system ochrony przed hałasem bazuje na systemie standardów imisyjnych (dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku) jak i procedur imisyjnych (ustalanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów w drodze decyzji). Polityka Unii Europejskiej i jej dyrektywy w tym zakresie polegają na tworzeniu aktów prawnych ustanawiających wymagania akustyczne dla maszyn i urządzeń. Są to działania oparte na standardach emisyjnych.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem zarówno standardy emisyjne (obowiązujące w UE, do których Polska musi się dostosować) jak i imisyjne mają służyć poprawie klimatu akustycznego.

Obecnie państwa Unii obowiązują następujące akty prawne związane z ochroną przed hałasem:

- DYREKTYWA RADY z dnia 01.12.1986r. w sprawie hałasu emitowanego przez zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego (numer aktu prawnego 86/594/EWG; miejsce opublikowania OJ 334, 06.12.1986),

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 08.05.2000r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących hałasu emitowanego przez urządzenia stosowane na zewnątrz pomieszczeń (numer aktu prawnego 2000/14/WE; miejsce opublikowania OJ L 162, 03.07.2000),

- WSPÓLNE STANOWISKO RADY z dnia 07.06.2001r. w sprawie przyjęcia dyrektywy 2001/..../WE Parlamentu Europejskiego i Rady (...) dotyczącej oceny i zarządzania hałasem 
w środowisku (numer aktu prawnego CP (EC) No 25/2001).

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA PRZED HAŁASEM

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA WŁASNE* GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska | 2008 | 2015 | UM | Kontrola stanu środowiska, ograniczenie lokalnych konfliktów | 30 |  |  | x | x |
| 2 | Opracowanie mapy akustycznej Gminy i jej aktualizacja | 2008 | 2015 | UM | Kontrola stanu środowiska | 100 |  |  | x | x |
| 3 | Opracowanie programu edukacyjnego uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | 2008 | 2010 | UM | Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa | 15 |  |  |  | x |
| 4 | Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. | 2008 | 2015 | UM | Kontrola oceny stanu akustycznego na terenie Gminy | 20 |  |  |  | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE** GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizacja form zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych o randze ponadlokalnej (odcinki dróg krajowych i wojewódzkich) — koordynacja organizacyjna | 2008 | 2015 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Obniżenie poziomu dźwięku w środowisku | 150 |  |  | x | x |
| 2 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych | 2008 | 2015 | Generalna Dyrekcja Dróg, Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Wojewódzkich Właściciel linii kolejowej, właściciele gruntów | Obniżenie poziomu dźwięku w środowisku | 300 |  |  | x | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego

## Wnioski

Realizując działania w zakresie poprawy klimatu akustycznego w aspekcie ochrony środowiska przed hałasem należy dążyć by:

- Działania na rzecz ochrony środowiska przed hałasem skoncentrować na obniżeniu uciążliwości powodowanych przez komunikację,

- Ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego w drodze przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych,

- Modernizując drogi doprowadzić je do parametrów zbliżonych do normatywnych 
o określonej strukturze nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”),

- Dążyć do utrzymania ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo,

- Przyjąć, iż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnione będzie kształtowanie klimatu akustycznego tzn., że dla danej jednostki strukturalnej zostanie zapisane, jaki może być dopuszczalny poziom dźwięku emitowany do środowiska z terenu zakładu przemysłowego, rzemieślniczego czy punktu usługowego,

- Na wyznaczonych terenach nie dopuszczać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska ze względu na profil działalności lub technologię produkcji, która może stanowić potencjalne źródło hałasu.

# Promieniowanie niejonizujące

Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powoduje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie niejonizujące jest ściśle związane ze zmianami pola elektrycznego i pola magnetycznego (pole elektromagnetyczne). Powyższe pola charakteryzowane są poprzez:

- składową elektryczną i magnetyczną dla pól elektromagnetycznych stałych oraz pól 
o częstotliwościach: 0,5 - 50 Hz i 0,001 MHz-3 MHz,

- składową magnetyczną dla pól elektromagnetycznych o częstotliwościach: 0 - 0,5  Hz i 0,05 – 1 kHz,

- składową elektryczną dla pól elektromagnetycznych o częstotliwościach: 3-300 MHz,

- składową elektryczną lub średnią gęstość mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości powyżej 300 MHz - 300 GHz.

Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pól elektromagnetycznych występuje wyłącznie podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) je wytwarzających. Promieniowanie niejonizujące może występować wszędzie, w domu, w pracy, a nawet w miejscu wypoczynku.

W świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883), źródłami promieniowania niejonizującego są urządzenia wytwarzające:

- pole elektryczne i magnetyczne stałe,

- pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,

- pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1kHz do 300000 MHz, są to: urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne,

- inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0-0,5 Hz, 0,5-50 Hz oraz 50 Hz-1000Hz.

Wymienione rozporządzenie oprócz szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem niejonizującym określa również:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w środowisku,

- metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-tycznych 
w środowisku,

- metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-tycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości.

Ustala ponadto dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową odrębną wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz w wysokości 1 kV/m.

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń, rozporządzenie ustala wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej w wysokości 60 A/m.

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, oprócz prawa ochrony środowiska, są również regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa zagospodaro-wania przestrzennego 
i przepisami sanitarnymi.

Ogólne zasady ochrony środowiska i ludzi przed promieniowaniem niejonizującym stanowią, że źródła emisji promieniowania mogą być używane wyłącznie pod warunkiem zapewnienia całkowitej ochrony przed ich niekorzystnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko.

## Stan wyjściowy

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku na obszarze gminy Szczyrk są:

- elektromagnetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

- stacje radiowe i telewizyjne,

- łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,

- stacje radiolokacji i radionawigacji.

Znaczenie tego oddziaływania w ostatnich latach rośnie. Powodowane jest to przez burzliwy rozwój radiokomunikacji oraz powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych, radiowych 
i telewizyjnych. Dodatkowymi źródłami promieniowania niejonizującego są stacje bazowe telefonii komórkowych, systemów przywoławczych, radiotelefonicznych, alarmowych, komputerowych, itp., pokrywających coraz większą siecią obszary skupisk ludności.

Zasilanie gminy Szczyrk w energię elektryczną, odbywa się za pośrednictwem stacji transformatorowych 15/04 kV, zlokalizowanych na terenie tzw. Głównych Punktów Zasilania, (GPZ), które zasilane są liniami 110 kV z sieci Beskidzkiej Energetyki S.A.

Przez teren Szczyrku przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV relacji:

- EC Bielsko-Szczyrk

- Szczyrk – Żywiec

Oprócz źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, na terenie Szczyrku zlokalizowanych jest szereg obiektów radiokomunikacyjnych, w tym głównie stacje bazowe telefonii komórkowej.

Stacje bazowe telefonii komórkowej pracują wyłącznie w paśmie mikrofalowym, tzn. na częstotliwościach powyżej 300 MHz. Znajdujące się na terenie Gminy Szczyrk stacje bazowe telefonii komórkowej należą do:

- Polskiej Telefonii Cyfrowej „Era-GSM”

nr 54142 Szczyrk, Góra Skrzyczne

- Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”

nr 5104 Szczyrk, ul. Wrzosowa 25 (DW Centrum)

Zgodę na realizację inwestycji w 2006 r. otrzymali:

- PTK „Centertel” Sp. z o.o.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5913 (Salmopol), góra Kotarz, obręb Szczyrk

- PTK „Centertel” Sp. z o.o.: rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5111 (Skrzyczne) na istniejącej wieży, szczyt G. Skrzyczne

Ponadto zgodę na realizację inwestycji w 2007 r. otrzymali:

- Polska Telefonia Komórkowa „Centertel”: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2611 SZCZYRK II na dachu istniejącego budynku HOTEL ZACISZE w Szczyrku, ul. Myśliwska 5

Na terenie Gminy Szczyrk zlokalizowane są ponadto stacje nadawcze radiofoniczne oraz telewizyjne, usytuowane na obiektach Telekomunikacji Polskiej S.A.

Należą do nich:

*	RTON WISŁA	-	Góra Skrzyczne

| Lp. | Nazwa stacji | Częstotliwość pracy [MHz] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polskie Radio Program 2 | 91,50 | Stacje radiofoniczne |
| 2. | Radio ZET | 95,70 |  |
| 3. | Polskie Radio Program 3 | 100,80 |  |
| 4. | Radio Katowice | 103,00 |  |
| 5. | Radio FLASH | 105,00 |  |
| 6. | TVP Program 1 | 495,25 | Stacje telewizyjne |
| 7. | TVP Program 2 | 631,25 |  |
| 8. | POLSAT | 767,25 |  |

*	TSR SZCZYRK	-	ul. Salmpolska

| Lp. | Nazwa stacji | Częstotliwość pracy [MHz] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TVP Program 1 | 519,25 | Telewizyjna Stacja Retransmisyjna |
| 2. | TVP Program 2 | 543,25 |  |

Wymieniony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie na mapie kraju liczby miejsc o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania. Należy jednak zauważyć, że wzrost poziomu tła elektromagnetycznego nie zwiększa jak dotychczas zagrożenia środowiska i ludności. 
W dalszym ciągu poziom promieniowania w tle pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest jakiekolwiek szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. Nie dotyczy to jednak pól elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji nadawczych, które lokalnie w odległościach zależnych od mocy i konstrukcji stacji mogą posiadać natężenie o poziomie uznawanym za aktywne pod względem biologicznym. Może to mieć miejsce również w przypadkach nakładania się oddziaływań kilku źródeł.

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.

W przepisach obowiązujących w Polsce wprowadzono wartości graniczne odnoszące się do obszarów, w których przebywanie ludności jest zabronione oraz obszarów, w których zabronione jest sytuowanie budownictwa mieszkalnego i specjalnego, dopuszcza się natomiast okresowe przebywanie ludności. Przy ustalaniu tych wartości uwzględniono stosunkowo duży margines bezpieczeństwa, dzięki czemu poziomy krajowe są obecnie wielokrotnie niższe od analogicznych poziomów przyjmowanych w różnych krajach europejskich.

Uwaga się, że przyjęty w Polsce duży margines bezpieczeństwa zapewnia wystarczającą ochronę ludności przed polami elektromagnetycznymi.

Skutki oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na organizmy żywe nie są jeszcze w pełni rozpoznane. Dotychczas uzyskane wyniki badań wykazały, że oddziaływanie to zależy przede wszystkim od częstotliwości fal, ich polaryzacji i cech organizmu. Pochłonięta przez organizm energia fali jest przetwarzana na inne formy energii.

Przy częstotliwościach pól poniżej kilkuset kHz, dominuje indukowanie się w ciele prądów elektrycznych, stymulujących tkanki elektryczne pobudliwe. Przy częstotliwościach pól powyżej 1 MHz przeważa zamiana energii fal na ciepło, wydzielające się w komórkach organizmu. Częstotliwość rezonansowa, przy której występuje maksimum pochłaniania energii fal zależy od rodzaju organizmu. Dla organizmu ludzkiego wynosi ona około 70 MHz i jest dla człowieka najbardziej niebezpieczna. Poddawanie organizmu człowieka długotrwałemu i nadmiernemu wpływowi elektromagnetycznego promieniowania niejonizująceg o częstotliwościach wywołujących w komórkach efekty termiczne, powoduje zmiany i dolegliwości w narządzie wzroku, w układzie nerwowym, sercowo-naczyniowym, hormonalnym, w krwi, szpiku kostnym oraz w innych narządach.

Skutków oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na inne elementy środowiska dotychczas nie zaobserwowano. Natomiast źródła promieniowania mogą w istotny sposób zmienić krajobraz i być uciążliwe w środowisku naturalnym.

Aktualnie na terenie Gminy Szczyrk nie prowadzi się pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych.

## Stan docelowy

### Identyfikacja potrzeb

Osiągnięcie stanu docelowego, będzie polegało przede wszystkim na ograniczeniu uciążliwości oddziaływania pól elektromagnetycznych (promieniowania niejonizującego) dla środowiska Gminy Szczyrk.

Ochrona przed niekorzystnym działaniem pola elektromagnetycznego polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska naturalnego poprzez:

- utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego poniżej dopuszczalnego, lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym,

- zmniejszenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego co najmniej do dopuszczalnego, wówczas gdy nie jest ono dotrzymane.

W przypadku gminy Szczyrk ochrona przed promieniowaniem niejonizującym będzie polegała głównie na przestrzeganiu przepisów zawartych w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić, że na terenach zabudowy mieszkaniowej, na obszarach, na których znajdują się przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia pola elektrycznego ustalona tym rozporządzeniem, nie powinna przekroczyć –wartości 1 kV/m. Natomiast natężenie pola magnetycznego na tym terenie, nie powinno przekraczać wartości 80 A/m. Powyższe warunki muszą zostać uwzględnione podczas aktualizowania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. Utrzymanie promieniowania niejonizującego poniżej lub na poziomie dopuszczalnym, w wyżej wymienionych przypadkach, jest niezmiernie ważne i należy ich przestrzegać dla dobra zdrowia ludzi 
i ochrony środowiska Gminy.

Aby możliwe było przestrzeganie powyższych przepisów, program przewiduje wprowadzenie systemu monitoringu środowiska, pod względem oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze Gminy, będą prowadzone na zlecenie Wojewody. Wojewoda będzie również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru, który zawiera informacje o terenach z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami pól elektromagnetycznych w środowisku. Niniejszy rejestr Wojewoda powinien aktualizować co roku (Ustawa - Prawo ochrony środowiska).

Przewiduje się kontrolowanie poziomu promieniowania szczególnie na obszarach zabudowy mieszkalnej lub innej zabudowy „specjalnej troski” (przedszkola, szkoły, internaty, itp.) na terenie Gminy Szczyrk.

Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości, lokalizacji domów mieszkalnych i innych, wyżej wymienionych budynków, na terenie, gdzie promieniowanie niejonizujące przekracza poziom dopuszczalny – 1 V/m 
i może zagrażać zdrowiu i dobremu samopoczuciu ludzi.

### Kierunki działań

Poniższy rejestr obejmuje cele i kierunki działań krótko i długoterminowych wyznaczone do realizacji 
w zakresie ochrony przed szkodliwym promieniowaniem niejonizującym. Cele te są zgodne 
z wojewódzkim i krajowym programem ochrony środowiska.

#### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2008-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2008-2006 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR*1 | Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego prowmieniowania elektromagnetycznego do środowiska | PR1C1 | Rozpoznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych | PR1C1Z1 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska ze względu na promieniowanie niejonizujące | W | W |
|  |  |  |  | PR1C1Z2 | Określenie aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w miejscach jego potencjalnego oddziaływania | UM | G** |

- OBJAŚNIENIE SKRUTÓW: - *) Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym **) Znaczenie gminne UM – Urząd Miejski

## Aktualny stan prawa polskiego

Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym w Polsce realizowana jest w oparciu o takie akty prawne, jak:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz .690, 
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

## Aktualny stan prawa wspólnotowego

Unia nie sformułowała jeszcze odpowiednich dyrektyw dotyczących ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujcym.

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie obowiązujących w Polsce dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego z wartościami granicznymi obowiązującymi w innych krajach Europy. Analizując poniższe dane, można stwierdzić, że polskie przepisy dotyczące ochrony przed oddziaływaniem pola elektrycznego należą do najbardziej rygorystycznych w Europie.

Tabela 7-21 Wartości dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego Polski i niektórych krajów Europy

| Kraj lub organizacja międzynarodowa | Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego E [kV/m] | Komentarz |
| --- | --- | --- |
| Austria | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |
| Belgia | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |
| Niemcy | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu do 2 godzin dziennie |
| Polska | 1,0 | W miejscach lokalizacji budynków mieszkalnych i innych „specjalnej troski” (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp.) |
|  | 10,0 | W pozostałych miejscach dostępnych dla ludzi |
| Wielka Brytania | 12,3 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
| Włochy | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |

Docelowo dla krajów Unii Europejskiej – wartość dopuszczalną natężenia pola elektrycznego E [kV/m] określono w wielkości n = 5, pozwalającą na przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych.

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA PRZED PROMIEN. NIEJONIZUJĄCYM

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA WŁASNE* GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Określenie aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w miejscach jego potencjalnego oddziaływania | 2008 | 2015 | UM | Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego prowmieniowania elektromagnetycznego do środowiska | 100 |  |  | x | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| .P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE** GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska ze względu na promieniowanie niejonizujące | 2008 | 2015 | Wojewoda Śląski | Wyznaczenie terenów o przekroczonej wartości dopuszczalnego poziomu promieniowania niejonizującego | 100 |  |  | x | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego

## Wnioski

Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych, polega na ograniczeniu promieniowania niejonizującego do wartości niższych lub równych poziomom dopuszczalnym, które określone zostały polskimi przepisami prawnymi.

Niezwykle ważne jest, aby w miejscach zabudowy mieszkalnej oraz na terenach gdzie zlokalizowane są żłobki, przedszkola i szkoły, wartości składowej elektrycznej nie przekraczały 1kV/m, natomiast składowej magnetycznej – 80 A/m.

Zapewnianie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska można uzyskać poprzez:

- utrzymywanie dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, internaty, itp. – poziom promieniowania na tym terenie nie może przekroczyć wartości 1kV/m.,

- systematyczne kontrolowanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego szczególnie na obszarach zabudowy mieszkalnej jak i tam gdzie zlokalizowane są żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, itp.

W celu kontrolowania i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, należy:

- stworzyć system monitoringu środowiska Miasta Rybnik ze względu na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

- przeprowadzać okresowe badania, w celu rozeznania aktualnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko,

- zwracać szczególną uwagę na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, itp. - na terenie lokalizacji powyższych budynków, poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego nie może być przekroczony,

- przyszłe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta, opracowywać ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych promieniowaniem niejonizującym,

- preferować mało konfliktowe lokalizacjie źródeł promieniowania niejonizującego.

# Ochrona przyrody i krajobrazu

## Stan wyjściowy

### Zbiorowiska roślinne

- Lasy – mają dość duży udział w powierzchni gminy Szczyrk. Są miejscem bytowania i migracji wielu gatunków fauny i flory. Fragmenty żyznej buczyny karpackiej, kwaśniej buczyny górskiej i jaworzyny górskiej z miesięcznicą trwałą charakteryzują się składem gatunków właściwym dla roślinności 
o charakterze naturalnym. Występują na stokach Beskidu Śląskiego w reglu dolnym.

W administracji Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Bielsko obręb Szczyrk i Wapienica znajduje się ok. 9940 ha. Do kompleksów lasów państwowych przylegają enklawy lasów niepaństwowych, pozostających w zarządzie wspólnot leśnych, osób prywatnych i prawnych. Obszary leśne pozostające w granicach administracyjnych gminy Szczyrk stanowią ok. 22% tej powierzchni.

Stosunek powierzchniowy terenów lasów państwowych do terenów lasów niepaństwowych jest jednym 
z racjonalnych w skali powiatu bielskiego i wynosi:

Lasy państwowe: Lasy niepaństwowe = 3,01:1

2068 ha	      686 ha

Udział powierzchniowy lasów należących do wspólnot leśno – gruntowych w gminie Szczyrk wynosi 58 ha (8,5%). Lasy te charakteryzują się przemieszaniem z obszarami leśnymi należącymi do Lasów Państwowych i sporym rozdrobnieniem.

W Szczyrku lasy stanowią 67,93% powierzchni. W strukturze drzewostanu dominuje świerk (ok. 72%), buk z jodłą i świerkiem (17%), jodła z brzozą i grabem (11%).

- Nieleśne zbiorowiska roślinne - są dobrze zachowanie, występują w sąsiedztwie cieków wodnych i na terenach podmokłych, są wartościowe przyrodniczo i florystycznie. Zwłaszcza na terenie łąk związanych z wilgotnymi siedliskami spotyka się liczne gatunki roślin będące pod ochroną i występujące stosunkowo rzadko.

Poniżej przedstawiono wybrane zbiorowiska nieleśne:

- Górska łąka kośna (Gladiolo – Agrostietum), o wysokich walorach przyrodniczych, występuje 
w reglu dolnym Beskidu Śląskiego (polany na Skrzycznym, Skalitym),

- Ziołorośle z omiegiem górskim (Doronicum austriacum), o wysokich walorach przyrodniczych, występuje na polanie Doliny na stoku Skrzycznego,

- Ziołorośle z tojadem mocnym (Aconitetum firmi), o wysokich walorach przyrodniczych, występuje w na terenach górnego odcinka Żylicy, na stokach Malinowa i Malinowskiej Skały,

- Ziołorośle z lepiężnikiem białym (Petasitetum albi), o wysokich walorach przyrodniczych, występuje na terenach skarp i brzegów potoków,

- Łąka świeża (Arrhenathere-tum elatioris), o średnich walorach przyrodniczych, występuje na terenie ekstensywnie użytkowanych łąkach w niższych rejonach  Beskidu Śląskiego,

### Fauna

Zbiorowiskom leśnym i nieleśnym towarzyszy często bardzo bogata różnorodność fauny. Występująca na terenie Szczyrku zwierzyna jest stosunkowo szeroko reprezentowana. Występują tu sarny, dziki, zające, bażanty, lisy, borsuki i kuny. W leśnictwie Salmopol pojawiają się wilki i niedźwiedzie, które przechodzą ze Słowacji. Występujące w lasach Szczyrku jelenie nie posiadają naturalnego wroga, co spowodowało, iż ich popularyzacja wzrosła i czyni znaczne szkody.

Z ptaków można tu spotkać: puszczyka, sowę uszatkę, myszołowa, czarnego dzięcioła, szczygła, drozda obrożnego, jarząbki i jastrzębie. Nad brzegiem Żylicy żyje chroniony ptak z rzędu wróblowatych – pluszcz.

Na nasłonecznionych zboczach gór spotyka się padalca, zaskrońca, żmiję i salamandrę plamistą.

W Żylicy i jej dopływach występują ryby typowe dla potoków górskich o czystej wodzie i bystrym nurcie – pstrągi i lipienie. Z uwagi na okresowe susze obserwuje się znaczne zmniejszenie ilości pstrągów.

### Ochrona gatunkowa elementów flory i fauny

Celem tej ochrony jest – zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie przyrody – zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, jak tez zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Na terenie powyżej wymienionych zbiorowisk roślinnych występują gatunki roślin podlegające ścisłej ochronie i ochronie częściowej:

Gatunki podlegające ścisłej ochronie:

- Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) – występuje na polanach na Skrzycznym 
i Malinowie,

- Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) – najczęściej spotykana jest na młakach i wilgotnych łąkach,

- Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) – najczęściej spotykany w Szczyrku na polanie Doliny na Skrzycznym, na Hali Pośredniej na stoku Malinowa oraz na stokach Magury,

- Tojad mocny (Aconitum firmum) – spotykany w sąsiedztwie źródlisk i wzdłuż górnych odcinków potoków na stokach Malinowa i Malinowskiej Skały,

- Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum) - pojedyncze okazy występują na polanie 
w Szczyrku-Solisku,

- Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) – występuje pojedynczo na stoku Skalitego 
w Szczyrku.

Gatunki podlegające ochronie częściowej:

- Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea) – gatunek często i licznie występujący na obszarze Beskidu Śląskiego.

Gatunki fauny, będące pod ochroną i mające znaczenie dla liczebności populacji w skali kraju:

- Wilk (Canis lupus) – Beskid Śląski (2 watahy o zmiennej liczebności),

- Nietoperze (Chizoplera) – łącznie 13 gatunków na terwenach: jaskiń i wychodni skalnych Beskidu Małego i Śląskiego,

- Bocian biały (Ciconia ciconia) – liczna populacja w dolinie Wisły, Soły oraz ich dopływów (kilkadziesiąt miejsc gniazdowania – realizacja „programu ochrony bociana białego” z udziałem PTPP „Pro Natura”),

- Sowa płomykówka (Tyto alba) – nieliczne stanowiska w starych zabudowaniach, wieżach kościelnych (realizacja programu ochrony z udziałem działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu oraz z ZPKWŚ O/Żywiec).

### Łowiectwo, rybactwo, wędkarstwo

Główne obszary łowieckie to:

- zwarte kompleksy leśne Nadleśnictwa Bielsko w południowej, południowo-zachodniej 
i południowo-wschodniej części powiatu bielskiego (masywy górskie: Klimczoka, Błatni, Skrzycznego, Magurki Wilkowickiej, Czupla, Hrobaczej Łąki, Bucznika, Ostrego i innych)

- niezainwestowane górne odcinki dolin potoków: Jasienicy, Iłownicy, Białej, Żylicy, Pisarzówki, Słonnicy

W gminie Szczyrk działają dwa koła łowieckie: „KLIMCZOK” Buczkowice (Szczyrk, Buczkowice, Wilkowice) i „BESKID” Żywiec (Buczkowice, Szczyrk). Wchodzą w obręb 10 leśnych obwodów łowieckich i mają numery (odpowiednio) 199 i 211 (zgodnie z obowiązującą od 03.10.2001 r. nową numeracją obwodów łowieckich).

Koło Łowieckie „KLIMCZOK” – powierzchnia obwodu w granicach powiatu bielskiego wynosi 7603 ha, powierzchnia lasów 3594 ha, a powierzchnia wyłączona1293 ha.

Koło Łowieckie „BESKID” – powierzchnia obwodu w granicach powiatu bielskiego wynosi 89 ha, powierzchnia lasów 74 ha, a powierzchnia wyłączona 1 ha.

W kategorii gruntów wyłączonych z gospodarki łowieckiej, dominują tereny zurbanizowane (w tym zabudowa mieszkaniowa), uzupełnione o obszary rezerwatów przyrody w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Na podstawie corocznej inwentaryzacji, koła łowieckie opracowują plany łowieckie, zawierające stan populacji zwierzyny łownej (ptaki i ssaki), jej pozyskanie, zagospodarowanie i szkody łowieckie. Niemniej jednak jej odłów, nawet jeśli przebiega zgodnie z planem, ma znaczący wpływ na zmiany ilościowe fauny występującej w gminie Szczyrk.

Tendencje gospodarki łowieckiej:

Duża antropopresja kompleksów leśnych Beskidu Śląskiego oraz towarzyszący ostojom zwierzyny łownej stres powodują spadek liczebności jelenia i dzika w kompleksach leśnych, które charakteryzują się stosowną wielkością i zwartością. Populacja sarny i jelenia podlega ścisłej regulacji struktury wiekowej 
i płciowej, natomiast w przypadku populacji lisa, ze względu na jego ekspansję w łowiska i niszczenie drobnej zwierzyny łownej, zdecydowano się na zwiększony odstrzał jej osobników. Populacje bażanta 
i zająca (gatunków charakterystycznych dla terenów otwartych i strefy ekotonowej) podlegają dużym wahaniom. W akwenach wodnych występują gatunki związane – dzika kaczka i piżmak.

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego "ŻYLICA" istnieje od 1986 roku. Zrzesza wędkarzy z gminy Buczkowice i miasta Szczyrk. Działa przy Urzędzie Gminy w Buczkowicach. W rejestrach łowisk wędkarskich Polskiego Związku Wedkarskiego figuruje jeden akwen wodny, położone częściowo 
w gminie Szczyrk: Potok Żylica: od źródeł do mostu w Buczkowicach.

### Zalesienia, zadrzewienia

Koordynatorem działań związanych ze zwiększeniem lesistości obszaru gminy Szczyrk jest starostwo powiatowe. Wynika to z przepisów prawnych i kompetencyjnych. Właściciel gruntu nieefektywnego 
z punktu widzenia gospodarki rolnej, który mógłby zostać przeznaczony do zalesienia, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu przez okres do 20 lat.

Gmina Szczyrk dysponuje tzw. „niskimi preferencjami” (10%) gruntów zaliczonych do zalesień pod względem czynników fizjograficznych i środowiskowych. Jest to najniższy wskaźnik w powiecie bielskim.

### Zieleń urządzona

Samorząd gminny jest wiodącym koordynatorem działań w urządzanie zieleni użytkowej: parków, zieleńców, skwerów, zieleni przyzagrodowej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, izolacyjno – osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych i wokół zabudowy usługowo – przemysłowej.

Aktualnie w Gminie Szczyrk tereny zieleni urządzonej stanowią zaledwie 0,50 ha (Park „Zwierzyniec”, stanowiący własność prywatną), co daje wskaźnik zieleni urządzonej na 1 mieszkańca = 0,89 m2.

Poza tym występuje zieleń towarzysząca w obiektach i na terenach sportowo – rekreacyjnych, wokół obiektów rekreacji narciarskiej oraz zieleń przy ciekach wodnych.

### Formy ochrony przyrody

#### NATURA 2000

Potencjalne obszary siedliskowe Natura 2000 obejmują tereny, które wykazują wartości przyrodnicze specjalnych obszarów ochrony siedlisk i zostały umieszczone na tzw. Shadow List 2006 przez organizacje pozarządowe.

W stosunku do tych obszarów, zgodnie z zapisami programów operacyjnych, nie można ubiegać się 
o środki finansowe na realizację przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla których te obszary zaplanowano.

Trwają intensywne prace w celu weryfikacji tych obszarów i wyznaczenia ich zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jednakże wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w latach 2006-2007 wskazują na potrzebę dalszego rozszerzenia sieci Natura 2000 w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt.

Gmina Szczyrk znajduje się częściowo na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony BESKID ŚLĄSKI (kod PLH240005) – typ ostoi B (pow. całkowita obszaru: 26158,59 ha).

Rysunek 8-9 Zasięg Specjalnego Obszaru Ochrony BESKID ŚLĄSKI

#### Obiekty przyrodnicze prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Tabela 8-22 Obiekty przyrody ożywionej (ujęte w rejestrze Tworów Przyrody Poddanych Pod Ochronę)

| Lp. | Nr rejestru | Obiekt | Opis/Położenie | Akt prawny | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 297 | Lipa | Obwód pnia - 390 cm Wysokość - ok. 20 m Wiek – ok. 300 lat Rośnie na stoku Skrzycznego, w rejonie skrzyżowania niebieskiego szlaku z trasą kolejki linowej (ok. 50 m w linii prostopadłej do osi kolejki), na terenie pastwiska, w pobliżu bacówki Pani Cecylii Fabia | Decyzja Wojewody Bielskiego z dnia 21.12.2984r. nr 253/84 | Józef Konior ul. Skośna 74 Szczyrk |
| 2. | 298 | Jodła | Obwód pnia – 330 cm Wysokość – ok. 16 m Wiek – ok. 300 lat Rośnie na stoku Skrzycznego, w rejonie skrzyżowania niebieskiego szlaku z trasą kolejki linowej (ok. 40 m od szlaku skręcającego w lewo w miejscu, gdzie rośnie lipa – pomnik przyrody), na terenie przy bacówce Pani Cecylii Fabia | Decyzja Wojewody Bielskiego z dnia 21.12.1984r. nr 253/84 | Cecylia Fabia ul. Topolowa 2 Szczyrk |

Tabela 8-23 Obiekty przyrody nieożywionej (ujęte w rejestrze Tworów Przyrody Poddanych Pod Ochronę)

| Lp. | Nr rejestru | Obiekt | Opis/Położenie | Akt prawny | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 | Jaskinia „PAJĄCZA” | Na płd. – wsch. stokach Skrzycznego, na wys. ok. 1075m n.p.m., na płd. -zach. od Hali Jaworzyna, przy drodze leśnej – ok. 500m na prawo od trasy wyciągu krzesełkowego (obok wielkiego głazu). | Rozporządzenie Wojewody Bielskiego z dnia 23.04.1993r. nr 1/93 | nieustalony |
| 2. | 351 | Jaskinia w Jaworzynie | Na płn. – zach. stokach Skrzycznego, na wys. ok. 1030m n.p.m., poniżej Hali Jaworzyna, na wschód od niebieskiego szlaku (150m od skraju hali), w obrębie rozległego głazowiska z zapadliskami w pobliżu trasy zjazdowej. | Rozporządzenie Wojewody Bielskiego z dnia 23.04.1993r. nr 1/93 | nieustalony |
| 3. | 355 | Jaskinia „u Jakubca” | W Szczyrku – Biłej, na płd. – wsch. stokach Magury Górki, na wys. ok. 840m n.p.m., w obejściu starego budynku mieszkalnego nr 158, w odległ. ok. 40 min od DW „Klimczok” (w górę). | Rozporządzenie Wojewody Bielskiego z dnia 23.04.1993r. nr 1/93 | Pan Jakubiec Szczyrk Biła 158-159 |
| 4. | 279 | Jaskinia Skalna „LODOWA” | Rejon zapory wodnej (ujęcia wody) w Szczyrku, ok. 40m nad poziomem potoku Żylica, na działce leśnej o nr ewid. 5954 | Decyzja Wojewody Bielskiego z dnia 02.12.1980r. nr RLS-op-7141p/6/80 | Pan Józef Pilarz ul. Olimpijska 413 Szczyrk |
| 5. | 280 | Jaskinia skalna | Na zboczu wzniesienia Trzy Kopce, na obszarze Nadleśnictwa Bielsko – obręb Szczyrk, oddz.107a, ok. 200m od czerwonego szlaku z Przełęczy Karkoszczonka i Klimczoka | Decyzja Wojewody Bielskiego z dnia 02.12.1980r. nr RLS-op-7141p/6/80 | Lasy Państwowe |

Tabela 8-24 Parki krajobrazowe

| Lp. | Część | Obiekt | Akt prawny | Obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A | Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego strefa parku | Rozporządzenie Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998r. nr 10/98 | 31,7460 km2 w obszarze Szczyrku |
| 2. | B | Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego strefa otuliny | Rozporządzenie Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998r. nr 10/98 | 7,324 km2 w obszarze Szczyrku |

Tabela 8-25 Propozycje użytków ekologicznych (obiekty zaproponowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Szczyrk”)

| Lp. | Obiekt | Powierzchnia [ha] | Położenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dolina potoku Biła | 1,91 | Szczyrk – Biła |
| 2 | Dolina potoku – w rejonie ul. Świerkowej | 0,5 | Szczyrk Centrum |
| 3. | Dolina potoku – w rejonie ul. Jodłowej | 0,47 | Szczyrk Centrum |
| 4. | Dolina potoku Czyrna | 2,99 | Szczyrk - Czyrna |
| 5. | Dolina potoku Skalite | 0,65 | Szczyrk – Skalite |
| 6. | Dolina potoków w rejonie Sułkowianki i Łączyska | 4,48 | Szczyrk – Biła |
| 7. | Dolina potoku w rejonie ul. Szczytowej | 1,1 | Szczyrk Dolny |
| 8. | Dolina potoku Dunacie | 2,76 | Szczyrk – Dunacie |
| 9. | Rejon górnej Żylicy | 12.66 | Szczyrk Górny |
| 10. | Rejon środkowej Żylicy | 3,08 | Szczyrk Centrum |

#### Obiekty przyrodnicze prawnie chronione na podstawie ustawy o lasach

Tabela 8-26 Lasy w gminie Szczyrk

| Lp. | Obiekt | Część/Położenie | Własność/Obszar | Akt prawny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego” | lasy w mieście Szczyrk o pow. ogółem 2011,95 ha | Nadleśnictwo Bielsko razem pow. leśna 37 854 ha | Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zarządz. nr 30 z dnia 19.12.1994r. |
| 2. | Lasy ochronne: wodochronne i glebochronne, trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu | Obręb leśny Szczyrk 2011,95 ha | Skarb Państwa Nadleśnictwo Bielsko Obręb Szczyrk | Zarządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Lesnictwa nr 139 z dnia 19.05.1995r. |

## Stan docelowy

### Identyfikacja potrzeb

Dla realizacji koncepcji rozwoju gminy Szczyrk, jako miasta rekreacyjno – wypoczynkowego i zachowania zasad zrównoważonego rozwoju konieczne jest kreowanie zarówno bioróżnorodności obszarów przyrodniczych w kontekście ich odtwarzania i zachowania, jak i zorganizowanej bazy turystyczno – wypoczynkowej opartej na prawidłowo funkcjonującej infrastrukturze, bezkonfliktowo funkcjonującej 
w środowisku przyrodniczym.

#### Ochrona obszarów leśnych

- Ograniczanie wycinki do zakresu działań ochronnych i regulacyjnych.

- Ograniczanie tendencji zbliżania  zabudowy do granicy lasu.

- Ograniczenie zmian przeznaczenia gruntów leśnych.

- Podjęcie konkretnych działaniach związanych ze zwiększeniem zalesiania gruntów porolnych 
i regulacji granicy polno-leśnej.

#### Rozwój zieleni urządzonej

- Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru miasta Szczyrk.

- Zagospodarowanie terenów zdegradowanych zielenią użytkową, poprzez założenie zieleńców 
i skwerów.

- Uzupełnienie zielenią towarzyszącą terenów przyległych do obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz brzegów potoku Żylica.

- Obsadzenie zielenią osłonową ciągów komunikacyjnych oraz wymiana gatunkowa istniejących zadrzewień przydrożnych, wykonywanie systematycznych prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych w zieleni wysokiej i niskiej.

- We współpracy z właścicielami terenów i zgodnie z zasadami gospodarki leśnej założenie zieleni izolacyjnej wzdłuż tras wyciągów i narciarskich.

- Wprowadzeniu w działaniach planistycznych rygoru wypełniania terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej – zielenią towarzyszącą w wielkości co najmniej 60% powierzchni działki.

- Powiązaniu istniejących i projektowanych terenów zieleni i wypoczynku siecią zazielenionych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

#### Ochrona zasobów przyrodniczych

- Współpraca z samorządem powiatowym i innymi samorządami gminnymi w zakresie wdrażania obszarów i obiektów chronionych istniejących i projektowanych na mocy przepisów ustawy 
o ochronie przyrody (Ekologiczny System Obszarów Chronionych – ESOCH), w tym obszarów na styku sąsiadujących gmin, bądź gmin Powiatu Bielskiego i powiatów sąsiednich.

- Kreowanie wspólnej polityki ochrony przyrody dolin rzecznych: Wisły i  Soły oraz ich dopływów: m.in. Białej, Żylicy, Jasienicy, Iłownicy, Pisarzówki i innych – korytarzy ekologicznych o randze regionalnej – z zachowaniem „konsensusu” wobec realizowanych programów ochrony przeciwpowodziowej.

- Udział w tworzeniu „dynamicznego i nowoczesnego modelu” ekosystemowej i siedliskowej ochrony środowiska przyrodniczego poprzez zachowanie ciągłości „węzłów”, „korytarzy” 
i „łączników” ekologicznych, zwłaszcza w obrębie systemu dolin cieków wodnych, lokalnych obszarów leśnych, terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

- Promocja obszarów dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w oparciu o: doliny rzek 
i potoków, walory krajobrazu naturalnego (panoramy i punkty widokowe), zasoby środowiska kulturowego.

- Koordynacja rozwoju sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych.

- Kształtowanie własnego rozpoznawalnego wizerunku przyrodniczego gminy, jako elementu skutecznej promocji na zewnątrz.

### Kierunki działań

Poniższy rejestr obejmuje cele i kierunki działań krótko i długoterminowych wyznaczone do realizacji 
w zakresie ochrony przyrody. Cele te są zgodne z wojewódzkim i krajowym programem ochrony środowiska.

#### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2008 - 2015 | LK | Cele krótkookresowe 2008-2011 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/ osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCH1 | Ochrona różnorodności biologicznej Gminy | OCH1C1 | Utworzenie ekologicznego systemu obszarów chronionych Powiatu Bielskiego | OCH1C1Z1 | Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej | UM | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z2 | Współudział w tworzeniu prawnych i organizacyjnych form ochrony przygranicznych obszarów przyrodniczo cennych oraz obszarów typowanych do krajowej sieci „Natura 2000” | Wojewoda Śląski Starosta Powiatu Bielskiego UM | W |
|  |  |  |  | OCH1C1Z3 | Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych krajobrazowo oraz dziedzictwa kulturowego | Starosta Powiatu Bielskiego UM | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z4 | Tworzenie małoobszarowych form ochrony przyrody w oparciu o istniejące inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze | Starosta Powiatu Bielskiego UM | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z5 | Program ochrony bociana białego (renowacja istniejących gniazd i budowa nowych platform), monitoring populacji nietoperzy w jaskiniach Beskidu Śląskiego. | Starosta Powiatu Bielskiego UM | L |
|  |  | OCH1C2 | Poprawa kondycji zdrowotno-sanitarnej lasów | OCH1C2Z1 | Zalesianie gruntów porolnych niskich klas bonitacyjnych | Starosta Powiatu Bielskiego, RDLP Katowice, Nadleśnictwa | P |
|  |  |  |  | OCH1C2Z2 | Przebudowa składu gatunkowego (topole, wierzby), zadrzewień przydrożnych wzdłuż dróg powiatowych, nowe nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno-konserwacyjne starodrzewia przydrożnego | Starosta Powiatu Bielskiego UM | L |
|  |  |  |  | OCH1C2Z3 | Wykonanie pasów izolacyjnych zieleni wzdłuż tras narciarskich, wyciągów, obiektów rekreacyjnych w rejonie masywu Skrzycznego | Starosta Powiatu Bielskiego, UM Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego | L |
|  |  | OCH1C3 | Kreacja i promocja walorów przyrodniczych Gminy | OCH1C3Z1 | Realizacja platform widokowych w obrębie ekspozycji atrakcyjnych krajobrazowo, panoram i punktów widokowych – partie grzbietowe, polany szczytowe pasm górskich | Starosta Powiatu Bielskiego UM | P |
|  |  |  |  | OCH1C3Z2 | Rewitalizacja istniejących zasobów terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej oraz tworzenie lokalnych parków gminnych oraz szkolnych ogródków dendrologicznych | UM Placówki oświatowe | G |
|  |  |  |  | OCH1C3Z3 | Ukształtowanie ciągów zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych | UM | G |
| OCH2 | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | OCH2C1 | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | OCH2C1Z1 | Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych, promujących walory środowiska przyrodniczego, o charakterze cyklicznym | UM | G |
|  |  |  |  | OCH2C1Z2 | Realizacja zieleni urządzonej w obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych, tworzonych głównie na bazie akwenów wodnych oraz terenów leśnych ogólnodostępnych | UM | G |

- OBJAŚNIENIE SKRUTÓW:

- *) Ochrona przyrody i krajobrazu

## Aktualny stan prawa polskiego

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

  - Art. 3 — obowiązek ochrony przyrody,

  - Art. 5, ust. 1 — popularyzacja ochrony przyrody,

  - Art. 34, ust.1 — wprowadzenie form ochrony przyrody: obszaru chronionego krajobrazu, pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 4 i 6, jeżeli Wojewoda nie wprowadził tych form,

  - Art. 34, ust. 2 — obowiązek sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów i obiektów poddawanych ochronie przez radę gminy,

  - Art. 47e, ust. 2 — wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

  - Art. 47f, ust. 2 — naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów

  - Art. 47k — wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez wójta (burmistrza) za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, spowodowanym niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

  - Art. 50, ust. 2 — umieszczanie tablic obwieszczających o ograniczeniach i zakazach wprowadzanych w myśl przepisów rozdziału 3 ustawy o ochronie przyrody na obrzeżach chronionych kompleksów przyrodniczych lub w pobliżu chronionych tworów przyrody lub innych oznakowań informujących o poddaniu ochronie,

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity — Dz. U. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.). Art. 14, ust. 3 — określenie gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskich Funduszy Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.):

  - Art. 8 — polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  - Art. 127 — ogólne zapisy dotyczące ochrony zwierząt i roślin oraz form jej realizacji.

Tematyka ochrony przyrody, leśnictwa i edukacji ekologicznej została ujęta w celach Polityki Ekologicznej Państwa  i dodatkowo wzmocniona art. 35, ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, mówiącym o konieczności opracowania „krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” wraz z programem działania.

Polityka ekologiczna Państwa postuluje umocnienie samorządu terytorialnego jako ogniwa władzy ekologicznej m.in. poprzez wprowadzenie procedur umożliwiających Gminie występowanie 
w charakterze inicjatora lub strony w sprawach pozostających w kompetencji władz wojewódzkich 
i centralnych.

## Aktualny stan prawa wspólnotowego

Zgodnie z „Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w UE (1998 r.) oraz „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” przyjętą przez Radę Ministrów w grudniu 2002 r. ustalono listę priorytetów w działaniach na rzecz dostosowania do wymogów UE w zakresie ochrony przyrody, w tym jej dyrektyw i rozporządzeń, tj.:

- Dyrektywy nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zmienionej dyrektywą 97/62/WE),

- Dyrektywy nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (zmienionej dyrektywami 81/854/EWG, 91/244/EWG i in.),

- Rozporządzenia WE/338/97 — dotyczącego uregulowania obrotu gatunkami dzikiej fauny i flory (zobowiązania wynikające z „Konwencji Waszyngtońskiej” o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), zmienionego rozporządzeniami rady: WE/2307/97, WE/2214/98.

Wspólnie z „Polityką Ekologiczną Państwa” funkcjonują komplementarne dokumenty programowe, m.in.:

- Polityka Leśna Państwa (w tym „Krajowy program zwiększania lesistości”, „Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej”),

- Narodowa strategia edukacji ekologicznej,

- Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

- Strategia rozwoju turystyki.

W ramach „Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski: 2004-2006” opracowano założenia „Programu rolnośrodowiskowego” i „Zalesiania gruntów rolnych”. Nawiązują one m.in. do Rozporządzenia WE/2080/92 z dnia 30 czerwca 1992 r., ustanawiającego wspólnotowy program pomocy w związku z przeznaczaniem gruntów rolnych do zalesienia oraz innych regulacji prawnych, wiążących system dopłat bezpośrednich dla rolników, realizujących proekologiczny model produkcji rolniczej, sprzyjający wzrostowi różnorodności biologicznej.

Dyrektywy i rozporządzenia UE mają na celu zagwarantowanie korzystnego stanu ochrony dla wybranych rodzajów siedlisk i gatunków, stanowiących przedmiot zainteresowania UE.

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA WŁASNE* GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tworzenie małoobszarowych form ochrony przyrody (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne)- w oparciu o istniejące inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze | 2008 | 2010 | UM | Wzrost różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Bielskiego | 40 | x |  |  | X |
| 2 | Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych krajobrazowo oraz dziedzictwa kulturowego | 2008 | 2015 | UM | Wzrost różnorodności biologicznej na terenie Miasta Rozszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej | 30 | x |  | X | X |
| 3 | Realizacja zieleni urządzonej w lokalnych obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych, tworzonych głównie na bazie akwenów wodnych oraz terenów leśnych, ogólnodostępnych | 2008 | 2015 | UM | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej | 50 | x |  | X | X |
| 4 | Rewitalizacja istniejących zasobów terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej oraz tworzenie lokalnych parków gminnych i sołeckich oraz szkolnych ogródków dendrologicznych . | 2008 | 2015 | UM | Wzrost różnorodności biologicznej na terenie Miasta Poprawa „estetycznego” wizerunku | 40 |  |  | x | x |
| 5 | Realizacja platform widokowych w obrębie ekspozycji atrakcyjnych krajobrazowo, panoram i punktów widokowych – (partie grzbietowe, polany szczytowe pasm górskich | 2008 | 2015 | UM | Poprawa „estetycznego” wizerunku Miasta Rozszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej | 30 | x |  |  | x |
| 6 | Ukształtowanie ciągów zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych | 2008 | 2015 | UM | Poprawa klimatu akustycznego Poprawa „estetycznego” wizerunku Miasta | 40 |  |  | x | x |
| 7 | Wykonanie pasów izolacyjnych zieleni, wzdłuż tras narciarskich, wyciągów narciarskich, obiektów rekreacyjnych w rejonie masywu Skrzycznego | 2008 | 2015 | UM | Rekompensata dla środowiska, wzrost lesistości | 80 | x |  | x | x |
| 8 | Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej (i zieleni) | 2008 | 2010 | UM | Umożliwienie oceny stanu zasobów przyrodniczych miasta Szczyrk | 100 | x |  | x | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE** GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Współudział w tworzeniu prawnych i organizacyjnych form ochrony przygranicznych obszarów przyrodniczo cennych oraz obszarów typowanych do krajowej sieci „Natura 2000” („Beskid Śląski”), „Beskid Mały” — obszar węzłowy sieci ECONET-POLSKA) ; uzgodnienia przygotowywanych planów ochrony : PK Beskidu Śląskiego i PK Beskidu Małego | 2008 | 2015 | Wojewoda Śląski, Ministerstwo Środowiska | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Województwa Śląskiego | 5 |  |  | X |  |
| 2 | Program ochronny bociana białego (renowacja istniejących gniazd i budowa nowych platform; monitoring populacji nietoperzy w jaskiniach Beskidu Śląskiego i Małego) | 2008 | 2015 | Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro-Natura”, Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego O/Żywiec, lokalne stowarzyszenia i kluby ornitologiczne ,SDN „Wilk” | Wzrost różnorodności biologicznej na terenie Powiatu | 1,5 | x | X | X |  |
| 3 | Przebudowa składu gatunkowego (topole, wierzby), zadrzewień przydrożnych wzdłuż dróg powiatowych, nowe nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno-konserwacyjne starodrzewia przydrożnego | 2008 | 2015 | Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa „przyrodniczego wizerunku” Powiatu | 10 | X |  | X |  |
| 4 | Zalesienia gruntów porolnych niskich klas bonitacyjnych | 2008 | 2015 | Starosta Bielski | Poprawa kondycji zdrowotno-sanitarnej lasów | x | x | x | x |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego

## Wnioski

- Miasto Szczyrk ma wiele walorów przyrodniczo – krajoznawczych i jest bogate w zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej. Istotne znaczenie dla środowiska Miasta przedstawiają lasy.

- Miasto Szczyrk ma potencjał obszarowy do wzrostu bioróżnorodności biologicznej.

- Na terenie miasta znajdują się ciekawe przyrodniczo obiekty, które wymagają objęcia ochrona prawną w celu zachowania ich w pierwotnym stanie.

- Realizacja planów rozwoju miasta w kierunku turystyki i rekreacji następuje z wykorzystaniem elementów środowiska przyrodniczego.

- W związku z edukacją ekologiczną wspólnoty samorządowej Miasta Szczyrku, wiele punktów na terenie miasta zasługuje „na pokazanie” w celach dydaktyczno – poznawczych.

- Konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (w tym zieleni miejskiej) ze względu na brak materiałów źródłowych dotyczących obszaru Miasta Szczyrk. Inwentaryzacja w znacznym stopniu ułatwi właściwe gospodarowanie zasobami.

- Przystosowanie drzewostanów do warunków siedliskowych, nadanie im funkcji klimatotwórczej, glebochronnej i wodochronnej, wymaga wieloletnich zabiegów uprawowych, a przebudowa lasów prywatnych (ze względu na ich zły stan) wymaga podniesienia kultury leśnej właścicieli.

- W związku z obowiązkiem przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju Miasta Szczyrk, zachodzi konieczność rozbudowy miejskich terenów zielonych, które odciążyłyby tereny bardziej naturalne od ruchu turystycznego, związanego bardziej z wypoczynkiem pobytowym, niż wędrownym.

- Intensyfikacja turystyki aktywnej i narciarstwa nakłada na władze Miasta Szczyrk konieczność uwzględnienia istnienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w procesach inwestycyjnych.

- Dla walorów przyrodniczych i krajobrazowych Miasta Szczyrk, zagrożeniem jest nadmierna swoboda budowlana i przekształcanie cennych pod tym względem terenów np. leśnych na budowlane.

- Rozwój bazy turystycznej powinien następować bez rozbudowy rozproszonej, a raczej 
w kierunku tworzenia większych form budowlanych (np. wielokwaterowe pensjonaty) wraz 
z dobrze zorganizowaną infrastrukturą, co powinno sprzyjać ochronie poszczególnych elementów środowiska.

# Ochrona powierzchni ziemi i gleb

## Stan wyjściowy

### Budowa geologiczna

Miasto Szczyrk położone jest w obrębie jednostki geotektonicznej – Karpat zewnętrznych.

Karpaty zewnętrzne tworzą rozległy łuk rozciągający się od Wiednia na zachodzie po rzekę Dambowicę na południowym wschodzie (Rumunia). Polska część tego łuku ma na zachodzie kierunek zbliżony do równoleżnikowego, a na wschodzie skręca ku południowemu wschodowi. Z tą zmianą kierunku wiąże się ogólna zmiana budowy całego pasma Karpat zewnętrznych na terenie Polski. Polskie Karpaty zewnętrzne rozciągają się pomiędzy doliną Olzy na zachodzie i południowo-wschodnią granicą kraju (Bieszczady). Na południu kontaktują z pienińskim pasmem skałkowym, natomiast zasięg północny wyznaczają najdalej wysunięte wychodnie skał fliszowych wzdłuż linii Cieszyn, Andrychów, Wieliczka, Bochnia, okolice Tarnowa, Rzeszów i Przemyśl. Tak wyznaczona północna granica Karpat zewnętrznych jest umowna, gdyż brzeżne jednostki tektoniczne Karpat utworzone ze sfałdowanych razem skał miocenu i fliszu karpackiego – płaszczowina stebnicka i fałdy brzeżne - leżą na północ od opisanej linii.

Wysokość szczytów polskich Karpat zewnętrznych wzrasta z północy ku południowi, gdzie 
w Beskidzie Wyspowym, Masywie Babiogórskim, Gorcach i w paśmie Radziejowej występują najwyższe wzniesienia, osiągające ponad 1200 m n.p.m. Jest to spowodowane obecnym podnoszeniem się południowej części Karpat. Poza tą ogólną tendencją obserwuje się znaczne zróżnicowanie rzeźby zależne od litologii i tektoniki. Polskie Karpaty zewnętrzne dzielą się na szereg masywów górskich i pogórzy rozdzielonych dolinami rzek i kotlinami, których położenie jest związane z obecnością uskoków.

Karpaty zewnętrzne są zbudowane niemal wyłącznie ze skał fliszowych kredy i paleogenu. Dominują skały detrytyczne: iłowce, mułowce, piaskowce i zlepieńce, rzadziej pojawiają się skały krzemionkowe oraz margle i wapienie. W basenie Karpat zewnętrznych rozwijała się głównie sedymentacja osadów drobnoziarnistych. W profilach stratygraficznych występują w dużym procencie iłowce i mułowce, niekiedy z domieszką węglanu wapnia, częściej skały bezwapienne. Na powierzchni natomiast odsłaniają się w Karpatach przeważnie skały odporne na wietrzenie. Są to średnio- i gruboziarniste piaskowce, często o dużej miąższości, które tworzyły się wskutek okresowego dopływu do zbiornika sedymentacyjnego materiału gruboziarnistego, co tłumaczy się ruchami tektonicznymi w otoczeniu basenu lub na jego obszarze.

W czasie ruchów tektonicznych w neogenie fliszowe skały Karpat zewnętrznych zostały odkłute od podłoża i podzielone na jednostki - płaszczowiny, a następnie przesunięte na odległość od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów na północ.

Główne serie osadowe powstałe w basenie fliszowym dały początek dużym jednostkom tektonicznym – płaszczowinom : magurskiej, śląskiej, podśląskiej i skolskiej, które rozciągają się dziś na znacznych obszarach Karpat fliszowych. Obok nich występują płaszczowiny cząstkowe i łuski. Na południu Karpat zewnętrznych znajduje się najwyższa płaszczowina magurska, granicząca wzdłuż uskoku przesuwczego z pasmem skałkowym pienińskim. Na północ od niej rozciągają się kolejno płaszczowiny : śląska, dzieląca się na zachodzie na dwie płaszczowiny cząstkowe : cieszyńską 
i godulską, podśląska, skolska i najniższa – płaszczowina stebnicka. Pomiędzy płaszczowinami magurską i śląską wyróżniono jednostki tektoniczne przejściowe, których profile litostratygraficzne wskazują na okresowe powiązania z basenami jednostek sąsiadujących. Są to na zachodzie łuski przedmagurskie, w centralnej części polskich Karpat – płaszczowina grybowska, a na wschodzie – dukielska.

Na terenie Karpat zewnętrznych wyróżnia się  region magurski, region śląski zachodni

i wschodni oraz region skolski. Miasto Szczyrk położone jest w obrębie regionu śląskiego zachodniego.

Region śląski zachodni odpowiada obszarowo zasięgowi płaszczowiny śląskiej, od Cieszyna na zachodzie do Dunajca na wschodzie. Wyróżnia się tu dwa podregiony : północny – cieszyński 
i południowy – godulski.

Podregion cieszyński obejmuje Pogórze Cieszyńskie i Bielskie. Występują tu łupkowe i wapienne skały najmłodszej jury i najstarszej kredy, tworzące płaszczowinę cząstkową cieszyńską, nasuniętą na jednostkę podśląską i osady mioceńskie zapadliska przedkarpackiego. Skały osadowe płaszczowiny cieszyńskiej przecięte są żyłami ultrazasadowych skał wylewnych o zmiennym składzie.

Podregion godulski obejmuje Beskid Śląski i Mały oraz Kotlinę Żywiecką. Utworzony jest głównie 
z górnokredowych skał płaszczowiny cząstkowej godulskiej. Płaszczowinę godulską tworzą odporne na wietrzenie, o dużej miąższości skały piaskowcowe kredy. W tej części Beskidów znaczącą rolę odgrywają uskoki o dużych amplitudach. Dzielą one płaszczowinę godulską na bloki. Wzdłuż tych uskoków o kierunkach od NNW-SSE do N-S płyną rzeki tego regionu : górna Wisła i Soła. Bloki zaznaczają się wyraźnie w rzeźbie Beskidów. Są to : na wschodzie blok Beskidu Małego, a na zachodzie blok Beskidu Śląskiego ze szczytami Skrzycznego i Baraniej Góry.

W Beskidzie Śląskim warstwy górnokredowe płaszczowiny godulskiej są na ogół słabo sfałdowane, zapadając prawie monoklinalnie ku południowi. Jedynie miejscami, zwłaszcza na południu, 
w utworach paelogeńskich kontaktujących z łuskami przedmagurskimi, stwierdzono rozciągające się wąskim pasem warstwy paleogenu stromo ustawione i zafałdowane zapewne pod wpływem nacisku płaszczowiny magurskiej.

Blok Beskidu Małego, przesunięty w stosunku do Beskidu Śląskiego, ma podobną monoklinalną budowę ze słabo zaznaczonymi, łagodnymi fałdami o osiach równoleżnikowych. Duże dyslokacje poprzeczne to uskok na linii Soły, której głęboka przełomowa dolina została wykorzystana przy budowie tamy w Porąbce oraz liczne uskoki na wschodzie, w dolinie Skawy.

W serii śląskiej występują gruboławicowe wapienie płytowe. Taki charakter mają osady serii skolskiej do końca albu, natomiast w serii podśląskiej i śląskiej występują cienkoławicowe, często krzemionkowe piaskowce lgockie i łupki ilaste warstw lgockich. Miąższość ich dochodzi do 300 m. Piaskowce lgockie są twarde, o spoiwie krzemionkowym, dzięki czemu niektóre ich odmiany stanowią materiał na kruszywo i do budowy dróg.

Do serii śląskiej należą powstałe w cenomanie warstwy godulskie o miąższości do 2000 m. W ich spągu występują gruboławicowe zlepieńce i piaskowce, nad którymi leżą cienkoławicowe piaskowce glaukonitowe o spoiwie krzemionkowym. Ku górze wzrasta w nich zawartość hydromik oraz kalcytu 
w spoiwie. W górnej części warstw godulskich występują bardziej drobnoziarniste piaskowce o spoiwie kalcytowym lub chalcedonowym z obwódkami regeneracyjnymi wokół ziaren kwarcu. Warstwy godulskie budują niektóre szczyty Karpat (Czantoria, Klimczok).

Największe znaczenie praktyczne mają piaskowce tworzące dolny i środkowy odcinek warstw godulskich. Wykorzystywane są jako tłuczeń i łamany kamień drogowy. Piaskowce ze środkowych warstw godulskich są dobrym materiałem drogowym i budowlanym.

### Tereny osuwiskowe

W Beskidach zjawiska geodynamiczne wiążą się z powstawaniem jaskiń pseudokrasowych zwanych szczelinowymi oraz z powierzchniowymi ruchami masowymi. Na powstawanie zjawisk geodynamicznych, oprócz tektoniki i litologii, wpływ maja także głębokie wcięcia erozyjne, duże opady roczne oraz działalność człowieka.

Naturalnymi czynnikami inicjującymi zsuw mas skalnych na terenie miasta Szczyrk są przeciążenie zboczy wywołane nasyceniem wodą oraz naturalne podcięcia erozyjne. Natomiast antropogenicznym czynnikiem jest prowadzenie prac ziemnych związane z realizacją obiektów budowlanych (podcięcia 
o charakterze antropogenicznym).

W efekcie przeprowadzonych przez firmę „EKOID” z Katowic (wykonującą „Prognozę oddziaływania na środowisko dla m.p.z.p. m. Szczyrk obejmującego swym zasięgiem tereny położone w strefach oznaczonych symbolami 5.2 i 6.2 w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”) prac terenowych i uszczegółowieniu opisu geologicznego i zagrożeń osuwiskami okazało się, że ze względu na zaleganie zwietrzelinowej warstwy kamienisto-gliniastej na gruntach skalistych, cały obszar o symb. 5.2 i 6.2 w ww. Studium należy zaliczyć do potencjalnie zagrożonych występowaniem osuwisk. Stwierdzono ponadto, że widoczne w terenie antropogeniczne podcięcia tworzą ogniska zsuwu.

W Uchwale nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 05.04.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk, obejmującego swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta, wymienione zostały tereny oznaczone „TO” – strefa występowania osuwisk. Są to:

- rejon Podmagury,

- rejon Dunacie,

- rejon Borek,

- rejon Skrzycznego,

- rejon małego Skrzycznego,

- rejon Maciejowska Łąka,

- rejon Podwaliska i Suchego,

- rejon u Macieja.

W Uchwale nr XLVII/278/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25.10.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk, obejmującego swym zasięgiem tereny położone w strefach oznaczonych symbolami 5.2. i 6.2., ustalono strefy „TO” dla całego obszaru.

Zgodnie z ww. Uchwałą, w zasięgu strefy „TO” nakłada się obowiązek wykonywania badań geologiczno – inżynierskich dla terenów, na których realizowane będą obiekty budowlane, zabezpieczenia istniejącej zieleni wysokiej przed powstawaniem rumowisk, realizacji planowanych zadrzewień, zadarnień i zazieleń wzmacniających zbocza.

### Geomorfologia

Obszar powiatu bielskiego charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Obejmuje swym zasięgiem trzy regiony Polski południowej: Beskidy ( Beskid Śląski, Beskid Mały), Pogórze Karpackie 
i Kotliny Podkarpackie.

Gminy Szczyrk leży w obrębie Beskidu Śląskiego. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne: 1257 m n.p.m. Beskid Śląski opada na sąsiednie Pogórze stromym progiem morfologicznym o wysokości 500-900 m. Krajobraz Beskidów ma zdecydowanie górski charakter. Nachylenie zboczy nierzadko przekracza 100%, lokalnie spotyka się urwiska. Na obszarze tym występują głęboko wcięte erozyjne doliny rzek i strumieni. Beskid Śląski i Mały oddziela Brama Wilkowicka, która otwiera od północy Kotlinę Żywiecką. Kotlina Żywiecka jest kotliną śródgórską 
o lekko pofalowanym dnie i niewielkich spadkach. Dno Kotliny znajduje się na wysokości 400-500 m n.p.m.

Budowa geologiczna terenu, czyli rodzaj skał tworzących podłoże odgrywa istotną rolę jako skała macierzysta dla gleb. Skała macierzysta jest substratem gleby i stanowi główną część jej masy (97-99% masy większości gleb). Skład chemiczny i mineralny skały macierzystej wpływa na rodzaj gleby oraz na jej podatność na wietrzenie, a tym samym na tempo rozwoju powstającej gleby.

### Gleby

W powiecie bielskim, zgodnie z bonitacyjną klasyfikacją gleb, przeważają grunty orne klasy IV (a, b) 
i V, około 20% stanowią grunty klasy III b. Występują również grunty orne klasy VI i VI Rz. Wśród użytków zielonych przeważają grunty IV klasy, następnie grunty V, III i VI klasy.

Najbardziej urodzajne gleby – gleby orne średnio dobre należą do klasy IIIb. Zalicza się tu gleby brunatne i płowe wytworzone z piasków gliniastych, z glin, utworów pyłowych, lessów i iłów. Należą tu również średnio dobre czarnoziemy leśno-stepowe i leśno-łąkowe, średnio dobre czarne ziemie, średnio dobre mady pyłowe oraz rędziny brunatne. Grunty orne klasy IV obejmują gleby orne średniej jakości, lepsze (klasa a) i gorsze (klasa b). Należą tu gleby brunatne, płowe i bielicowe, wytworzone 
z różnych piasków i żwirów gliniastych oraz gleby brunatne, płowe i opadowo-glejowe (pseudoglejowe) wytworzone z piasków gliniastych, z glin, iłów i utworów pyłowych gorszej jakości.

Ponadto do tej klasy należą niektóre gatunki czarnoziemów leśno-łąkowych, średniej jakości czarne ziemie, średniej jakości mady pyłowe i piaszczyste oraz mady ciężkie, a także średniej jakości rędziny właściwe i brunatne oraz średniej jakości gleby torfowo-murszowe. Gleby orne słabe należą do V klasy. Są to gleby mało żyzne i słabo urodzajne. Zalicza się tu głównie lżejsze gleby brunatne, rdzawe, płowe i  bielicowe wytworzone ze żwirów piaszczystych i gliniastych oraz piaskowców słabo gliniastych.

Ponadto wchodzą tu płytkie czarnoziemy leśno-łąkowe i czarne ziemie wytworzone z piaskowców słabo gliniastych, gleby torfowe, murszaste, mady i rędziny bardzo płytkie wytworzone z twardych wapieni. Do VI klasy bonitacyjnej należą grunty orne najsłabsze. Są to gleby rdzawe bielicowe, rankery wytworzone ze żwirów piaszczystych, płytkich piasków słabo gliniastych i piasków wietrzeniowych (np. na szczytach wzgórz), najgorsze gatunki gleb murszastych i mad oraz bardzo płytkie rędziny inicjalne wytworzone z twardych wapieni. Klasa VIRz obejmuje gleby pod zalesienie. Są to bardzo ubogie, zbyt suche gleby nieprzydatne do uprawy polowej. Gleby te powinny być zalesione. Poziom próchnicy jest inicjalny, bardzo słabo zaznaczony, o miąższości przeważnie około 15 cm. Do tej klasy zalicza się gleby rdzawe, rankery i bielice wytworzone ze żwirów piaszczystych

i piasków.

Wśród użytków zielonych klasa III i IV obejmuje trwałe użytki zielone na glebach mineralnych 
i mułowo-torfowych. Klasa V to użytki zielone na glebach mineralnych słabo próchniczych, ubogich 
w składniki mineralne, natomiast klasa VI obejmuje użytki zielone na glebach torfowych mocno zdegradowanych (zmurszałych).

Jednostki taksonomiczne gleb w powiecie bielskim ogólnie obejmują: gleby bielicowe, pseudobielicowe (płowe), gleby brunatne, rędziny, mady, gleby lessowe, glejowe, torfowe, czarnoziemy i czarne ziemie. Występują one zgodnie z morfologią terenu. W południowej, górzystej części powiatu, obejmującej rejon gmin Porąbka, Kozy, Wilkowice, Buczkowice, Szczyrk i Jaworze, największy obszar zajmują gleby brunatne kwaśne, gliniaste lub gleby pyłowe. Na najwyższych wzniesieniach w tym rejonie występują gleby szkieletowe typowe dla stadium początkowego procesu glebotwórczego. Są to gleby pochodzenia wietrzeniowego, związane przede wszystkim 
z występującym w podłożu fliszem karpackim. W północnej, nizinnej części powiatu przeważają gleby pyłowe, głównie lessowe. Ta część powiatu charakteryzuje się utworami lessowymi i lessopodobnymi pochodzenia eolicznego i fluwioglacjalnego.

W dolinach rzecznych i kotlinach dominują mady o przewadze różnych frakcji od gliniastych do pylasto-piaszczystych. W mniejszym stopniu na tych terenach występują gleby pochodzenia hydrogenicznego: torfowe, mułowo-błotne i murszowe. Sporadycznie występują tu gleby wytworzone ze skał wapiennych oraz czarnoziemy.

#### Degradacja gleb

Niekorzystne zmiany środowiska glebowego, które obniżają jego aktywność biologiczną, co z kolei powoduje obniżenie urodzajności, mogą być spowodowane przez naturalne czynniki przyrodnicze lub też zachodzą pod wpływem niewłaściwej działalności człowieka.

Stosunki wodne są jednym z ważniejszych czynników wpływających na żyzność i urodzajność gleb. Obniżenie stopnia uwilgotnienia w profilu glebowym powoduje nadmierny rozkład materii organicznej 
i zmniejszenie się zawartości związków próchniczych w poziomie akumulacyjnym. W następstwie tego zjawiska obniżają się właściwości sorpcyjne gleby w stosunku do składników pokarmowych roślin oraz zdolność magazynowania wód opadowych. Te niekorzystne zjawiska pogłębia często niewłaściwy rozkład opadów atmosferycznych w ciągu roku, karczowanie lasów oraz niekiedy wadliwie stosowane zabiegi odwadniające.

Niszczenie pokrywy glebowej następuje wskutek działania wody i wiatrów. W wyniku erozji wodnej 
i eolicznej zmniejsza się miąższość gleby oraz obniża się jej zasobność i żyzność. Obszar gminy Szczyrk należy do terenów silnie zagrożonych przez erozję wodną i eoliczną. Zmywanie gleb na pochyłych terenach i szczytach górskich oraz powstawanie osadów w postaci deluwiów i aluwiów 
w miejscach niżej położonych prowadzą do deformacji profilów glebowych i zmiany warunków hydrogeologicznych.

Wśród czynników pochodzenia antropogenicznego istotny wpływ na degradację gleb ma niewłaściwe mechanizacja rolnictwa i wadliwa chemizacja gleb. Intensyfikacja nawożenia mineralnego i szerokie zastosowanie pestycydów w ochronie roślin stwarza zagrożenie dla środowiska glebowego. Szczególnie niebezpieczne są związki rtęcioorganiczne, chlorowane węglowodory, związki fosforoorganiczne, karbaminiany. Stosowanie ich w sposób niekontrolowany powoduje poważną degradację gleb.

Znaczący wpływ na degradację środowiska glebowego mają zanieczyszczenia przemysłowe. Emisje kwasotwórczych jonów mają bezpośredni wpływ na skład chemiczny i odczyn opadów atmosferycznych, które docierają do środowiska glebowego i powodują zakwaszenie gleb.

Tereny wzdłuż arterii komunikacyjnych narażone są w sposób ciągły na zanieczyszczenia tlenkami azotu, węglowodorami i pierwiastkami toksycznymi dla środowiska (ołów, kadm, cynk, miedź, nikiel). Nasilający się ruch turystyczny i tranzytowy w mieście Szczyrk jest i będzie w przyszłości przyczyną zanieczyszczenia gleb w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych.

Zanieczyszczenia chemiczne gleb, w szczególności metalami ciężkimi, wynikają głównie z działalności przemysłu i komunikacji. Związane są również z nieprawidłowym stosowaniem nawozów sztucznych, wykorzystywaniem do nawożenia i wapnowania odpadów i osadów ściekowych, a także stosowaniem preparatów do ochrony roślin.

Gleby na terenie miasta Szczyrk należą do zerowej (0) i pierwszej (I) klasy zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (kadm, miedź, chrom, nikiel, ołów, cynk). Stopień 0 oznacza, że występują gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali śladowych. Gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze. Stopień I obejmuje gleby o podwyższonej zawartości metali. Gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw.

### Użytkowanie terenów

W gminie Szczyrk największy obszar zajmują grunty leśne – 70% powierzchni gminy.

Grunty orne zajmują zaledwie 3% powierzchni gminy i jest najniższy wskaźnik na terenie powiatu bielskiego. Podobnie sady – 0,13%.

Za to łąki zajmują prawie 14 % powierzchni gminy i jest jeden z wyższych wskaźników.

Około 80% użytkowanych gruntów należy do gospodarstw indywidualnych.

Około 8 % powierzchni gminy zajmują odłogi i ugory.

Tabela 9-27 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Szczyrk

| SZCZYRK | POWIERZCHNIA GRUNTÓW [HA] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OGÓŁEM | UŻYTKI ROLNE |  |  |  |  | LASY GRUNTY LEŚNE | POZOSTAŁE GRUNTY |
|  |  | OGÓŁEM | GRUNTY ORNE | SADY | ŁĄKI | PASTWISKA |  |  |
|  | 3907 | 806 | 140 | 5 | 534 | 127 | 2754 | 347 |

Brak danych na temat wielkości powierzchni gruntów zdegradowanych.

### Rolnictwo

Ze względu na przewagę niskich i bardzo niskich bonitacji gleb, trudne warunki uprawowe wywołane górskim ukształtowaniem terenu i ostrym klimatem, oraz w związku z zanikającą funkcją produkcji rolniczej, w gminie Szczyrk nie wyznaczono rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Funkcje produkcyjne dopuszczone zostały na zasadzie tymczasowego przeznaczenia lub użytkowania rolniczego, utrzymywanego jako tradycyjne formy upraw i element krajobrazu kulturowego, w celu zachowania równowagi i proporcji powierzchniowych pomiędzy terenami 
o charakterze naturalnym – przyrodniczym i terenami przetworzonymi – zurbanizowanymi.

Grunty rolne (mimo ich nieprodukcyjnego charakteru) traktowane są jako tereny tradycyjnego rolnictwa górskiego o walorach krajobrazowych, dla których obowiązują następujące preferencje:

- ochrona gruntów przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,

- zaliczenie terenów do wartościowych form krajobrazu otwartego,

- ograniczona możliwość zmiany sposobu przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, agroturystyczne lub rekreacji indywidualnej,

- ograniczona możliwość nowej zabudowy jedynie w granicach działek już zabudowanych,

- przeznaczenie terenów nierolniczych na różne formy zieleni oraz pod zalesienia.

Dotychczasowe tereny rolne położone na wysokości 550-600 m npm mogą być wykorzystywane również na cele realizacji obiektów i urządzeń sportowych, pod zalesienie oraz na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej, inne cele rozwojowe miasta w tym niezbędne terenowe potrzeby mieszkaniowe społeczności lokalnej.

Dla ochrony kompleksów rolnych przed zmianą ich statusu przyjmuje się zasadę, że zmiana sposobu przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze nie może dotyczyć działki położonej wewnątrz kompleksu rolnego, lecz jedynie działki leżącej na jego obrzeżu.

Tereny rolne położone w dolinie Żylicy powyżej poziomu 600 m. npm oraz tereny rolne Podmagury, Biłej, Dunacia, Czyrnej i Soliska powyżej poziomu 650 m. npm mogą zmieniać sposób użytkowania tylko na cele zalesień.

Specyfiką wszystkich gmin na terenie powiatu bielskiego jest wzrastający proces urbanizacji trenów wiejskich, przy malejącym udziale typowych, zgodnie z kryteriami Komisji Europejskiej, terenów wiejskich. Powiat bielski należy do obszarów gdzie najmniejszy procent użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych utrzymuje się tylko z pracy  w swoim gospodarstwie.

Obszary wiejskie o charakterze górskim, o dużym potencjale turystyczno-rekreacyjnym, mają barierę produktywności wynikającą z trudniejszych warunków produkcji związanych w położeniem w górach, barierę rozwoju gospodarstw rolnych związana z rozproszeniem zabudowy oraz utrzymywanie się niskiego standardu obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego.

W indywidualnych gospodarstwach na terenie gminy, „produkcja rolna” realizowana jest dla zaspokajania własnych potrzeb właścicieli. Nie prowadzi się chowu, ani hodowli zwierząt.

## Stan docelowy

### Identyfikacja potrzeb

Oceniając środowisko przyrodnicze powiatu bielskiego należy stwierdzić, że występujące tu zagrożenia wiążą się przede wszystkim z takimi procesami, jak: zakwaszenie gleb, podwyższona zawartość metali ciężkich, skażenie gleb związkami organicznymi, erozja gleb wodna i eoliczna oraz osuwiska. Źródłem tych zagrożeń są kwaśne opady, emisje pyłów i gazów ze źródeł przemysłowych, komunikacyjnych i palenisk domowych, składowanie odpadów i niewłaściwe rolnicze użytkowanie gruntów, a także brak kompletnej infrastruktury sanitarnej i działalność człowieka – antropogeniczne wcięcia w rejonach osuwisk.

Prawidłowy bilans wodny gleb można osiągnąć przez fitomeliorację, stworzenie odpowiednich warunków dla odwodnień i nawodnień, co zniweluje niekorzystne dla rolnictwa skutki warunków pogodowych oraz wprowadzenie próchnicotwórczej agrotechniki przez stosowanie różnych form nawozów organicznych (obornik, słoma, gnojowica).

W celu przeciwdziałania erozji gleb powinno stosować się zespoły melioracji przeciwerozyjnych zmierzające do zwiększenia chłonności wodnej gleby, rozproszenia wody powierzchniowej, zmniejszenia prędkości spływu powierzchniowego i umacniania tras odpływu. Melioracje przeciwerozyjne powinny być zróżnicowane w zależności od ukształtowania powierzchni, podatności gleb na erozję oraz od usytuowania terenu zagrożonego erozją w zlewniach. Na glebach wytworzonych z utworów o luźniejszym składzie granulometrycznym przewagę powinny mieć zabiegi powodujące umacnianie powierzchni gleby, zwiększanie zdolności strukturotwórczych (iłowanie i próchnicowanie) oraz utrwalanie tras odpływu za pomocą środków technicznych. Na glebach wytworzonych z utworów luźnych o średnim i cięższym składzie granulometrycznym powinno się dążyć do zwiększenia chłonności wodnej profilów glebowych (drenowanie), zmniejszenia prędkości spływu powierzchniowego oraz umocnienia trasy odpływu wody. Na glebach wytworzonych ze zwietrzelin różnych masywnych utworów macierzystych (gleby płytkie, szkieletowe) należy zmniejszyć powierzchnię gruntów ornych oraz stosować takie maszyny i narzędzia rolnicze, które ograniczają przemieszczanie się materiału glebowego w dolne części stoku.

Tereny narażone na erozję eoliczną należy chronić poprzez trwałe zalesienie, zakładanie leśnych pasów śródpolnych oraz stosowanie przeciwwiatrowego systemu upraw wstęgowych, w których bruzdy powinny przebiegać poprzecznie do kierunku dominujących wiatrów.

Należy podjąć środki przeciwdziałające chemicznym skażeniom gleb. W tym celu powinno się prowadzić ścisłą kontrolę stosowania środków ochrony roślin i nawożenia gruntów rolnych. Należy doprowadzić do odbudowy biologicznej terenu za pomocą zabiegów fitomelioracyjnych, przywrócić rangę zabiegom agrotechnicznym, rozwinąć biologiczne metody ochrony roślin, stosować metody integrowane, tj. łączące zabiegi agrotechniczne, biologiczne i chemiczne.

Ważnym zadaniem do zrealizowania na terenie gminy jest okresowe badanie gleby na zawartość metali ciężkich oraz określenie odczynu gleb (pH), co pozwoli ustalić w jakim kierunku zmierza stan środowiska.

Możliwym rozwiązaniem dla terenów rolnych leżących odłogiem lub nie nadających się do produkcji rolniczej ze względu na zanieczyszczenie metalami ciężkimi jest uprawa roślin energetycznych, takich jak : wierzba wiciowa, malwa pensylwańska czy rzepak. Rośliny te są źródłem ekologicznego paliwa, które przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Plantacje takie przyczyniają się również do ograniczenia procesów erozyjnych gleb.

W kompetencjach Urzędów Gmin we współpracy ze Starostwem Powiatowym jest zadanie polegające na organizacji szkoleń i akcji informacyjnych połączonych z praktycznymi zajęciami dla rolników 
i producentów żywności. Szkolenia dotyczyłyby racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi, 
a także dostosowania gospodarstw do standardów unijnych. Rolnicy powinni zapoznać się ze sposobami intensywnego nawożenia i ochrony roślin, w kierunku ograniczenia zużycia środków chemicznych oraz zwiększenia nawożenia organicznego, wapnowania i wykorzystania metod ochrony biologicznej i integrowanej, korzystania ze zmechanizowanego sprzętu do prac polowych oraz prowadzenia zabiegów uprawowych w sposób ograniczający erozję oraz ugniatanie gleby i podglebia.

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony powierzchni Ziemi i gleb jest coroczna kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin przez samych rolników. Realizacja tych zadań przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia i niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego na terenie gminy.

Zadaniem, które zarówno teraz, jak i w przyszłości może się przyczynić do poprawy stanu nie tylko gleb, ale i całego środowiska jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Zadanie to będzie realizowane przez gminę przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Przeciwdziałanie erozji gleb przez utrzymanie na terenach o spadkach przekraczających 15 stopni trwałych użytków zielonych, bądź ich zalesianie oraz zalesianie terenów o spadkach przekraczających 35 stopni, to również bardzo ważne zadanie do zrealizowania na terenie gminy Szczyrk.

W obszarach, gdzie działają instytucje zanieczyszczające środowisko gminy Szczyrk, istotne jest kształtowanie pasów zieleni izolacyjnej wokół obiektów wytwórczości i specjalistycznych gospodarstw hodowlano-produkcyjnych.

Ważnym zadaniem, które zarówno teraz jak i w przyszłości może się przyczynić do poprawy stanu nie tylko gleb ale i całego środowiska jest organizacja w szkołach dla dzieci i młodzieży, kilku lekcji 
o tematyce ochrony środowiska i metodach dbania o jego zasoby i naturalny charakter.

Na terenie gminy Szczyrk do zadań zaliczonych jako priorytetowe w zakresie ochrony ziemi i gleb, zaliczono również zadania z innych działów gospodarki środowiskowej: tj. gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, z ochrony powietrza i edukacji ekologicznej.

Budowa kanalizacji na terenie sołectw gminy Szczyrk przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy stanu gleb, gdyż nieszczelne zbiorniki osadowe oraz odprowadzanie ścieków do potoków i strumyków w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia gleb.

### Kierunki działań

Poniższy rejestr obejmuje cele i kierunki działań krótko i długoterminowych wyznaczone do realizacji 
w zakresie ochrony przyrody. Cele te są zgodne z wojewódzkim i krajowym programem ochrony środowiska.

#### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2008-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2008-2011 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL1 | Poprawa jakości środowiska pod względem ziemi i gleb, w tym zwiększenie atrakcyjności Gminy | GL1C1 | Przywrócenie pożądanych właściwości biologicznych gleb | GL1C1Z1 | Sporządzenie map glebowych | Starostwa Powiatu Bielskiego Burmistrz Miasta | L |
|  |  |  |  | GL1C1Z2 | Kontrolę poziomu zanieczyszczenia gleb określenie pH i stężenia metali ciężkich w glebach | Burmistrz Miasta | G |
|  |  |  |  | GL1C1Z3 | Wykonanie urządzeń do odprowadzania nadmiaru wód opadowych z obszarów osuwiskowych i budowa zapór przeciwosuwiskowych z rumoszu skalnego | Burmistrz Miasta Starosta Powiatu Bielskiego Nadleśnictwo Bielsko | L |
|  |  | GL1C2 | Zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny | GL1C2Z1 | Wykonanie zadrzewień i zadarnień wzmacniających wierzchnią warstwę osuwiska | Nadleśnictwo Bielsko Burmistrz Miasta | L |
|  |  |  |  | GL1C2Z2 | Wykonanie ekspertyz i badań geologicznych terenów osuwiskowych | Burmistrz Miasta | G |
|  |  |  |  | GL1C2Z3 | Działania edukacyjne i doradcze dla społeczeństwa wiejskiego (kształtowanie postaw i zachowań ekologicznych, utożsamianie własnych warunków socjalno-bytowych z ochroną środowiska), | Starosta Powiatu Bielskiego Burmistrz Miasta | L |
|  |  |  |  | GL1C2Z4 | Promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego | Burmistrz Miasta Organizacje ekologiczne | G |

- OBJAŚNIENIE SKRUTÓW:

- *) Ochrona powierzchni ziemi i gleb

## Aktualny stan prawa polskiego

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz.150)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz.1266, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 178, poz. 1749, 
z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 893, 
z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskich Funduszy Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 228, poz. 1947, 
z późn. zm.).

- Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94)

## Aktualny stan prawa wspólnotowego

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych.

- Dyrektywa Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. W sprawie ochrony środowiska 
a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie utylizacji miejskich ścieków.

- Dyrektywa Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw.

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku.

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska.

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 w sprawie standaryzacji i racjonalizacji raportów z wprowadzania w życie postanowień niektórych dyrektyw dotyczących środowiska.

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji do wody oraz dyrektywy „córki” 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347, 90/415.

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991r dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych.

- Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin 
z silników Diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w rolnictwie 
i leśnictwie.

- Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO i cząstek zawieszonych w powietrzu.

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznym.

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA WŁASNE* GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Działania edukacyjne i doradcze dla społeczeństwa wiejskiego (kształtowanie postaw i zachowań ekologicznych, utożsamianie własnych warunków socjalno-bytowych z ochroną środowiska), | 2008 | 2015 | UM | Zachowanie specyfiki wsi polskiej Wytwarzanie zdrowiej żywności | 12 |  |  | x | x |
| 2 | Sporządzenie map glebowych | 2008 | 2011 | UM | Właściwe dawki środków ochrony roślin przyjazne dla zdrowia ludzi i zwierząt | 33 |  |  | x | x |
| 3 | Kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb, określenie pH i stężenia metali ciężkich w glebach | 2008 | 2010 | UM | Przywrócenie pożądanych właściwości biologicznych gleb | 15 |  |  | x | x |
| 4 | Promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego | 2008 | 2010 | UM | Zwiększenie dochodowości rolnictwa Wytwarzanie zdrowiej żywności | 20 |  |  | x | x |
| 5 | Wykonanie ekspertyz i badań geologicznych terenów osuwiskowych | 2008 | 2010 | UM | Ochrona terenów osuwiskowych | 45 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE** GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie zadrzewień i zadarnień wzmacniających wierzchnią warstwę osuwiska | 2008 | 2015 | Nadleśnictwo Bielsko Burmistrz Miasta | Ochrona terenów osuwiskowych | 100 |  |  | x | x |
| 2 | Wykonanie urządzeń do odprowadzania nadmiaru wód opadowych z obszarów osuwiskowych i budowa zapór przeciosuwiskowych z rumoszu skalnego | 2008 | 2015 | Burmistrz Miasta Starosta Powiatu Bielskiego Nadleśnictwo Bielsko | Ochrona terenów osuwiskowych | 160 |  |  | x | x |
| SUMA |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego

## Wnioski

- Konieczne jest przeprowadzenie w gminie Szczyrk monitoringu zanieczyszczeń gleb, ocena klas bonitacji gleby, sporządzenie map glebowych.

- Dla zapobiegania erozji wodnej i eolicznej gleb należy stosować fitomelioracje i wykorzystanie upraw roślin energetycznych.

- Dla planowanych inwestycji budowlanych na terenach osuwiskowych należy przyjąć obowiązek wykonywania geologiczno-inżynierskich badań podłoża.

- W celu ochrony terenów osuwiskowych istotnym byłoby podjęcie działań zabezpieczających istniejącą zieleń wysoką przed powstawaniem rumowisk oraz rozpocząć planowanie 
i realizację zadrzewień i zadarnień wzmacniających zbocza.

- W celu polepszenie infrastruktury technicznej gospodarstw należy rozbudować sieć kanalizacyjną i dokonać oceny stanu technicznego zbiorników na gnojowicę.

- Rozwijanie i promowanie gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych wpłynie na zwiększenie oferty rekreacyjnej miasta Szczyrk oraz wprowadzi dobry zwyczaj produkcji żywności ekologicznej.

- Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych spowoduje rozwój świadomości ekologicznej wspólnoty miasta Szczyrk, pozwoli na samodzielne dostrzeganie i rozwiązywanie problemów ekologicznych, a także zrozumienie powiązania warunków socjalno-bytowych z ochroną środowiska.

- Zasadnym wydaje się rozpowszechnianie wiedzy w tym przedmiocie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w ramach edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych na terenie miasta Szczyrk.

# Edukacja ekologiczna

## Stan wyjściowy

Podstawowym dokumentem, z którego wynika światowy nakaz powszechnej edukacji ekologicznej jest „Globalny Program Działań” czyli Agenda 21 przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio w 1992r.

Stwierdzono w nim, że władze lokalne 179 państw (które podpisały dokument z Rio) „powinny przeprowadzić konsultację ze swoimi obywatelami i sporządzić – lokalną Agendę 21 dla własnych społeczności”

W skali naszego kraju takim dokumentem jest „Polityka Ekologiczna Państwa” przyjęta przez Sejm w 1992 roku, a rozwinięciem zdań dotyczących EE jest „Polska Strategia Edukacji Ekologicznej” pt. „Przez edukację do trwałego i zrównoważonego rozwoju”, opracowana przez samodzielny zespół ds. Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska.

Zgodnie z zapisami art. 5 Konstytucji RP, uchwalonej w 1997 roku, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej (NPEE), będący rozwinięciem i konkretyzacją zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej (NSEE), jest pierwszym dokumentem z zakresu tej problematyki, określającym podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, możliwości i źródła finansowania, a także harmonogram ich wdrażania. Dokument ten, z uwagi na swoje przesłanie, sposób tworzenia i konstrukcję powinien stać się swoistą polską AGENDĄ 21.

Doświadczenia gromadzone zarówno w trakcie prac nad NSEE jak i w procesie tworzenia tego dokumentu wskazują, że różnorodne przedsięwzięcia określane mianem edukacji ekologicznej, bardzo nośne i popularne w wielu kręgach, często nie noszą znamion działań o charakterze systemowym o jasno sformułowanych celach i z poprawnie opisaną procedurą ewaluacyjną.

Ten dokument może i powinien stać się podstawą tworzenia systemu edukacji ekologicznej (EE) realizującej cele pożądane społecznie. Winien on eliminować działania pozorne i mało efektywne, czerpiąc inspiracje z życia społeczeństwa pragnącego zachować zdrowe środowisko oraz jego walory dla przyszłych pokoleń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Główne cele narodowego programu edukacji ekologicznej:

- Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem zmian zachodzących w procesie reformowania Państwa oraz integracji z Unią Europejską;

- Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym z wdrażaniem idei i zasad rozwoju zrównoważonego, pozwalających kształtować świadomość ekologiczną w warunkach demokratyzacji życia społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej;

- Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści, wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, uporządkowanie przepływu informacji i decyzji z wykorzystując najlepsze krajowe i zagraniczne doświadczenia.

Cele operacyjne dokumentu:

- Dokonanie kompleksowej, empirycznej diagnozy funkcjonowania edukacji ekologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej źródeł, priorytetów i stosowanych w niej metod i procedur wdrożenia.

- Dostarczenie informacji o optymalnym systemie edukacji ekologicznej w kraju i o warunkach dochodzenia do takiego systemu.

- Wypełnienie zobowiązań wynikających z sygnowanych przez RP porozumień międzynarodowych.

- Inspirowanie potencjalnych podmiotów do tworzenia branżowych, resortowych, regionalnych, lokalnych, instytucjonalnych oraz innych programów edukacji ekologicznej.

- Stworzenie jednolitego dokumentu pozwalającego monitorować rozwój edukacji ekologicznej w Polsce w kontekście oczekiwań społecznych i możliwości realizacyjnych.

### Programy nauczania

Przedszkola – w programie nauczania przedszkolnego treści ekologiczne zawarte są w części haseł dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie. Od świadomości ekologicznej nauczyciela przedszkola zależy jak dalece potrafi program nauczania w przedszkolu nasycić treściami ekologicznymi, co potrafi przekazać uczniom w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć plastycznych.

Szkoła podstawowa – edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych prowadzona jest na przyrodzie lub na innych przedmiotach w postaci ścieżki ekologicznej.

Ścieżka edukacyjna: edukacja ekologiczna

Celami ogólnymi edukacji ekologicznej są:

- Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania

- Budzenie szacunku do przyrody

- Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym

- Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu

- Poznanie współzależności człowieka i środowiska

- Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko

- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej w gimnazjum. Tymi koniecznymi treściami są:

- Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze

- Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony

- Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko

- Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów.

Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy to szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego znajomości najbliższej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół:

- Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz zależnej od działalności człowieka w środowisku

- Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata

- Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania

- Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna

W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest:

- Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie

- Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, ankietowanie, podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie „banków pomysłów”, metaplanów itp.

- Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy z podobnymi i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach

- Stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania i odróżniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków

- Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin w celu kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji

- Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian

- Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych

- Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami

- Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych

Szkoły średnie

Geografia – wśród celów nauczania geografii w szkole średniej możemy znaleźć: zdobycie wiedzy o środowisku i relacjach w nim zachodzących; zrozumienie przez uczniów złożoności procesów, którym podlega środowisko i konieczności zachowania równowagi w środowisku. W treściach kształcenia problemy ekologiczne przewijają się często np.:

- zanieczyszczenie i ochrona wód, zanieczyszczenie i ochrona powietrza, zagrożenie i ochrona lasów, motywy i zasady racjonalnej gospodarki, zasobami naturalnymi, uciążliwość przemysłu dla środowiska i zdrowia ludzi, przemiany środowiska w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej;

- racjonalne gospodarowanie środowiskiem, wyczerpywanie się możliwości produkcyjnych biosfery, urbanizacja, racjonalne gospodarowanie energią, zagrożenie ekologiczne związane z transportem, oraz odpowiedzialność jednostek i społeczeństw za lokalne środowisko, stanowiące część przestrzeni globalnej.

Biologia i ochrona środowiska – hasła programowe, które wchodzą w skład materiału z ekologii i ochrony środowiska to m.in.: przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska; populacja – struktura, dynamika; biocenoza – podstawowe poziomy troficzne; ekosystem – struktura krążenia materii i przepływ energii, produktywność ekosystemów; homeostaza; sukcesja.

  - stan zasobów w Polsce i na świecie;

  - zasoby odnawialne i nieodnawialne;

  - racjonalna gospodarka zasobami;

  - planowanie przestrzenne;

  - kształtowanie krajobrazu;

  - degradacja środowiska i sposoby jej przeciwdziałania;

  - ekologiczne podstawy rekultywacji środowisk zniszczonych;

  - organizacja ochrony środowiska w Polsce.

Hasła te poparte są analizą materiałów źródłowych dotyczących aktualnych problemów ochrony środowiska – parków narodowych, rezerwatów przyrody, roślin i zwierząt chronionych, oraz wpływem zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.

## Stan docelowy

### Identyfikacja potrzeb

Jednym z istotnych elementów Programu Ochrony Środowiska jest stworzenie w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej.

Edukacja ekologiczna winna być ukierunkowana głównie na realizację i organizację różnych form zajęć edukacyjnych -–głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, tj.:

- wycieczki 1-2 dniowe lub warsztaty ekologiczne prowadzone przez profesjonalnych instruktorów i wykładowców, z bogatym i różnorodnym wyposażeniem sal edukacyjnych oraz ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi w ośrodkach edukacji ekologicznej (OEE), np.:

  - OEE „Leśnik” w Ustroniu – Jaszowcu

  - OEE w Istebnej – Dzielcu

  - OEE w Rajczy – Niekulinie

    - udział w cyklicznych akcjach ekologicznych o zasięgu ponadlokalnym, np. „Dzień Ziemi”, Sprzątanie Świata”, Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska”.

Formy korzystania z wspomnianych wyżej ośrodków edukacji ekologicznej mogą być okazjonalne – bariera odległości i kosztów transportu utrudnia skutecznie dostęp większej grupie dzieci i młodzieży do wyżej wymienionych form edukacji.

Pomimo braku własnych organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, gmina Szczyrk jest miejscem intensywnej penetracji przyrodniczej i edukacyjnej ze strony organizacji spoza jej terenu, m.in.:

- Towarzystwa na rzecz Ziemi – akcja sadzenia wierzby nad ciekami, introdukcja bobra, ochrona topoli białej, promocja biologicznej zabudowy rzek;

- Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego „Klub Gaja” (Bielsko-Biała) – ochrona dolin rzecznych;

- Stowarzyszenia Ekologicznego „BIOS” (Brzeszcze) – rozmaite formy edukacji ekologicznej, skierowanej do różnych grup wiekowych,

- Stowarzyszenia Ornitologicznego „Czaplon” (Brzeszcze),

- innych klubów ornitologicznych – obserwacja ptaków, ochrona bociana białego.

Głównym obiektem zainteresowania wyżej wymienionych organizacji są tereny dolin potoków z kompleksami leśnymi i masywami górskimi. Natomiast niektóre akcje, m.in. „akcja sadzenia wierzby”, ma już swoje miejsce w programie edukacji ekologicznej szkół.

Innym ważnym zadaniem z zakresu edukacji ekologicznej jest utworzenie specjalnych szlaków – ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, promujących lokalne wartości środowiska przyrodniczego, które winny obejmować:

- tablice poglądowe na trasie ich przebiegu,

- broszura (folder) obejmująca opis i komentarz dotyczący interesujących obiektów na trasie ścieżki oraz procesów ekologicznych możliwych do zaobserwowania.

Nowotworzone szlaki górskie i ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne będą docelowo łączone z przewidywaną siecią ścieżek rowerowych.

### Kierunki działań

Poniższy rejestr obejmuje cele i kierunki działań krótko i długoterminowych wyznaczone do realizacji 
w zakresie edukacji ekologicznej. Cele te są zgodne z wojewódzkim i krajowym programem ochrony środowiska.

#### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2008-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2008-2010 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE*1 | Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców | EE1C1 | Wzrost świadomości ekologicznej młodzieży i dzieci w wieku szkolnym | EE1C1Z1 | Inwentaryzacja bibliotek | UM | G |
|  |  |  |  | EE1C1Z2 | Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej | UM | P |
|  |  | EE1C2 | Wzrost świadomości ekologicznej dorosłej części mieszkańców | EE1C2Z1 | Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców | UM | G |
|  |  |  |  | EE1C2Z2 | Tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych | UM | P |
|  |  |  |  | EE1C2Z3 | Promocja działań proekologicznycy - wydawnictwa dla dorosłej części społeczeństwa | UM | G |

- OBJAŚNIENIE SKRUTÓW: - *) Edukacja ekologiczna

## Aktualny stan prawa polskiego

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. Nr 89, poz. 970)

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz. 458)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 828)

## Aktualny stan prawa wspólnotowego

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku

- Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza

- Dyrektyw Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 w sprawie standaryzacji i racjonalizacji raportów z wprowadzania w życie postanowień niektórych dyrektyw dotyczących środowiska

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ – EDUKACJA EKOLOGICZNA

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA WŁASNE* GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Promocja działań proekologicznycy - wydawnictwa dla dorosłej części społeczeństwa | 2008 | 2015 | UM | Wzrost świadomości ekologicznej dorosłej części mieszkańców | 30 |  |  | x | x |
| 2 | Inwentaryzacja bibliotek, uzupełnienie zbiorów o książki o tematyce ekologicznej | 2008 | 2015 | UM | Wzrost świadomości ekologicznej młodzieży i dzieci w wieku szkolnym | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej | 2008 | 2015 | UM | Wzrost świadomości ekologicznej młodzieży i dzieci w wieku szkolnym | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców | 2008 | 2015 | UM | Wzrost świadomości ekologicznej dorosłej części mieszkańców | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych | 2008 | 2015 | UM | Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa | 100 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |

| .P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacunkowe koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE** GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego

## Wnioski

- Miarą przygotowania zawodowego, a także określenia poziomu cywilizacyjnego, jest między innymi struktura wykształcenia ludności. Dla potrzeb planistycznych, mających na celu perspektywiczne zagospodarowanie jakiegoś terenu, poziom wykształcenia społeczeństwa wydaje się jednym z najważniejszych składników.

- Bez możliwie wczesnej regulacji prawa dostępu do informacji ekologicznej proces dostosowania polskiego prawa ochrony środowiska nie będzie możliwy do zrealizowania.

- Dostosowanie polskich regulacji prawnych do wymagań prawa wspólnotowego będzie etapem do rozwiązania problemów występujących w Polsce związanych z dostępem do informacji 
o środowisku (jawność funkcjonowania administracji, powstanie poinformowanego społeczeństwa, poprawa obiegu informacji w zakresie ochrony środowiska i przez to poprawa efektywności działania w tym zakresie).

- Prawo do informacji o środowisku jest jednym z zadań w zakresie wdrażania do praktyki zasad zrównoważonego rozwoju

# Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

W dokumencie pt:. „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym", przyjętym przez Ministerstwo Środowiska' w grudniu 2002 r. przedstawiono szczegółowy zakres opracowania Programów Ochrony Środowiska, który wskazuje m.in. na konieczność omówienia racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, przez co rozumie się: zmniejszenie materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności gospodarki, ochronę gleb, racjonalną eksploatacja lasów, ochronę zasobów kopalin.

## Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony wód

Zmniejszenie wodochłonności w działaniach związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowane jest przez zmniejszenie strat wody przez modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody, modernizacje sieci wodociągowej oraz edukację oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody.

Dla zmniejszenia energochłonności niezbędna jest wymiana urządzeń o niskiej sprawności na nowe zużywające mniej energii elektrycznej.

W zakresie zaopatrzenia w wodę temu celowi służą modernizacje: ujęć wody, stacji uzdatniania, pompowni i hydroforni oraz pośrednio wymiana odcinków sieci wodociągowej znajdujących się w złym stanie technicznym, która będzie wpływać na zmniejszenie ilości tłoczonej wody.

W zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków korzystnie wpłyną modernizacje oczyszczalni ścieków i pompowni sieciowych a uszczelnienie i budowa kanalizacji rozdzielczej – wyeliminuje wody deszczowe, zmniejszy ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych odprowadzanych i przetłaczanych do oczyszczalni ścieków.

Realizowane w ramach modernizacji obiektów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków termomodernizacje, polegające na dociepleniu ścian obiektów kubaturowych i wymianie stolarki również przyczynia się do zmniejszenia energochłonności przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

## Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony powietrza

Zagadnienia rozpatrywane w programie ochrony powietrza są ściśle związane z działaniami prowadzonymi w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

Głównym elementem ochrony powietrza jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł energetycznych, działających zarówno na skalę przemysłową, jak i odbiorców indywidualnych. Uzyskanie tego jest możliwe przez:

- obniżenie energochłonności obiektów ogrzewanych,

- poprawę sprawności urządzeń kotłowych poprzez przeprowadzenie ich modernizacji, lub wymianę na nowe o wyższej efektywności działania,

- ograniczenie strat ciepła na sieciach przesyłowych przy wykorzystywaniu zdalaczynnych systemów ciepłowniczych.

We wszystkich wymienionych przypadkach w konsekwencji uzyskuje się ograniczenie zużycia nośników energii. Dotyczy to głównie węgla kamiennego i gazu ziemnego.

Przykładowo:

- poprawa sprawności przemysłowych jednostek kotłowych np. z poziomu 75% o 5%, dla kotła o mocy rzędu 10 MW, przy założeniu pracy kotła przez 2000 godzin w ciągu roku daje oszczędność zużycia węgla na poziomie 180 t.

- przeprowadzenie kompleksowych działań modernizacyjnych dla domu jednorodzinnego 
o powierzchni użytkowej 100 m2 obejmujących termo modernizację (w zakresie docieplenia ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej) dającą obniżenie zapotrzebowania na energię na poziomie 30% oraz wymianę tradycyjnego kotła węglowego o sprawności do 60% na kocioł węglowy niskoemisyjny o sprawności 80% uzyskuje się obniżenia zużycia węgla 
o około 50% tj. ok.2,8 tony.

Kolejnym elementem decydującym o wielkościach emisji zanieczyszczeń i energochłonności 
w przemyśle i szeroko rozumianej strefie usług jest jakość stosowanych technologii wytwarzania.

Stosowanie „najlepszych dostępnych technik” z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania ciepła odpadowego skutkować będzie dalszym obniżeniem zużycia kopalin.

Dodatkowo do poprawy stanu środowiska, w tym czystości powietrza, oraz ograniczania zużycia kopalnych zasobów surowców energetyczny winno przyczynić się wykorzystanie źródeł energii odnawialnej tj. energii wiatru, energii promieniowania słonecznego, energii geotermalnej czy biomasy.

W warunkach lokalnych głównym źródłem energii odnawialnej może stać się biomasa jako paliwo 
w urządzeniach kotłowych.

W „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” państwa celem strategicznym jest zwiększenie udziału ze źródeł energii odnawialnych w bilansie paliwowo – energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych.

Poprawa jakości dróg i przepustowości układów komunikacyjnych jest elementem, który trudno ocenić w sposób ilościowy, niemniej jednak będzie miał wpływ na poprawę ekonomiki jazdy, obniżenie emisji spalin pochodzących z ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia paliwa (benzyny, oleju napędowego). Wykorzystanie biopaliw stanowić będzie kolejny krok w kierunku obniżenia zużycia paliw kopalnych (ropy naftowej).

## Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie gospodarki odpadami

Na racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w dziedzinie gospodarki odpadami znaczący wpływ ma wspieranie i rozwój systemu segregacji odpadów „u źródła”. Uzyskane w ten sposób surowce wtórne mogą mieć powtórne zastosowanie w przemyśle, przez co w znaczący sposób ogranicza się wykorzystanie zasobów naturalnych. Należy wspierać inicjatywy mające na celu wydzielenie surowców ze strumienia odpadów głównie komunalnych. Rozumie się przez to budowę stacji segregacji odpadów komunalnych zmieszanych.

Ważnym elementem mającym wpływ na racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych jest także przetwórstwo odpadów, w tym także kompostowanie lub inna forma odzysku odpadów biodegradowalnych. Obok odpadów biodegradowalnych należy wspierać inicjatywy mające na celu odzysk odpadów w kierunku ich ponownego wykorzystania jako paliwa mogące zastąpić tak powszechnie stosowane paliwa konwencjonalne. W ten sposób realizowana będzie ochrona zasobów kopalin na terenie Polski.

## Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony ziemi i gleb

Ochrona zasobów naturalnych w zakresie ochrony ziemi i gleb wynika z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w która nakłada władze samorządowe obowiązek ochrony gruntów atrakcyjnych rolniczo przed wyłączeniem ich z użytków rolnych. Dlatego tereny rolnicze, które są położone na żyznych i urodzajnych glebach nie podlegają przekwalifikowaniu z terenów zaklasyfikowanych jako grunty rolne na tereny pod inwestycje lub zabudowę mieszkaniową.

W zakresie ochrony gleb jest równie ważnym zagadnieniem racjonalne użytkowanie zasobów glebowych, chodzi tu o dostosowanie dawek nawozowych do specyfiki i potrzeb gleb, istotne jest dbanie o strukturę glebową i stosowanie uprawek właściwych dla konkretnych rodzajów powierzchni i struktury glebowej.

Zadanie ochrony gruntów przed erozją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych realizowane jest również poprzez odpowiednią agrotechnikę i dostosowane do specyfiki gleb uprawy zadarniające lub uprawę roślin energetycznych, które głęboko się korzeniąc ograniczają ten proces. Działania takie reguluje przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej w dniu 23 sierpnia 2000 roku rządowa „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce”.

Innym zagadnieniem równie ważnym jest ochrona i racjonalne użytkowanie kopalin, na terenie Województwa Śląskiego w wielu miejscach występują złoża węgla kamiennego, węgla brunatnego i innych surowców mineralnych, które są w intensywnej eksploatacji, dlatego powinno się racjonalnie je użytkować bez uszczerbku na środowisko naturalne i dbać o zachowanie ich wartości dla przyszłych pokoleń. Dla ograniczenia zużycia węgla kamiennego powinno się zwiększyć wykorzystanie energii pochodzącej z naturalnych źródeł, energii słońca, energii wiatru oraz energii z biomasy.

## Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

Wskazane do ochrony w formach przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody fragmenty Gminy pełnią przede wszystkim rolę lokalnych węzłów i korytarzy ekologicznych. Winny one być powiązane przestrzennie z podobnymi strukturami na terenie sąsiadujących gmin. W stosunku do niektórych ekosystemów warunkiem zachowania wysokich walorów jest wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy cennych zbiorowisk nieleśnych, np. niektórych zbiorowisk nieleśnych), w sytuacji bowiem zaniechania tradycyjnego użytkowania niektórych typów zbiorowisk bardzo szybko dochodzi do wycofywania się np. gatunków słabych konkurencyjnie, a często należących jednocześnie do grupy gatunków ginących.

Renaturalizacja lasów na terenie Gminy powinna wiązać się z dostosowaniem składu gatunkowego wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk.

W lasach niepaństwowych zakres niezbędnych prac dotyczy głównie założenia upraw leśnych na powierzchniach zrębowych oraz zadań z zakresu ochrony lasu, pielęgnacji i upraw drzewostanu.

Powyższe wskaźniki charakteryzują proekologiczny model gospodarki leśnej — zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, którego głównym celem jest zrównoważenie zadań z zakresu pozyskania drewna z ochroną i hodowla lasu oraz zagospodarowaniem rekreacyjno-turystycznym i edukacją ekologiczną, w tym:

- Pełne realizowanie typów gospodarczych drzewostanów i orientacyjnych składów gatunkowych nowozakładanych upraw

- Wykorzystanie w maksymalnym stopniu odnowień naturalnych

- Ochronę rzadkich typów siedliskowych lasów

- Zastosowanie rębni częściowych i stopniowych w celu uzyskania zróżnicowanej struktury gatunkowej, pionowej i wiekowej drzewostanów

- Dążenie do uzyskania struktury przestrzennej drzewostanów charakteryzującej się istnieniem „biogrup drzew”

- Tworzenie we wszystkich rodzajach cięć na obrzeżach lasów, wzdłuż cieków i szerokich dróg stref ekotonowych

- Utrzymanie i ochronę enklaw gruntów nieleśnych wśród lasów.

# UWARUNKOWANIA FINANSOWE GMINY SZCZYRK

## Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba uzyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,

- emisja obligacji.

## Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Podstawowymi źródłami finansowania wszelkich inwestycji są:

- środki własne inwestora,

- kredyt,

- leasing.

Jednakże dzięki temu, że realizacja inwestycji ma charakter proekologiczny oraz przynosi oszczędności w kosztach eksploatacji, pojawiają się dodatkowe możliwości pozyskania środków finansowych w postaci:

- kredytu preferencyjnego,

- dotacji,

- udziału firmy typu ESCO w realizacji przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce to stosunkowo nowy, lecz szybko rozwijający się obszar działalności na rynkach finansowych. Podstawę tego systemu stanowią instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Narodowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne). Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze (opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza, zrzut ścieków, składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska. Aktualnie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Prawo wodne wymieniają listę celów ogólnych, które powinny być wspierane finansowo przez te fundusze, precyzują przedmiotowe i podmiotowe ograniczenia udostępnianych środków finansowych z funduszy ekologicznych. Zgodnie z nimi każdy fundusz stosuje własne kryteria oraz procedury oceny i wyboru proponowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dysponuje także własnymi zasadami udzielania i umarzania pożyczek.

Fundacje i programy pomocowe udzielają bezzwrotnej pomocy finansowej w różnych formach. Są to między innymi:

- pomoc pieniężna na uzgodnione zadanie inwestycyjne lub projekt,

- pomoc konsultingowa (doradztwo) polegająca na zakupie usługi w postaci na przykład opłacenia kosztów przygotowania inwestycji do realizacji, instytucje oferujące taką pomoc nie udostępniają bezpośrednio środków finansowych, lecz wynajmują na koszt własny konsultantów do wykonania określonej usługi na rzecz podmiotu realizującego inwestycję,

- pomoc szkoleniowa w zakresie wybranych tematów,

- pomoc w formie udostępnienia preferencyjnego kredytu, w tym przypadku dotacja najczęściej trafia do banku na opłacenie różnicy pomiędzy preferencyjną a komercyjną stopą oprocentowania kredytu. Z funduszami współdziałają banki, które traktują zadania z zakresu ochrony środowiska jako dobrze rokujący rynek ich ekspansji kredytowej. Banki udzielają kredytów:

- ze środków powierzonych,

- ze środków z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne,

- ze środków własnych (zwykle na zasadach komercyjnych).

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce, coraz częściej wykorzystywaną przy finansowaniu inwestycji proekologicznych. Polega na oddaniu na pewien czas przedmiotu w posiadanie użytkownika, który za opłatą korzysta z niego przez ustalony okres z zastrzeżeniem jego zwrotu. Leasing uznawany jest za elastyczną i uniwersalną formę finansowania działalności. Daje możliwość rozłożenia finansowania przedsięwzięcia w długim okresie. Finansowanie za pośrednictwem udziałów lub pożyczek oferowanych przez fundusze inwestycyjne stanowi nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Przedmiotem inwestycji kapitałowych w Polsce są spółki prawne lub prywatyzowane, z reguły nowe, z perspektywami dynamicznego rozwoju w skali co najmniej dużego regionu. Zainteresowanie udziałami w spółkach działających na rzecz ochrony środowiska w Polsce jednak zmniejszyło się. Przypuszczalnie przyczyną tego jest większa ilość potrzebnych analiz i dłuższy horyzont czasowy niż w innych dostępnych na rynku finansowym formach.

System finansowania ochrony środowiska uzupełniają środki pochodzące z budżetu centralnego, budżetów samorządów oraz z pomocy zagranicznej.

Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzieli się na:

- zobowiązania kapitałowe (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing),

- udziały kapitałowe (akcje i udziały w spółkach),

- dotacje.

Mogą one występować łącznie. Najbardziej rozpowszechnione są pożyczki udzielane przez fundusze ekologiczne. Obligacje służą finansowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych i są stosowane rzadko do finansowania inwestycji ekologicznych ze względu na wysoki koszt i ryzyko emisji oraz konkurencję ze strony papierów wartościowych emitowanych przez rząd. Leasing urządzeń służących ochronie środowiska jest wygodnym i stosunkowo tanim narzędziem finansowania dla podmiotów, którym brakuje pieniędzy i dobrych zabezpieczeń kredytu.

### Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest wiodącą instytucją finansująca przedsięwzięcia proekologiczne w województwie śląskim, wspierającą osiąganie standardów jakości środowiska wynikających z ustaleń akcesyjnych oraz systemowe wdrażanie regionalnej polityki środowiskowej.

Wspomaga preferencyjnym dofinansowaniem przedsięwzięcia dotyczące ochrony powietrza, wody 
i powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i wodnej, edukację ekologiczną i inne, zgodnie z celami 
i priorytetami, zapisanymi w krajowym i wojewódzkim programie ochrony środowiska.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przedstawia poniższa tabela:

| Zasady przyznawania pożyczek |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Podstawa dofinansowania |  | Koszty kwalifikowane |
| 1.2. Wysokość dofinansowania |  | Do 75 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od: - efektów ekologicznych zadania, - możliwości finansowych Funduszu. |
| 1.3. Oprocentowanie |  | 1.3.1. Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze zmiennym według stopy redyskonta weksli (s.r.w.). 1.3.2 Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,4 s.r.w. lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. 1.3.3. Stopa oprocentowania ustalana jest określonym w punkcie 1.3.2 wskaźnikiem w stosunku do stopy redyskonta weksli obowiązującej 1 stycznia roku, w którym zawarto umowę. 1.3.4. W kolejnych latach obowiązywania umowy pożyczki, oprocentowanie będzie korygowane według obowiązującej na dzień 1 stycznia danego roku stopy redyskonta weksli. |
| 1.4. Warunki spłaty |  | Ustalane są przez Fundusz na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej, przy czym: - okres spłaty – uwzględniający czas zwrotu nakładów - nie może być dłuższy niż 10 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji, - karencja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania. |
| 1.5. Warunki dodatkowe |  | Fundusz może uzależnić przyznanie pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu prawa bankowego oraz od właściwego zabezpieczenia spłaty pożyczki. |
| Zasady przyznawania dotacji |  |  |
| 2.1. Podstawa dofinansowania | Koszty kwalifikowane |  |
| 2.2. Wysokość dofinansowania | 2.2.1. Do 100% kosztów kwalifikowanych dla zadań pozainwestycyjnych, z uwzględnieniem: a) efektów zadania, b) możliwości finansowych Funduszu. 2.2.2. Do 50% kosztów kwalifikowanych dla zadań inwestycyjnych. |  |
| 2.3.Zakres dofinansowania | 2.3.1. Dotacje udzielane są na dofinansowanie zadań pozainwestycyjnych. 2.3.2. Dotacje mogą być udzielane na następujące zadania inwestycyjne: a) zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadań związanych z edukacją ekologiczną, ochroną przyrody, zarządzaniem środowiskowym, zapobieganiem i likwidacją skutków poważnych awarii, b) budowa, modernizacja zbiorników małej retencji wodnej, c) budowa i modernizacja urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, d) udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek i potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska, e) uzupełnianie w sprzęt wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, f) usuwanie szkód w środowisku spowodowanych działaniem żywiołu. g) likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów przez zakłady postawione w stan likwidacji, h) likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin, i) usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej, j) wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, k) z zakresu ochrony atmosfery i ochrony wód (za wyjątkiem budynków mieszkalnych), realizowane przez: wojsko, policję, straż pożarną, straż graniczną, więziennictwo oraz w obiektach pomocy i opieki społecznej, hospicjach, szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także obiektach administracji publicznej wpisanych do rejestru zabytków. |  |
| 2.4. Warunki dodatkowe | Fundusz może uzależnić udzielenie dofinansowania w formie dotacji od właściwego zabezpieczenia ewentualnego jej zwrotu. |  |
| 2.5. Dodatkowe preferencje | Dla zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej możliwe jest dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych zadania. |  |

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl

### Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO) stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2007-2013, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku. RPO stworzony został w oparciu o zapisy zawarte w: Rozporządzeniu Rady ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności1, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) dotyczących spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013 (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie). W pracach nad Programem kierowano się takimi wartościami, jak: spójność i solidarność społeczna oraz zrównoważony rozwój.

Program ma charakter operacyjny i zawiera opis oraz uzasadnienie wybranych priorytetów 
w kontekście celów i priorytetów określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, a także 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto, dokument przedstawia indykatywne alokacje środków na priorytety oraz system realizacji. Zgodnie z zasadą jednofunduszowości, „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program opracowany został przy zachowaniu następujących zasad:

- programowania – określającego w wieloletnim układzie priorytety, ich finansowanie oraz system zarządzania i kontroli,

- partnerstwa – osiągania celów w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, zarówno na etapie przygotowywania programu, jak i jego realizacji,

- dodatkowości – środki wspólnotowe nie zastępują środków przeznaczanych na realizację celów regionalnych, lecz są dla nich ”dźwignią”,

- równoważenia rozwoju – równego dostępu do środków dla obszarów wiejskich i miejskich oraz biegunów wzrostu i obszarów problemowych.

Program zawiera przede wszystkim:

- analizę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, wskazującą na nierówności potencjału rozwojowego, zarówno w układzie zewnętrznym, jak wewnętrznym,

- informację na temat dotychczasowej pomocy zewnętrznej dla regionu, zarówno krajowej, jak 
i wspólnotowej, w zakresie interwencji programu wraz z jej oceną,

- opis strategii programu ze wskazaniem na najważniejsze priorytety oraz sposób realizacji celów i priorytetów,

- indykatywną, roczną alokację środków na poszczególne priorytety, opis systemu wdrażania, oceny i kontroli,

- sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych,

- streszczenie wyników prognozy oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przyjętą zasadą programowania, przygotowując Program oparto się na celach wynikających z dokumentów programowych wyższego rzędu, takich jak: z jednej strony „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”, z drugiej zaś – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013(NSS) i Krajowy Program Reform na lata 2005-2008. Wyznaczono priorytety rozwoju województwa, które są zgodne z zapisami osi priorytetowych z rozporządzenia KE w sprawie EFRR. Na podstawie doświadczenia z okresu 2004-2006, zgłaszanych przez potencjalnych beneficjentów potrzeb, jak również uwzględniając założenia Strategii Lizbońskiej, ustalono ramy finansowania RPO. Przygotowując inżynierię finansową programu, w szczególny sposób zwracano uwagę, aby środki EFRR stanowiły dodatkową finansową bazę rozwoju województwa, a nie zastępowały dostępnych, przeznaczonych na ten cel, środków regionalnych.

Program zakłada równomierne wsparcie dla wszystkich obszarów województwa, zarówno tych problemowych, jak i ośrodków wzrostu. W ramach RPO ok. 20% środków skierowanych jest na wsparcie obszarów wiejskich. Na rozwój sfery gospodarczej przeznaczonych zostało natomiast ok. 40% wsparcia z EFRR. Taki podział środków finansowych w ramach Programu pozwoli na zintegrowany rozwój całego regionu.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania przedstawione są na stronie internetowej: www.rpo.silesia-region.pl.

## Zdolności inwestycyjne – prognoza budżetu Gminy na lata 2008 – 2015

Analizując wszystkie dostępne sposoby finansowania inwestycji można stworzyć kilka wariantów dla Programu Ochrony Środowiska, których realizacja uzależniona będzie w pierwszej kolejności od możliwości finansowych Gminy a następnie od dostępności zewnętrznych źródeł finansowania.

Na podstawie danych dotyczących budżetu Gminy Szczyrk przeprowadzono symulację przyszłych dochodów (do roku 2015) przy założeniu 2% realnego wzrostu dochodów, oraz oszacowano możliwości inwestycyjne.

Założono udział wydatków inwestycyjnych (na cele Programu....) na poziomie ok. 20% (wariant I) oraz na poziomie 25% (wariant II) udziału w ogólnych dochodach Gminy.

Tabela 12-28 Bilans dochodów i wydatków Gminy Szczyrk na realizację zadań „Programu ochrony środowiska” w latach 2008 – 2015

| Lp. | Lata | Dochody Gminy [tys.zł] | Wydatki Gminy na realizację zadań Programu... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wariant I 20% udziały w dochodach [tys.zł] | Wariant II 25% udziału w docho-dach [tys.zł] |
| 1 | 2008 | 10826 | 2165 | 2706 |
| 2 | 2009 | 11043 | 2208 | 2760 |
| 3 | 2010 | 11263 | 2253 | 2816 |
| 4 | 2011 | 11485 | 2297 | 2871 |
| 5 | 2012 | 11719 | 2344 | 2929 |
| 6 | 2013 | 11953 | 2390 | 2988 |
| 7 | 2014 | 12192 | 2438 | 3048 |
| 8 | 2015 | 12436 | 2487 | 3110 |
| OGÓŁEM: |  | 92917 | 18582 | 23228 |

Z przedstawionych w powyższej tabeli danych wynikają bardzo zróżnicowane możliwości finansowania projektów zadań Programu ochrony środowiska.

W wariancie I – wydatki (20% udziału wydatków w dochodach) szacuje się na poziomie ok. 2,1 mln zł w roku 2008 do ok. 2,5 mln zł w 2015 roku, a ich suma oszacowana jest na około 18,6 mln zł.

W wariancie II – przy założeniu 25% udziału w dochodach budżetu wydatków, odpowiednio nakłady mogą wynieść w 2008 r. 2,7 mln zł do ok. 3,1 mln zł w 2015 roku, a suma ich oszacowana jest na poziomie ok. 23,2 mln zł.

## Nakłady finansowe na realizację zadań Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do możliwości budżetowych Gminy

Podstawowe znaczenie dla realizacji Programu ochrony środowiska ma określenie nakładów finansowych na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska oraz powiązanie ich 
z możliwościami budżetowymi Gminy.

Oszacowany ogólny koszt realizacji zadań (w latach 2008 – 2015) przedstawionych w Programie Ochrony Środowiska” wynosi: 42 919 000 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono podział środków na poszczególne zadania Programu ochrony środowiska.

Tabela 12-29 Oszacowane nakłady finansowe w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska na lata 2008 – 2015

| Lp. | Wyszczególnienie (zadania Programu...*) | Nakłady finansowe [tys.zł] | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gospodarka wodno-ściekowa | 23670 | 55,2 |
| 2. | Gospodarka odpadami | 1955 | 4,6 |
| 3. | Ochrona powietrza | 16224 | 37,8 |
| 4. | Ochrona ziemi i gleb | 125 | 0,3 |
| 5. | Ochrona przed hałasem | 165 | 0,4 |
| 6. | Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym | 100 | 0,2 |
| 7. | Ochrona przyrody | 410 | 1,0 |
| 8. | Edukacja ekologiczna | 270 | 0,6 |
| Ogółem (zadania od 1 do 8) |  | 42 919 | 100 |

*) Tylko zadania własne gminy

Zdecydowanie największą część środków finansowych ok. 55,1% pochłonie realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Istotnych środków finansowych wymagać będą również inwestycje w obszarze ochrony powietrza, ochrony przed hałasem a także zadania z dziedziny gospodarki odpadami, ochrony przyrody, ziemi i gleb.

W zależności od przyjętego wariantu wydatków inwestycyjnych na realizację Programu (wariant I – 20% udziału w dochodach, wariant II – 25% udziału w dochodach, patrz Tabela 12-1), wdrożenie zadań w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska wymagać będzie udziału kapitału zewnętrznego.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe Gminy należy przy wyborze przyjąć następujące mierniki stosowane przy ekonomicznej ocenie inwestycji:

- koszt zadania,

- okres realizacji inwestycji,

- koszt eksploatacji obiektu,

- okres zwrotu nakładów,

- rentowność przedsięwzięcia,

- wielkość ryzyka inwestycyjnego,

- niewymierne korzyści ekologiczne.

Mierniki te wykorzystywane są również przy ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

W przypadku współfinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zewnętrzne źródła kapitału, istotne jest określenie limitów zadłużenia oraz spłat zobowiązań. Limity te określone zostały w ustawie o finansach publicznych.

## Wnioski

Podsumowując przedstawiony zakres informacji i danych liczbowych należy zaznaczyć, iż:

- koniecznym źródłem finansowania przedsięwzięć środowiskowych są środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne

- suma dochodów Gminy w latach 2008 – 2015 wynosić będzie ok. 92 917 tys.zł

- łączne wydatki Gminy na realizację zadań Programu Ochrony Środowiska w latach 2008-2015 kształtować się będą na poziomie: 18 582 tys.zł – 23 228 tys.zł.

- realizacja Programu Ochrony Środowiska w zakresie zadań Gminy wymagać będzie udziału zewnętrznych środków finansowych.

# System oceny realizacji programu wraz 
z proponowanymi wskaźnikami

Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej, itp.).

Analogicznie jak na poziomie wojewódzkim „systemu monitoringu i oceny”, proponuje się stworzenie:

- systemu zbierania i selekcjonowania informacji,

- systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych.

Procesy te powinny być analogiczne na poziomie Gminy, Powiatu i Województwa. Proponowany więc system monitoringu dla Gminy Szczyrk powinien zawierać działania określone w Programie Operacyjnym Województwa:

- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny, stanowiący podstawę do analiz i ocen,

- uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie służył przygotowaniu raportów,

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie,

- analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

- analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

- przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na bieżące monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danych monitoringu jest opracowany zestaw mierników.

## Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju

Niemożność mierzenia i monitorowania wszystkiego i związane z tym koszty narzucają konieczność stosowania specjalnie do tego celu opracowanej listy wskaźników ekorozwoju, jakimi zamierzamy posługiwać się przy ocenie postępów w realizacji idei ekorozwoju. Odpowiadają na pytanie: jaki jest stan i jak mierzyć postęp oraz efekty ekorozwoju?

Mierniki ekorozwoju oznaczają nowe podejście do określania znaczenia środowiska dla jakości życia człowieka. Przyjęcie koncepcji ekorozwoju, jako podstawowej filozofii rozwoju w perspektywie XXI wieku wymaga jednak podjęcia nowych wyzwań, a zwłaszcza:

- szczegółowego przeglądu istniejących baz danych, nowych form administrowania nimi,

- zaangażowania pewnych sił i środków do regularnego wyliczania i zestawiania wskaźników, a także do opracowywania i analizowania nowych mierników.

Należy przypomnieć, że istota ekorozwoju może być wyrażana jako zbiór cech, celów, zasad i jako ład zintegrowany, oparty na wzajemnym przenikaniu i harmonizacji pięciu ładów dziedzinowych: ekologicznego, społecznego, gospodarczego, przestrzennego i polityczno-instytucjonalnego. Wyznacza to różne uzupełniające się podejścia do konstruowania wskaźników pomiaru wprowadzania tej koncepcji na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Konieczność ich tworzenia wynika z tego, że:

- społeczność światowa oraz społeczności regionalne i lokalne mają prawo do informacji o efektach ekorozwoju,

- istnieje potrzeba precyzyjnego kontrolowania postępu w realizacji ekorozwoju na każdym poziomie, tzn. globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym,

- posługiwanie się powszechnie zaakceptowanymi wskaźnikami stwarza możliwość dokonywania wiarygodnych porównań międzynarodowych, międzyregionalnych i osiągnięć społeczności lokalnych we wprowadzaniu w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju;

- praca nad wskaźnikami to dobra okazja do uporządkowania i udoskonalenia istniejących danych o środowisku i systemu sprawozdawczości statystycznej z punktu widzenia wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju

- opracowanie oryginalnych wskaźników odpowiednich dla danego kraju pozwala uwypuklić 
i wyjaśnić jego specyfikę, np. w okresie transformacji gospodarczej

- wprowadzenie na szczebel lokalny oraz regionalny wskaźników ekorozwoju jest istotnym bodźcem rozwoju lokalnej demokracji i samorządności.

Zasadniczym zadaniem wskaźników ekorozwoju jest wymierne zobrazowanie stopnia realizacji zasad i celów przyjmowanych w Programie zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w konkretnych warunkach wskaźniki ekorozwoju powinny:

- ułatwiać władzom danego obszaru (kraju, regionu, powiatu, gminy) i jego mieszkańcom ocenę stopnia realizacji idei ekorozwoju,

- uświadamiać tempo realizacji ekorozwoju i istniejące problemy,

- pobudzać do większej aktywności w działaniach na rzecz ekorozwoju,

- weryfikować obowiązujące kierunki polityki i przyjęte wcześniej cele rozwojowe 	oraz strategie ich osiągania.

Wybór, zaprojektowanie i uzgadnianie wskaźników ekorozwoju nie jest sprawą prostą. W odniesieniu do konkretnych wskaźników doprowadzenie do pełnej zgodności poglądów w odniesieniu do metodyki ich konstrukcji, własności i zakresów stosowania nie jest obecnie możliwe. Przy obecnym stanie wiedzy brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które wskaźniki i ich systemy są bardziej przydatne i pożyteczne od pozostałych.

Proponowane w ostatnich latach przez organizacje międzynarodowe systemy wskaźników nie zawsze spełniają postulat harmonizacji ładów dziedzinowych (ekonomicznego, społecznego i ekologicznego). Systemy takie zostały m.in. opracowane przez agendy ONZ, OECD, Bank Światowy, IUCN 
i Europejską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EEA). Najczęściej wskaźniki dzielą się na:

- wskaźniki presji/przyczyny,

- wskaźniki stanu,

- wskaźniki reakcji.

Schematy: presja <-> stan <-> działanie, mogą być stosowane jako punkt wyjścia dla programowania ekorozwoju w każdej skali, globalnej, kontynentalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Podział na powyższe trzy grupy wskaźników środowiskowych wynika z elementarnych pytań dotyczących środowiska przyrodniczego:

- Jaki jest stan środowiska?

- Co determinuje aktualny stan środowiska?

- Jakie działania są podejmowane aby ten stan poprawić.

Ostateczne wskaźniki dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Szczyrk zostały opracowane zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Programem Ochrony Środowiska oraz Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego – z uwzględnieniem określonych w tych Programach wymogów sprawozdawczych. Istotnym w tym zakresie może być również wskazanie wymogów dotyczących sporządzanych co 2 lata Raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

### Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej

Unia Europejska nie przyjęła jeszcze jednoznacznie określonego zestawu wskaźników. Próby opracowania takiego zestawu wskaźników podjęte zostały przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), która w roku 2000 zaproponowała ujęcie wskaźników ekorozwoju w cztery grupy: wskaźniki społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, wskaźniki wydajności ekologicznej i wskaźniki efektywności realizowanych polityk. Jednocześnie EEA wspólnie z Komisją Europejską zaczęła stosować 
w praktyce komplet 32 wskaźników, tzw. TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) publikując w grudniu 1999 roku we współpracy z Eurostatem pierwszy ich zestaw.

Również w 1999 roku ukazał się zestaw wskaźników dotyczących polityki energetycznej UE przygotowany przez Komisję Europejską. Obejmował on 65 wskaźników ujętych w pięć grup: podaż energii, zużycie energii, środowisko, przemysł energetyczny i rynki energetyczne.

Z kolei w roku 2000 ukazał się dokument przedstawiający zbiór wskaźników dotyczących kwestii środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej. Na samym początku roku 2001 Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki (Enterprise) – powstała z połączenia Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu i DG ds. Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw – podjęła kroki zmierzające do opracowania zestawu wskaźników ekorozwoju w polityce przemysłowej. W raporcie opracowanym na jej zlecenie przez konsorcjum utworzone na Uniwersytecie Sussex zatytułowany „Indicators for Monitoring Integration of Environment and Sustainable Development in Enterprise Policy” proponuje się używanie trzech grup wskaźników: głównych (headline), wskaźników integracji oraz odnoszących się do procesu.

Główne wskaźniki powinny odzwierciedlać najważniejsze trendy ekonomiczne, społeczne 
i środowiskowe. Zaliczono do nich np. procent populacji z dostępem do internetu (sfera społeczna), dzienną produkcję odpadów (sfera środowiskowa) i procent dochodu narodowego brutto przeznaczany na badania i rozwój (sfera ekonomiczna).

Zadaniem drugiej grupy – wskaźników integracji – jest wskazanie połączeń między polityką gospodarczą a ekorozwojem. Zaliczono tu takie parametry jak np. liczba nowo tworzonych firm, które oferują usługi związane ze środowiskiem oraz ilość odpadów wytwarzanych przez przemysł na jednostkę wartości dodanej. Natomiast ostatnia grupa wskaźników – odnoszących się do procesów – ma umożliwić śledzenie procesów zachodzących wewnątrz instytucji administracyjnych 
i w przedsiębiorstwach. Pojawiły się tu takie parametry jak procent wydatków publicznych, do których stosowano kryteria środowiskowe, oraz liczba przedsiębiorstw, które produkują choć jeden produkt oznaczony etykietą EU Eco-Label.

European Environmental Bureau, przygotowało własny zestaw 10 wskaźników, mogących służyć do oceny realizacji polityki ekologicznej Komisji Europejskiej. Są to:

- Emisja do powietrza czterech rodzajów zanieczyszczeń (SOx, NOx, NH3, LZO);

- Procentowy udział czystych wód powierzchniowych;

- Całkowita emisja CO2 i pięciu innych gazów cieplarnianych (CH4, N2O, typu HFX i PFC oraz SF6);

- Indeks uwodnionych do środowiska substancji niebezpiecznych, ważony względem toksyczności dla ludzi i ekotoksyczności;

- Udział obszarów zabudowanych w ogólnej powierzchni;

- Indeks różnorodności biologicznej oparty na zróżnicowaniu na poziomie genetycznym 
i siedliskowym (nie przyjęto jeszcze dokładnej definicji);

- Całkowite zużycie wody i procentowy udział naturalnego uzupełniania jej zasobów;

- Całkowite zużycie surowców i ogólna ilość wytworzonych odpadów, w tym udział materiałów wykorzystywanych wtórnie lub uzyskanych z recyklingu;

- Całkowita liczba przejechanych pasażerokilometrów (pkm) i tonokilometrów (tkm) oraz całkowite zużycie energii;

- Zużycie pestycydów (w tonach czynnego składnika, ważone względem toksycz-	ności dla ludzi i ekotoksyczności).

### Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa

Do szczególnie ważnych mierników realizacji polityki ekologicznej zaliczono:

- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska 
a naukowo uzasadnionym dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym),

- ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilości wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w wielkościach fizycznych lub wartością sprzedaną),

- stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny Programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

- techniczno-technologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu, itd.), zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub dokumentach technicznych projektu.

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym. Poza wymienionymi wyżej miernikami stosowane będą również wskaźniki:

1.	Wskaźniki społeczno-ekonomiczne

a) utrzymanie systematycznego wzrostu PKB oraz systematycznego 			wzrostu poziomu życia obywateli;

b) poprawę stanu zdrowia obywateli, mierzoną przy pomocy takich 			mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, 				spadek zachorowalności na obszarach,  w których szkodliwe 				oddziaływania na środowisko i zdrowie występują w szczególnie 				dużym natężeniu (obszary najsilniej uprzemysłowione i zurbanizowane);

c) zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;

d) wzrost dochodów z rolnictwa dzięki wykorzystaniu potencjału biologicznego gleb;

e) zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;

f) coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;

2.	Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

a) zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych i morskich, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

b) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych) oraz poprawę jakości powietrza;

c) zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

d) zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania;

e) ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków

f) wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu 
i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu kultury; różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby;

g) zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, 
a także pomyślne reintrodukcje gatunków;

h) zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie 	estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą;

3.	Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:

a) kompletność i stabilność regulacji prawnych,

b) spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli,

c) zakres i efekty działań edukacyjnych,

d) opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.

### Mierniki na poziomie województwa

Istotnym dla Programu Ochrony Środowiska jest zestaw mierników charakteryzujących priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

| Priorytet: | Zestaw mierników: |
| --- | --- |
| POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO KULTUROWEGO, W TYM ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENU | - Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia w hm3, w tym oczyszczonych - % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków - Długość sieci kanalizacyjnej - Długość sieci wodociągowej - Redukcja zanieczyszczeń w ściekach - Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku w tys. ton, w tym niebezpiecznych - Ilość wykorzystywanych odpadów - Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych - Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie surowców pochodzenia odpadowego - Oszczędzanie pojemności składowiska, poprzez zmniejszenie ilości deponowanych odpadów - Ilość odbieranych odpadów zielonych - % udział powierzchni zagospodarowanych rolniczo, w tym na cele leśne (dot. gruntów zdewastowanych i zdegradowanych) - Powierzchnia terenów nie zdegradowanych i zwartych terenów rolnych - Ilość gospodarstw agroturystycznych i i prowadzących produkcję ekologiczną - Emisja zanieczyszczeń pyłowych w tys. ton - Emisja zanieczyszczeń gazowych w tys. ton - Wzrost zużycia paliw ekologicznych - Pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw, spalania odpadów na powierzchni ziemi - Unowocześnienie układu komunikacyjnego - Obniżenie poziomu dźwięku w środowisku. - Modernizacja dróg miejskich poprzez zmianę struktury nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”) - Utrzymanie ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo - Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych parkingów prowadzona z utrzymaniem standardów ochrony przed hałasem - Wzrost procentowy powierzchni obszarów chronionych w Gminie - Wzrost ilości gatunków flory, fauny i zbiorowisk roślinnych związanych z neutralizacją środowiska - Przebudowa drzewostanów - Zwiększenie lesistości Gminy - Porównawcze pomiary monitoringu środowiskowego - Nowe funkcje rekreacyjne w historycznym układzie zabytkowego zespołu zieleni - Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży - Większa dostępność lepszych pozycji metodycznych związanych z ekologią - Usuwanie złych nawyków, takich jak: traktowanie rzek, potoków i lasów jako wysypisk śmieci - Prawidłowe postępowanie z pestycydami, szczególnie w małych gospodarstwach - Produkcja żywności dobrej jakości - Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. |

Aby zagwarantować spójność wyboru zadań wynikających ze Strategii Rozwoju oraz zadań wynikających z niniejszego Programu, proponuje się, aby kryteria oceny istotności i efektywności przedsięwzięć były jednakowe dla Strategii i Programu.

Dla każdego zadania inwestycyjnego konieczna jest analiza kosztów i korzyści. Szczególnie zadania realizowane przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej będą musiały posiadać opracowane studium wykonalności zadania (wg zakresów określonych w zasadach korzystania z tych środków). Integralną częścią tego zakresu jest każdorazowo analiza kosztów i korzyści (CBA – cost benefits analysis), w wyniku której efektywność zadania jest każdorazowo określana nie tylko 
w aspekcie ekonomicznym ale także społecznym i ekologicznym.

Analizując zamierzenia inwestycyjne w zakresie ich roli w rozwoju zrównoważonym należy określić (co będzie zadaniem studium wykonalności):

- inwestycje proekologicznej w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również inwestycje infrastruktury ochronnej,

- znaczenie inwestycji w procesie proekologicznej restrukturyzacji gospodarki oraz poszczególnych  jej dziedzin (przemysłu, rolnictwa, turystyki, transportu etc.),

- wpływ działalności inwestycyjnej na otoczenie przyrodnicze, ocenianej m.in. przez procedury ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ),

- inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również inwestycje infrastruktury ochronnej,

- ekologiczne czynniki lokalizacji inwestycji, w tym wpływ stanu środowiska na decyzje lokalizacyjne i na motywację inwestorów (także inwestorów zagranicznych),

- związki pomiędzy stanem środowiska a ryzykiem inwestycyjnym,

- związki pomiędzy procesami inwestowania a ryzykiem ekologicznym,

- związki pomiędzy ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem ekologicznym i ryzykiem finansowym,

- finansowanie inwestycji proekologicznych (w przedsiębiorstwie, w regionie, w gminie)

- ekologiczne, ekonomiczne i społeczne kryteria efektywności inwestycji,

- związki pomiędzy gospodarką przestrzenną, działalnością inwestycyjną a ochroną środowiska,

- uwarunkowania działalności inwestycyjnej na obszarach chronionych,

- inne problemy pozostające w bezpośrednim lub pośrednim związku z procesami inwestowania a gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi (gospodarowania ziemią, zasobami wodnymi, zasobami leśnymi etc.).

Uściślając relację pomiędzy procesem inwestowania a procesem rozwoju zrównoważonego można dodać, że tworzenie scenariuszy wdrażania rozwoju zrównoważonego jest identyczne z procesem tworzenia określonego portfela projektów inwestycyjnych. Proces tworzenia wariantów/scenariuszy, polega bowiem na znalezieniu wśród rozpatrywanych projektów zestawu inwestycji (odpowiedniego zbioru projektów) zapewniającego największe oszczędności zasobów przyrodniczych. Podstawowa różnica w stosunku do tradycyjnie ujmowanego portfela projektów inwestycyjnych sprowadza się tutaj do określenia spodziewanych korzyści. Spodziewane korzyści w ujęciu tradycyjnym zdefiniowane są jako największy przyrost wartości firmy, zaś zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego spodziewane korzyści definiowane są jako największa oszczędność zasobów środowiskowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Regionalnych

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Szczyrk, uchwalony 29 grudnia 2004 r.

Program Ochrony Środowiska Gminy Szczyrk, uchwalony 29 grudnia 2004 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23, oraz Raport WIOŚ Katowice

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego

Źródło: Plan operacyjny ochrony przed powodzią, Urząd Miejski w Szczyrku

Według Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U. 2006 Nr 137, poz. 984)

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 117

Źródło: PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK, Ekogeneracja Sp. z o. o., Mikołów, Lipiec 2006.

Wyżej wymienione dyrektywy wiążą się z koniecznością opracowania propozycji europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000” — także w oparciu o istniejący krajowy system obszarów chronionych oraz inne istniejące projekty i opracowania

Źródło: www.rpo.silesia-region.pl